赣州绕城高速公路赣州南收费站提升改造工程项目（机电工程）施工招标第01号补遗书

各投标单位：

按照本工程的招标文件的规定，我们发布第01号补遗书。

- 本项目投标控制价上限为:人民币肆佰捌拾陆万叁仟捌佰玖拾陆元整(¥:4863896元)。

- 原招标文件P119页“C.专用合同条款”中第4.2款履约担保第一段中的“在江西交通信息网发布的最新年度交通建设市场信用评价结果的相关公告企业名单中机电序列被评为AA信用等级的中标人，履约保证金金额为0%签约合同价（不含暂估价和暂列金）”修改为“在江西省交通运输厅官网发布的最新年度交通建设市场信用评价结果的相关公告企业名单中机电序列被评为AA信用等级的中标人，履约保证金金额为10%签约合同价（不含暂估价和暂列金）”。

- 原招标文件P134页“C.专用合同条款”中第20.1款工程保险第二段中“工程量清单第901章（不含工程一切险、第三方责任险、工伤保险、安全生产责任险的保险费）至903章的合计金额”修改为“工程量清单第901章（不含工程一切险、第三方责任险、工伤保险、安全生产责任险的保险费）至905章的合计金额”

- 原招标文件中P954页“项目专用技术规范”内容已更新，具体内容详见附件1。

赣州交通控股集团有限公司

2021年8月4日

附件1

赣康高速赣州南站改扩建项目机电工程

项目专用技术规范

# 第 900 章	机电工程

## 第 901 节	通则

### 901.01范围

1.本工程为机电系统，主要包括各个子系统在设备采购、运输、安装、调试、测试、试运行、技术文件、培训及缺陷责任期服务等各项工作。

2.提供本工程所需的所有设备备件以及专用仪器、工具，并提供系统维护所需的全部技术资料。

3.提供合同中未提到的但为工程完工所需的附属设备及材料。

4.若成套设备、管线等安装所需的基础、立柱、支架没在工程量清单中未单列的，承包人应视为成套设备或管线的附属工程，不予单独计量。

5.机电设备应满足或不低于本章节所规定的相关技术要求。

6.专项试验和检验费

机电工程专项检测费用：包括主要设备、材料的进场检测、检验和外送专业实验室检测、主要工艺的过程检测、以及机电工程完工检测等施工全过程一切试验检测费用，在专项试验和检验费自行报价（包干使用）。

### 901.02 一般要求

界面划分：

本项目机电工程承包人应本着真诚、友好、合作的精神，协调与其它承包人的工作。

- （1）沟槽管洞

进机房的光电缆在上下楼层时必须采用电缆爬架，并在进局管孔处做密封堵头。收费站的电缆竖井、爬架、过墙孔、预埋管、电缆桥架均由房建承包人负责完成。

- （2）供配电管道

收费车道（收费广场）至机房和变配电所的电力管道、人（手）孔等均由房建工程承包人实施，监控、收费、通信中心机房楼下人孔至房建区内变配电所的电力管道、人（手）孔等均由房建工程承包人负责实施。

- （3）接地

房建工程承包人为机电工程承包人提供一个联合接地母线，母线采用40×4镀锌扁钢，并预留2m长度，从母线至收费站各设备的连接由机电工程承包人负责。

此外，收费大棚接地地网由房建工程承包人完成，该部分工程提供1个不大于1欧姆的联合接地极。机电系统承包人有义务检测收费站接地系统，若接地电阻不满足要求，应及时提出，由房建工程承包人完善。广场摄像机接地体应就近与收费大棚接地网连接，以共用其接地体，该连接由机电工程承包人来完成。

- （4）收费广场

收费广场的横穿管道预埋、收费广场两侧管道预埋、收费广场两侧人手孔、收费亭下人手孔均由机电工程承包人负责完成。

收费岛上管线及设备基础、收费广场CCTV基础、收费广场路灯及其基础均由机电工程承包人负责完成。

称重系统设备安装所需的土建工程，包括称重平台基础的开挖、回填，红外线车辆分离器基础的施工，称重平台所在位置的混凝土板块、称重平台与排水管的连接的施工，由机电工程承包人负责完成。

收费广场照明的供电由机电工程承包人直接从就近的变电所低压配电柜引电，低压柜至照明设备的供电电缆由机电工程承包人提供。

- （6）与房建工程承包人的界面

收费大棚的照明、配电箱、电缆、控制等均由房建工程承包人负责。

收费大棚避雷针由房建工程承包人采购并提供现场安装。

房建工程承包人为机电工程承包人车道信号灯预留引上管道。

收费亭空调的配电电缆、配电箱均由机电工程承包人负责。

- （7）收费站供配电

收费站的供配电纳入房建工程招标范围内，收费站变电所至收费站的供电电缆及配电箱由房建工程承包人负责。

收费站供配电系统按照设计要求向监控、通信、收费各专业提三个双电源自切换的回路，界面划分在收费站的低压配电柜出线端头上，机电工程承包人从供配电系统预留的回路引出供电电缆，为机电系统设备供电。

道路沿线监控外场设备的供电由机电工程承包人直接从就近的变电所低压配电柜引电，低压柜至外场设备的电力电缆由机电工程承包人负责。机电工程承包人提出用电要求，房建工程承包人负责提供配电系统低压回路。同时，房建工程承包人还应为监控系统的交流稳压器、配电箱等设施预留安装位置，在此期间机电工程承包人应积极配合房建工程承包人落实施工界面。

- （8）机电工程与管道、土建工程的界面

a. 主线及分歧管道：主线通信管道、分歧人孔、横穿过路钢（塑）管（监控外场设备供电线缆、传输光缆横穿过路用）、路肩手孔等均由相应标段的土建承包人负责完成。从主线分歧人孔沿匝道至房建区外围的通信管道由土建承包人负责完成。

b. 外场设备基础及接地：收费广场摄像机的基础与接地由机电工程承包人负责完成。普通路基段的监控外场设备基础、接地均由机电工程承包人完成，机电工程承包人负责这些设备的接地体和接地线的采购、挖沟、埋设、回填、夯实、测试、连接等全部工作。

c. 监控外场设备的直埋电力电缆，由机电工程承包人负责完成。

d. 本项目所有标段承包人应在合同签订后的一个月内派人员进驻施工现场，对管道、外场设备基础预埋、接地等设施进行现场检查，并负责对其缺陷进行必要的修复完善，由此发生的劳务、材料、工具设备等费用分摊计入合同总价中，对于不满足设备安装规范要求的，或出现遗漏的，应及早向监理、业主方书面汇报，并有义务按业主要求作好相关工作。

- （9）监控、收费、通信系统界面划分

- a. 数据传输

从监控外场至就近通信机房的信号传输、就近通信机房至监控、通信、收费分中心的信号传输由机电工程承包人负责。

- b. 视频传输

监控及收费视频传输所用光缆、前端传输设备、汇聚设备、收费站内视频局域网及所有线缆连接施工均由机电工程承包人负责。

- c. 其他

监控、收费、通信设备的供配电由机电工程承包人统一考虑。

## 902收费站监控系统

### 902.01 收费站监控系统

赣州南收费站监控系统主要由视频信号采集设备、视频信号传输设备、视频信号控制、显示、播放及存储设备构成。

- （1）信号采集

音视频系统的信号采集由设置于收费亭、收费车道与收费广场及其他重要场合的摄像机及收费亭摄像机内的拾音器完成。

收费亭摄像机为定焦彩色半球摄像机，安装在各收费亭的内部，镜头对准收费员操作台，观察收费员的收费操作。收费亭摄像机内设拾音器，采集收费过程中的音频信号。

车道摄像机设在各收费岛上，为自动光圈手动变焦的彩色摄像机。用于拍摄车道车辆图像。

- （2）信号传输

本项目闭路电视系统由前端摄像机系统、传输设备及监控中心的视频控制、处理、存储、显示设备构成。

收费视频图像采用高清视频统一接入的数字化IP传输方案：

收费视频图像经收费广场以太网交换机（图像传输专用）上传至收费站机房。

- （3）音视频存储、管理、显示、控制

在收费站设千兆以太网交换机、IP磁盘存储阵列、视频管理服务器及视频管理计算机终端，对所有监控、收费图像进行接入、控制管理及分布式存储。收费站与监控中心之间通过通信系统提供的通道现实图像互调互控。

  - 本项目收费站音视频监控系统改造原则如下：

- 改造主要涉及新增的收费车道、收费亭、拾音器的音视频信号的采集、传输、控制、显示、播放及存储；并依据实际情况更换老化设备。

  - 本项目收费站音视频监控系统改造配置如下：

- 为新增车道增加车道摄像机、亭内摄像机（带拾音器）；并依据实际情况更换老化设备。

### 902.02监控系统技术指标

- （1）高清车牌识别器

主要技术指标如下：

— 集成一体化设计，兼具卡口抓拍和算法识别功能。

— 应能记录通行车辆通过的全景特征图片和号牌图片，全景图片包含机动车前部（或后部）

全貌、号牌、颜色、车型等信息，抓拍图片还应叠加车辆经过的收费站/收费车道或ETC门架

编号、抓拍时间、车牌号、车型、车辆品牌型号（如有）、行驶方向等信息。

— 自动、准确识别通行车辆车牌颜色和车牌号码（可识别汉字、字母、数字、颜色等信息）。

— 分辨率应不小于500 万像素。

— 支持JPEG、H.264、H.265 等多码流输出。

— 支持RJ-45 10M/100M/1000M自适应以太网接口或千兆光纤接口，以太网口数量不少于2个。

— 支持在线升级，动态加载，期间业务不中断。

— 支持直流或交流电源输入、支持交流电源同步。

— 设备提供多个I/O 触发输入，支持I/O 和RS485 触发抓拍。

— 设备提供RS232 或RS485 接口。

— 设备提供外置SD/TF 卡接口，最大支持64GB。

— 防护等级IP65。

— 含安装立柱

— 配备抓拍补光灯，补光灯属于辅助抓拍设备，在夜间或外界条件光线不足时配合抓拍设

备使用，参数要求如下表所示：

（1）防护等级IP65。

（2）使用寿命≥50000h。

（3）夜间补光采用LED 补光装置时色温要求为3000K～5500K，不影响驾驶员行车安全。

— 车牌图像识别准确率：在车速为0～220km/h 的条件下，≥95%（分子为正确识别车牌

的数量，分母为实际通行车辆总数，车牌缺失、污损、遮挡等人眼不能准确识别除外）。

- （2）车道高清摄像机

- a.摄像机系统：

- 传感器类型：1/3" CMOS或CCD

- ≥400万像素图像传感器

- 视频流：多路可单独配置的H.264 和H.265 视频流；至少支持4 路码流同时输出。高码流：1Mbps~4Mbps；低码流：32Kbps~128Kbps。

- 自动光圈：DC驱动

- 电子快门：自动/手动（1/25～1/10,000秒）

- 自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿

- 信噪比：≥50dB

- 宽动态：≥120dB

- 视频压缩标准：H.264

- H.264 编码类型：BaseLine Profile / Main Profile / High Profile

- 压缩输出码率：1Mbps～8Mbps，CBR/VBR可调

- 视频帧率：1920×1080@25fps/30fps，1280×720@25fps/30fps，帧率可调

- 支持双码流或多码流, 具备双网口，所有网口能独立组网

- 支持GB28181-2016标准和ONVIF2.0接入视频管理平台

- 支持按照交通运输部和江西省交通运输厅要求进行字符叠加，可在多个位置进行静态字符叠加，且叠加位置可调，可对叠加位置、字体、字体大小、字体颜色等进行设置，需支持中文；静态字符叠加后字符一直存在直到下次修改叠加内容。

- 电源：DC12V或AC220V可选

- 功耗：≤8W

- b.镜头：

- 使用红外滤光器的光学变焦镜头

- 变焦参考范围：6~20mm

- 光圈F：1.5-5.6

- c.室外防护罩：

- 摄像头装在防护罩内，用以防护外界各种不利环境条件

- 防护罩应密封、防尘、防雨、雪，配有遮阳罩。

- d．立柱：

— 采用不锈钢立柱；

— 钢管壁厚不小于1.5mm；

— 高度1.2 米左右。

- e．环境要求

— 工作温度：-30℃～+70℃；工作湿度：0—95%RH。

— 防护等级：IP67；

— 额定风负荷：不少于40m/s。

（3）亭内摄像机

采用顶装固定一体化半球型摄像机、带音频及录像声音同步功能。

摄像机：

- 传感器类型：1/3" CMOS；

- 分辨率：1920（H）× 1080（V）；

- 200万像素CMOS图像传感器;

- 最低照度：彩色0.1Lux； ，黑白0.01Lux；

- 自动光圈：DC驱动；

- 电子快门：自动/手动（1/25～1/10,000秒）；

- 自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿；

- 信噪比：≥50dB；

- 视频压缩标准：H.264；

- H.264 编码类型：BaseLine Profile / Main Profile / High Profile；

- 压缩输出码率：1Mbps～8Mbps，CBR/VBR可调；

- 视频帧率：1920×1080@25fps/30fps,1280×720@25fps/30fps,帧率可调；

- 支持双码流或多码流，支持ONVIF协议；

- 网络接口：1个RJ45接口 10M/100M自适应以太网口；

- 辅助扩展接口: 1路音频输入,1路报警开关量输入；

- 电源：DC12V或AC220V可选；

- 功耗≤6W。

镜头：

- 4.5～10mm,手动调焦，自动光圈。

- 广场摄像机

- 采用一体化球形遥控红外摄像机

- 400万像素网络球机

- 传感器（英寸）：≥ 1/3”

- 分辨率（LW/LH）：分辨率（中央水平）≥1000；分辨率（中央垂直）≥1000

- 动态范围：灰阶数（D65，20 阶）≥ 17

- 低照度灰阶识别能力：灰阶数（0.1Lux）≥11；噪点值≤ 4%

- 色彩还原：色彩偏离值（最大）≤20

- 均匀度：≥92%

- 时延（ms）：≤ 200

- 码流（M）平均值：≤ 6.5Mbps

- 码流（M）最大值：≤8Mbps

- 视频压缩标准和格式：H.264

- 支持ONVIF协议

- 低照度：彩色：0.04lux，黑白：0.004 lux

- 信噪比：≥50dB

- 自动白平衡，手动优先

- 具有背景光自动补偿功能

- 变焦镜头：4.7～94mm，≥20倍以上光学变焦

- 自动光圈，手动优先

- 自动聚焦，手动优先

- 云台水平转动：0～360连续水平转动，垂直倾斜：至少0～90自动翻转

- 水平转速：水平键控速度：0.1°-240°/s，速度可设，水平预置点速度：300°/s；垂直转速：垂直键控速度：0.1°-160°/s，速度可设；垂直预置点速度：240°/s

- 不少于256个预置点

- 支持双码流或多码流,具备双网口，所有网口能独立组网；

- 支持按照交通运输部和江西省交通运输厅要求进行字符叠加，可在多个位置进行静态字符叠加，且叠加位置可调，可对叠加位置、字体、字体大小、字体颜色等进行设置，需支持中文；静态字符叠加后字符一直存在直到下次修改叠加内容。

- 通信接口及速率：RJ45；10M/100M；具备组播功能

- 防护罩应密封、防尘、防雨，配有除雾器、遮阳罩、雨刷等

- 防护等级：IP66

- 电源：AC220V±15%，5OHz±2Hz

- 工作温度：－25℃～+65℃

- 工作湿度：小于95%无冷凝

（5）绿通摄像机

- 采用遥控球形摄像机；

- 传感器类型：1/3" CMOS或CCD

- ≥400万像素图像传感器

- 最低照度：彩色≤0.1Lux； ，黑白≤0.01Lux；

- 镜头焦距：参考范围f=6mm～60mm，F1.6～F3.5；

- 自动光圈：DC 驱动；

- 电子快门：自动/手动（区间可调，1/1～1/10,000 秒）；

- 自动白平衡，自动增益控制，自动背光补偿；

- 信噪比：≥50dB；

- 聚焦模式：自动/手动

- 视频压缩标准：H.264/H.265；

- 压缩输出码率：1Mbps～8Mbps，CBR/VBR 可调

- 视频帧率：1920×1080@25fps/30fps，1280×720@25fps/30fps，

- 支持双码流或多码流，支持ONVIF 协议；

- 预置位：32 个；旋转角度：水平360°，垂直90°自动翻转；

- 网络接口：具备双网口，所有网口能独立组网；

- 数据接口：1 个RS485 接口；

- 工作环境：工作温度-15℃～+60℃，工作湿度≤90% （无凝结）

- 防护等级：IP65；

- 额定风负荷：不少于40m/s。

（6）室内摄像机

同收费亭摄像机

（7）收费广场以太网交换机（图像传输专用）

收费广场配置一台图像传输专用以太网交换机，其主要技术指标不低于以下要求：

- 交换结构≧256G。

- 转发速率≧75Mpps。

- 内存≧256M，闪存≧128M。

- 地址表大小：8K。

- 支持基于端口、协议类型、MAC 地址、 IP 子网定义 VLAN，支持 GVRP 协议， 支持VLAN 的动态管理。

- 提供 48 个固定的 10/100/1000M TX 自适应以太网接口，4个千兆光接口模块和 2 个千兆单模光模块。

- 支持 SNMP/RMON，使网络管理者可以方便的提取各种统计数据，优化网络配置。

（8）工业以太网交换机

采用无风扇设计的工业交换设备，可以满足在恶劣的温度、湿度、电磁干扰等环境下的网络通信需求；

至少配置2个千兆SFP光口，4个千兆RJ45电口；

支持STP 、 RSTP等环网保护协议；

支持工业环网协议；

支持IGMP snooping等组播控制协议；

支持端口隔离，支持一键VLAN，快速划分VLAN；

支持SNMP网络管理,支持远程拓扑管理，批量配置或升级；

采用单模光口，传输距离支持10km、20km、40km，按照实际距离要求配置；

电源采用12 VDC双电源冗余，功耗不大于15W；

外形尺寸：不大于150（高）*150（深）*100mm（宽），可采用DIN导轨安装；

强磁干扰下无故障工作，满足GB/T 17626.2 /IEC 61000-4-2，Level 4；

满足IEEE1613的相关要求；

工作温度：-40℃～75℃；

工作湿度：5~95% (不结露)。

### 903收费车道系统

ETC/MTC混合入口车道设备由车道控制器（含视频图像捕捉卡）、雨棚信号灯、自动栏杆、车辆检测器、非接触式IC卡读写器、车道摄像机、车牌识别器、亭内摄像机、字符叠加器、车道通行灯、黄色报警闪光报警灯、手动栏杆、雾灯、脚踏报警器等组成。

ETC/MTC混合出口车道设备由车道控制器（含视频图像捕捉卡）、雨棚信号灯、自动栏杆、车辆检测器、非接触式IC卡读写器、费额显示器（含语音报价功能）、车道摄像机、车牌识别器、亭内摄像机、字符叠加器、亭内摄像机、车道通行灯、黄色报警闪光报警灯、手动栏杆、雾灯、票据打印机、脚踏报警器等组成。

ETC车道设备由车道控制器（含视频图像捕捉卡）、ETC专用雨棚信号灯、ETC专用高速自动栏杆、车辆检测器、ETC专用读写天线及其控制漆器、ETC专用费额显示器（含语音报价功能）、车道摄像机、车牌识别器、字符叠加器、车道通行灯、黄色报警闪光报警灯、手动栏杆、雾灯、脚踏报警器等设备组成。

系统功能

1.出、入口车道设备通过非接触IC卡进行收费处理操作。

2.正常状态下，通过计算机网络将收费数据及时送至收费站。

3.对外场收费设备实施控制。

4.收费亭、收费车道和收费广场摄像机将视频信号送到收费站用于监控，对于特殊处理操作，通过车道摄像机进行抓拍。

5.在系统网络中断的情况下，车道设备独立进行工作，收费费率表、系统时钟等不会发生紊乱，系统数据可以通过软盘的方式传到收费站、省收费结算中心。

  - 本项目收费站车道系统改造配置如下：

- 为新增车道增加机电设备及配套线缆，并依据实际情况更换老化设备。

### 903.01收费系统技术指标

（1）键盘

- 收费员键盘是一专用键盘，通过标准接口与车道控制器连接。收费终端键盘应是单独的、可拆卸的组件，整个组件可以由装配成一体的单独按键开关组成，也可以是安装在可拆卸印刷电路板上的按键组成的制造单元。

- 键盘上应有规定的功能键和一个10键数字盘和若干备用键。

- 键盘上的机械式按键应有110克以上的操作力或触觉。

- 键盘逻辑应包括锁定功能，防止错误数据或同时有两个以上键码的输入。第一个按下的键应予承认，在该键放开之前，按其它键无效。

- 键盘上的各种键不会因为重复使用而出现错误登记。如果收费员按键操作顺序发生错误，则键盘不能正常工作，收费员只有按规定正确操作，才能完成收费过程登记，否则操作无效。

- 键盘上各种键的布置应便于收费员快速操作并不易发生操作错误，键盘设计应经业主批准。在各种收费过程中，按键顺序、操作次数和各个按键平均使用次数应在投标书中予以说明。

- 键帽上应刻有相应文字或符号以提示收费员操作。文字和符号的设计应符合人机工程原理，清晰易识，不易磨损。

- (键盘应具有防水、防尘的功能，防护等级达到IP54。

- 键盘主要技术指标：

- 工业级防水、防尘专用密封、机械式键盘；

- 键盘保护等级：IP54；

- 操作温度： 0℃～＋55℃；

- 存贮温度：-30℃～＋80℃；

- 单键使用寿命：20，000，000键次；

- MTBF：10000小时；

- MTTR：30分钟；

- 外壳用不锈钢模块或其他经批准的类似材料。

（2）车道工控机

主要技术指标如下：

- CPU：四核3.4GHz 或同等运算能力及以上。

- 内存：8GB及以上

- 硬盘存储：采用SATA3.0 固态硬盘，容量≥500GB。

- 显示支持：支持VGA 、DVI 等输出。

- 串行接口： 4 路接口及以上。

- 并行接口： 1 路LPT 接口。

- 网络端口： 5个以太网口及以上。

- 至少16 路具有对外围设备驱动能力的开关量I/O板。

- 所有接口板和功能板附有光电隔离保护以减少雷电及高能浪涌的冲击。

- MTBF ：≥50000 小时。

- 支持Windows7以上、Liunx系统。

（3）车道控制器

模块化设计，根据需求灵活配置功能模块。具备电能监测、IO监测、串口通信监测、以太网通信监测、环境监测、故障报警和通行数据分析等功能。实时显示检测状态，能在线或者脱机设置网络通信参数和配置端口连接设备。支持以太网、RS232串口、RS485串口等多种接口连接车道工控机或者车道设备。具有以太网数据上传接口。

a.状态监测单元：

- 数据上传接口：以太网；

- 电能监测：8路交流220V/10A，8路直流12V/3A；

- 监测状态：电压、电流、功率和电能消耗量；

- 每路供电端口都支持远程通断，实现远程设备重启；

- 串口数据监测：4路RS232，2路RS485；

- 开关量监测：至少16路开关量I/O；

- 环境监测：工作温度、工作湿度；

- 本地监测：自带显示单元，本地能实时显示监测状态；

b. IO控制单元：

- 至少16 路具有对外围设备驱动能力的开关量I/O；

c.通信接口：以太网、RS232串口、RS85串口、25针或37针GPIO口；

d.系统设置：能在线或者脱机设置网络通信参数和配置端口连接设备。

e.其他：

- 支持机架安装，安装高度≤3U；

- 供电电压：交流220V（±20%）；

- 功耗：20W；

- 工作温度：-20℃～60℃；

- MTBF:30000小时；

- MTTR：<0.5小时。

（3）票据打印机

- 在所有出口车道均将配备票据打印机，当司机用现金支付通行费后，收费员按下“放行”键，票据打印机按既定的格式打印一张收据交给司机。票据打印机受车道控制器控制。

- 票据打印机的纸卷是由收费员更换的，票据打印机应有专门的非锁定装置以便收费员更换打印纸，同时保证收费员不会接触到打印机的其它部件或偶然碰到、接触到电源装置，但不会干扰打印机的正确、安全运行。

- 票据打印机应包括提前进纸装置并生成“测试”收据以验证进纸、定位的正确性和打印机的正常工作。这些控制装置应安装在打印头附近且不需要从键盘上的其它键确认其性能。测试收据应与正常收据有明显区别以免混淆。

- 打印的票据必须满足联网收费统一票据格式。

- 票据打印机的机械指标：

- 打印机平均无故障打印张数不低于30万张；

- 打印头寿命不低于160万张票；

- 切刀寿命不低于50万次；

- 整机加强密封，只有出票口对外，减少尾气、粉尘等对打印机内部的污染；

- 金属外壳，能抗雷电冲击及抗静电；

- 主控板要求喷涂特殊的防护材料，提高其防潮、防静电、抗电磁干扰等的能力；

- 能兼容打印各种纸材。

（4）非接触CPC卡读写器

- 支持国产密码算法。

- 应符合GB/T 31441 的要求。

- 工作频率：13.56MHz。

- 通信接口：标准RS232。

- 读写错误率：＜0.001%。

- MTBF：≥20000 小时。

- 读写指令耗时：应符合中国人民银行相关标准指令耗时。

（5）车辆检测器

主要技术指标如下：

- （1）光栅

- 光幕高度：≥1200mm；

- 光轴间距：≤25mm；

- 检测距离：最大检测距离14m；

- 最小检测物体：25.4mm；

- 工作环境温度：-30℃～75℃；

- 工作环境湿度：RH≤95%；

- 使用寿命：≥5 万小时；

- 防护等级：IP67；

- 具有自动加热除霜功能；

- 具有车辆自动分离功能，可准确分离的两车最小间距不大于10cm；

- 具有故障自动检测及报警功能；

- 发射器和接收器具有指示工作状态及加热状态的LED 指示灯；

（6）手动栏杆

- 手动栏杆主要由横杆、旋转轴、底座等组成。横杆、立柱等主要金属构件宜采用不锈钢制成，其它易腐蚀的金属构件应按有关国家标准作相应的防腐处理。

- 横杆与旋转轴连接应灵活、无卡滞现象；横杆处于开启或关闭位置时应有锁定装置；横杆处于关闭位置时应保持水平。

- 横杆长度宜在3500mm～5000mm之间，横杆下边缘距水平地面的高度在750mm～1050mm之间。横杆表面应贴敷红白相间的反光膜，红白间距为250mm，并在横杆中部悬挂禁止驶入标志。

- 各部件表面应光滑平整，无明显凹凸变形，边角过渡圆滑；金属构件防护层色泽均匀，无划、裂痕等损伤。

- 手动栏杆应符合中华人民共和国交通行业标准JT/T（428.1-428.2）-2000《收费栏杆技术条件》。

（7）自动栏杆

- 自动栏杆受控于车道控制机，栏杆的抬起由收费员操作键盘控制，拦杆的下落由车道控制机车辆检测到检测器的数据后控制；

- 栏杆由铝合金制成（或碳素纤维、PVC等材料），杆体表面贴有红、白相间的高强反光膜。栏杆的断面形状可为长方形、圆形或其它形状，杆长≥3.0米，栏杆臂在直立时与机箱垂直，下落时状态应保持水平；

- 栏杆悬臂被车辆碰撞，如遇车辆碰撞栏杆时，悬臂应自行脱落，以保护自动栏杆的机械传动装置，减轻对碰撞车辆的损害，自动栏杆发生故障或断电时，栏杆悬臂自动恢复至垂直状态；

- 自动栏杆的机箱箱体宜采用2mm以上厚的Q235钢板制成，并采用可靠的防锈措施，也可采用与不锈钢相等强度的材料，为便于维修，机箱留有门、锁；

- 自动栏杆应包括落杆线圈；

- 主要的技术指标

— 满足交通行业标准JT/T（428.1－428.2）－2000《收费栏杆技术条件》；

— 快速启动和停止，由水平到竖直和由竖直到水平的运动时间均小于等于0.6s。

— MTBF 大于100 万次，MTTR 小于30 分种；

— 使用环境温度：-20℃～70℃；

— 环境湿度：95%无冷凝；

— 带有防冲撞机构，可抗5 级风力，又能安全脱开；

— 使用寿命：≥3,000,000 往复次或≥10 年。

— 电源：AC220V±15%，50Hz±2Hz。

— 防护等级：IP65。

（8）费额显示器

- 费额显示器安装在出口车道的收费岛岛尾，其安装高度应使司机在各种照明和自然环境条件下能清晰地看见显示的内容。

- 显示器屏显示内容包括收费金额（单位：元，显示四位数字），总轴重（单位：吨，显示四位数字）、超限值（单位：吨，显示四位数字含小数位）三项信息并不限于此。

- 显示屏附自动调节发光强度功能，即防止在夜晚产生眩光影响司机视觉，又节省了能源，防止器件过早老化，发光强度能自动调节。显示屏在长期暴露在太阳光直射的环境条件下，其可见性不能降低。

- 显示屏的显示由车道控制器控制，当调整费率时不需要改变显示屏。

- 显示屏要求应满足远期联网的规划要求。

- 主要技术指标

- 工作环境：温度：-20℃～70℃，湿度≤95%在-5℃～60℃之间；

- MTBF：15,000小时；

- MTTR：0.5小时；

- 机箱：亚光不锈钢，防水、防尘、防锈蚀，密封性IP55。

（9）通行信号灯

- 通行信号灯安装位置和高度应满足在任何环境条件下，在收费亭前的司机能清晰看见。

- 通行信号灯由车道控制器控制。

- 通行信号灯为红绿两色灯，发光单元宜采用超高亮度LED或长寿命白炽灯泡。

- 通行信号灯外壳采用亚光不锈钢。

- 主要技术指标：

- 有效直径：≤Φ200mm；

- 光源：超高亮度红色LED、超高亮度纯绿LED光源或长寿命白炽灯泡；

- MTBF：LED应大于15,000小时，白炽灯泡应大于30,000小时；

- 功耗：≤60W；

- 密封性：IP54；

- 工作环境：温度-20℃～+60℃，湿度95%在-5℃～+60℃之间。

（10）雾灯

- 雾灯安装在每一车道的岛头部分，在雾天、黑夜或能见度低的条件下，雾灯开启指示车道位置。

- 雾灯应是高亮度的，以保证在雾天、黑夜或能见度低的条件下，眼睛视力0.8以上的司机在75米外可以清晰看见。

- 雾灯由收费站开关统一控制。

- 雾灯外壳和立柱采用不锈钢。

- 雾灯应采用黄色高亮度发光二极管构成，开启时能闪烁，同站闪烁须同步。

（11）视频数据叠加器

- 双通道动态叠加器：2路视频输入，4路视频输出，无延迟汉字动态叠加；

- 视频输入输出：1Vp-p / 75Ω；

- PC接口方式：RS232串口；

- 环境温度：-20℃ ～ 70℃。

（12）ETC雨棚信号灯

- 雨棚信号灯安装在ETC车道上方的雨棚上，ETC车道迎车流行驶方向的雨棚上方安装红色“×”和黄色“↓”的一组信号标志。在车道背车流行驶方向的雨棚上安装红色“×”信号标志。

- 雨棚信号灯由收费控制室的UPS供电；

- 雨棚信号灯的尺寸：600X600mm（内框）；

- 承包人负责提供和安装雨棚信号灯的托架、紧固件和其他附属安装材料，安装角度应调整到驾驶员获得最佳的视认效果。

- 主要技术指标

- LED光源；

- 超高亮度黄色LED光源：直径26mm，由4～6个超高亮度黄色LED组成，亮度3000mcd～5000mcd，半角功率≥30°；

- 阳光下100米可见；

- 带遮阳罩、黑色机箱；防水、防尘、防锈蚀，密封性IP55；

- 电源：220V±15%，50Hz±3Hz；

- MTBF：10,000小时；

- MTTR：0.5小时；

- 工作环境：温度-20℃～+60℃，湿度95%（在-5℃～+60℃之间）。

（13）ETC读写天线

ETC车道RSU设备指设置在高速公路收费广场的ETC系统设备，主要支持采用5.8GHz专用短程通信技术与车载单元进行信息交换的设备单元，由天线、天线控制器等功能模块及安装支架等辅助材料组成。

ETC车道RSU 设备除满足本技术规范外，应符合GB/T 20851.1、GB/T 20851.2、GB/T 20851.3、GB/T 20851.4、GB/T 20851.5、《收费公路联网电子不停车收费技术要求》、《收费公路联网收费技术要求》的相关规定，且满足交通运输部印发的《取消高速公路省界收费站总体技术方案》、《取消高速公路省界收费站工程建设方案》的相关要求，并支持国产密码算法。

- a.读写天线

- 采用相控阵天线，支持车辆定位技术，避免邻道干扰；

- 半功率波瓣宽度：水平面：< 20°；垂直面：< 25°；

- 杂散发射：≤-36 dBm / 100 kHz（30 ~ 1000 MHz）；≤-40 dBm / 1 MHz （2400 ~ 2483.5 MHz）；≤-40 dBm / 1 MHz（3400 ~ 3530 MHz）；≤-33 dBm / 100 kHz（5725 ~ 5850 MHz）；≤-30 dBm / 1 MHz（其它1 ~ 20 GHz）；

- 天线极化：右旋圆极化；

- 接收灵敏度：≤-92dBm；

- 通信区域:长度：3m～15m可调，支持不少于2个通信扫描区域；

- 防护等级IP65；

- 工作温度：-20℃ ~ +70℃；

- 相对工作湿度：4%～98%；

- 静电：8kV；

- 振动/冲击：满足GB 2423.13/满足GB 2423.6 ；

- EMC特性：符合国家无线电管理标准，有效抵抗电磁干扰（10V/m，0.1-1000MHz AM调幅电磁波）、低能量辐射安全：支持双向认证及加/解密，安全数据传输；

- 提供安全芯片PSAM接口，以存放访问控制密钥和ETC应用信息；

- 支持TDES的算法的数据控制和访问控制；

- 应用更新：通过上位机接口在线进行程序和应用更新；

- 接口：支持RS232、以太网；

- 平均无故障时间：≥70000h；

- 使用寿命：10年；

- 典型交易时间：<270ms。

- b.读写交易控制器

交易控制器和车道控制器之间的通信协议可以是异步串行通信协议也可以是TCP/IP协议，交易控制器能处理一系列完整的付款交易，保证安全可靠以及与其它系统的互换性；交易控制器具有系统初始化的程序指令，如设置车道天线频道、子频道和电源电压；交易控制器的管理功能可以连续监视DSRC微波链路的运行，在故障发生时会自动报警并且把状态变化传给车道控制机。其技术指标要求如下：

- 可以处理一个或两个天线；

- 适用于单车道收费系统的应用；

- 通信频率：5.8GHz；

- 识别距离：3.7 ～ 11 m；

- 工作温度：-20℃ ~ +70℃；

- 相对工作湿度：4%～98%；

- 免维护寿命：不低于50,000h；

- 电源：单相220V AC，50 Hz；

- 包括必要的防雷、防浪涌设备及措施

（14）ETC信息显示屏

- a. 费额显示器上显示的内容可通过软件进行控制，其技术参数：

- 发光器件：Φ5半户外模块

- 像素间距：≤7.62mm

- 像素点组成：1红色LED

- 分辨率：≥144×72

- 发光亮度：大于1500cd/m2

- 显示内容：收费信息及显示公告信息、图像

- 控制方式：RS232通讯

- 屏体尺寸：1157mm×608mm×115mm

- 显示区尺寸：1097mm×548mm

- 操作温度范围：-20℃～+75℃

- 相对湿度：10%～95%非冷凝

- MTBF：大于15,000小时

- MTTR：小于0.5小时

- 箱体防护等级：IP65

- 立柱式安装

- b. 通信协议：

- 通讯方式采用1个标准的RS-232C串口，缺省设置为：9600bps，8bit UART，1位起始位，8位数据位，1位停止位

- 字符模式命令格式：“命令+亮度+位置+数据”。位置字节为0时命令串长度为67字节，位置字节非0时命令串长度为20字节

- c. 立柱的要求：

- 具有防锈、防撞等处理

- 若采用镀锌钢管，其钢管壁厚不小于1.5mm

- 高度1.5米左右

- d. 通行信号灯（含声光报警器）

- 红绿色光，当收费业务完成，车辆可以通行时变为绿灯

- 有效直径：>200mm

- 光源：超高亮度红色LED，超高亮度纯绿色LED

- 密封性：IP54

（15）车道可变信息屏

- a. 显示屏

- 显示尺寸：3m×0.6m

- 显示屏为模块化结构，每个模块为24×24点阵双基色模块，每个像素由红、纯绿两种LED组成，配比为2红1纯绿，显示板每平米亮度≥8000cd，可实现1行4个或6个汉字(字体宽度可调)。

- 象素型号：红色LED采用美国HP公司生产的铝、铟、镓、磷四元素超高亮度LED管，纯绿色LED采用日本日亚公司生产的氯化钾超高亮度LED管。

- 显示方向：可左至右或右至左，或上下滚动；

- 显示屏为防风防雨型；

- 每一LED显示单元由驱动模块独立控制其亮度，并采用电流驱动，具有过流保 护功能； LED发光亮度可根据外界环境条件自动或手动调节，至少六级以上；

- 静态视认距离应不小于200m，动态视认距离应不小于180m。

- b. 控制器

- 可变信息屏控制器由传输介质、控制器单元、控制面板、电源供应器、亮度检测器及箱体等部分组成；

- 对驱动模块故障、LED组件断路、过电流保护、电网电源故障、通信故障、显示单元电源故障、控制器电源故障、温度过高、过低以及亮度等进行自检与监视；

- 数据接口以太网、串口等多种方式；

- 装有室外型的光敏开关，控制显示屏白天与夜晚的不同亮度；

- 控制器单元，包括中央处理单元(CPU)、EPROM(可擦写记忆、存放程序及中文字形码和标准图形)和内部时钟；

- 当接到的指令时，应校验有效性和精确性，向车道控制机发送确认正确与否信号，并驱动信息标志显示相应内容；

- 在电源故障、无显示内容时，显示屏应为全黑，无任何亮点；

- 监视每个显示单元的工作状态，当显示单元的损坏率达到一定程度，应将显示板关闭，并向车道控制机发出故障信息；

- 设备应配有过电压和浪涌电压保护装置，在雷击时设备应不受影响，做到在项目使用环境下均能保证设备正常工作。

- c. 驱动器

- 每一显示单元由控制器控制驱动器模块开关(置入显示式清除状态)；

- 驱动器模块应具有高可靠性，并便于更换和维修；

- 在驱动器电源出现故障时，驱动器处于故障状态，这时所有显示单元处于关闭状态。

- d. 电源

- 可变信息屏的驱动系统和控制系统的工作电源都采用n+1高可靠容错的开关电源系统，当其中一台电源发生故障时,其它电源仍有足够容量保障系统的正常工作，使开关电源具有高可靠性。

- e. 其他技术指标

- 温度：在摄氏-15℃～+65℃之间；

- 湿度：10%～95%；

- 抗风速：36m/s；

- 电力：AC220V±10%，50Hz；

- 整屏亮度>8000cd/m2，亮度自动调节至少六级；

- 动态可视距离≥180m；

- 视角度：30度；

- 要求采用防雷器保护。

- f. 安装要求

- 机箱防护等级IP65；双层机箱，内机箱全密封、外机箱防晒、防雨、可通风；

- 箱体可采用钢板或强度大于钢板的金属材料制作；

- 信息板内连接符合电气规范接地要求；

- 门架式安装，显示屏净空要求5.8米以上。

（16）收费亭

要求符合：

GB/T24719-2009《公路收费亭》；

GB/T3177-2009《产品几何技术要求（GPS）光滑工件尺寸的检验》。

技术工艺要求：

- a．外观质量

外观应平整、光滑、无凹凸现象，不得有焊接及铆接痕迹，紧固件不得有外露；收费亭门窗转角及接缝处不得有明显缝隙；

外观颜色应均匀、简洁、醒目，宜进行外观颜色搭配设计，可采用桔红色、红色、桔黄、浅蓝、不锈钢板本色、或白色与其他颜色的搭配图案；

收费亭内部装饰应具有简洁明快舒适高雅的效果；收费亭内部地板应铺设平整、紧密、无松动、翘曲现象。

- b．结构及设置要求

收费亭应采用型钢作结构骨架，骨架应采用整体拼装或则焊接加工，以保证亭身不易变形、变弯，稳定牢固；收费亭顶部采用了整体结构，其周边用压条压制，同时安装前后，再进行密封处理；

收费亭整体设计中心应低于亭子高度的1/2，收费亭的主体形式为曲面全景视窗，圆弧装饰件和曲线、面相配合；

为保证收费亭整体加工性能，收费亭和部件宜采用模具加工尤其是外部边角及开孔处，圆角过渡应光滑平整；

收费亭钢质外蒙皮可采用焊接或铆接工艺拼接成形，且应将拼接处打磨光滑使其平整，经处理后应该无焊接及铆接痕迹；

收费亭接缝处应采用焊接、铆接、压条、密封胶条等工艺或专用材料进行处理，保证亭身具有良好的密封性能；

收费亭通行门上半部应设计玻璃窗，单向收费亭的通行门设置在亭的背面，应向外开启并可采用闭门器，双向收费通行门应设置在侧面，应向内开启并可采用闭门器；门应设门锁，门锁机构应灵活可靠，门锁在门外侧锁止时，应能从内侧将其开启。通行门、前配电小舱的铰链使用定位型铰链，可使用带钢芯的管状橡塑密封条进行密封，通行门应推拉方便，灵活可靠无卡滞现象；

收费亭正对来车方向，正面应设计为固定玻璃窗，侧面玻璃窗可左右或上下推拉开启，上下开启的玻璃窗应可以在任意高度随意锁定，玻璃窗应采用密封胶条嵌装等密封形式，收费窗应采用推拉方式，推移应灵活可靠无卡滞现象；

收费玻璃窗应采用钢化玻璃或夹胶玻璃，玻璃可选用茶色玻璃等防晒隔热材质；使玻璃上部遮阳，正前方具备良好透视度，视野开阔；

为方便安装和运输，收费亭应设置安全可靠的吊装环（或吊装孔）；

收费亭内部地板宜采用双层结构，底层为承重及找平层，可采用防水性能良好的绝缘、保温性能，如防静电地板、木质复合地板，地板应该预留收费亭底下人井维护地板开启口；

四壁和顶棚尽量采用同一装饰层，宜选择保温、阻燃、绝缘的轻质材料。

- c．材料物化性能

收费亭外蒙皮采用镀锌钢板时，表面层应该采取喷塑或则喷涂油漆进行涂层保护；

收费亭成品应在外蒙皮与内壁之间充填隔热、保温阻燃性能良好的环保型材料。

- d．电气安全性能

应在收费亭内适宜位置布设配电箱，外开门并加锁。配电箱内设置接线端子或接线排，方便亭内收费设备和电器设置电源的引入，每路电源应独立设置漏电保护器；

亭内应预埋各种管线孔槽，方便各种设备管线引入。各种线缆敷设应采用暗线方式，内设电线应采用2.5m㎡以上线铜芯线，不应在亭内敷设明线，收费亭应设计安全接地装置；

配电箱中电气系统动力线与地线间及动力线之间的绝缘电阻均应不小于2MΩ。

- e．力学性能

收费亭顶部任意部位应能承受20Kpa的荷载。

- f．可维护性能

要求旋转机柜能够完全旋转出岗亭前仓，维修时不受防撞立柱及旋转机柜的阻碍。

- g．防护性能

经淋水试验后，亭内部顶部正面玻璃窗及侧壁（包括门、窗）不得有漏水现象。

- h．照明条件性能

亭内电器件，开关、插座等均选用符合国家安全规范的优质电器件系列，亭内顶灯和前收费照明灯采用优质防眩居室用灯，亭内设置断电应急照明灯；在只有亭内照明设置提供照明的条件下，收费亭内工作台面照度达到 100lx~200lx；亭内顶灯和前收费照明灯采用优质防眩居室用灯。

- i．防噪声性能

为保护收费亭具有良好的防噪声性能收费亭门窗缝隙均应安装密封胶条保证亭内噪声小于60dB（A）。

- j．环境控制性能

收费亭必须配备冷暖空调

车道岗亭内必须配备冷暖空调

空调主机设置在收费亭顶部，收费亭顶部为全封闭整体形式

空调外机安装于亭顶后部空调支架上，空调内机置放于收费员操作台的后方；空调安装后，顶部不得有裂缝和变形

亭内应设计排气扇，排气扇安装位置应充分考虑收费窗、空调等的相对位置，使其尽量达到良好通风对流效果

## 903.02称重系统

#### 903.02.01称重系统构成

高速公路称重检测设施（设备）由称重设备、轮轴识别设备、车牌识别及抓拍设备、视频监控设备、电子显示屏、RSU路侧天线和安全引导设施等构成。

（1）称重单元是将称重信息发送到称重控制器，实现车货总重量等数据的采集。

（2）车辆分离器对货车通过称台称重进行收尾，并将收尾信息发送到称重控制器，触发称重控制器计算检测数据。

（3）称重控制器负责接收车辆的称重信息和车辆分离器的收尾信息，并计算货车的检测数据，同时发送到工业控制计算机。

（4）车牌识别单元负责识别车辆牌照信息，并同时抓拍一张车头照片，发送到控制计算机进行记录和存储。

（5）车尾抓拍摄像机抓拍一张车尾照片，发送到工控机进行记录和存储。

（6）全景摄像机用于实时监控货运车辆称重检测全过程，同时抓拍一张车辆侧面照明，发送至工控机。

（7）路侧单元RSU设备用于精准获取车辆号牌、最大允许总质量等信息。

（8）信息显示单元负责显示货车超限检测数据和信息，提醒货车司机进入高速公路或调头离开，信息由控制计算机系统根据检测数据自动生成和发布。

（9）收费系统自动接收和存储称重控制器、车牌识别单元等设备采集的各项数据，并根据超限货车标准进行运算，得到通行车辆的超限信息，最后将提示信息发送到信息显示单元上。

（10）在收费广场设置称重检测系统的收费站，入口称重工控机将车牌信息、称重信息、抓拍图片等自动发送给入口收费车道工控机，若超限货车继续驶入，车道抓拍摄像机通过车牌匹配，禁止该车辆驶入高速公路。

（11）若发现超限超载货车，通过语音播报和声光报警信号通知现场执法人员。

#### 903.02.02称重系统功能

（1）称重检测设施（设备）具备对通过的车辆进行称量、识别分离、检测轴、轴组、识别车辆号牌等信息自动采集，并形成完整的称重检测信息的功能，

（2）称重检测数据包括：检测时间、收费站名称、车辆号牌、挂车号牌、车型总重、限重、超重、超限率、车辆轴数、称重设备编号、是否准予发卡、附件等。其中附件包括车辆正面照、车辆尾部照、车辆侧面照3 张检测照片和不少于5 秒的检测视频等。

（3）具备存储、显示、查询、导出、记录运行日志、无法人为删除的功能，若收费广场设置检测设备，能够将检测结果数据传输给车道收费系统的功能。

（4）收费站入口发现超限超载车辆时，系统可自动核查车辆大件运输许可，对合法装载车辆，提示允许进入高速公路；对违法超限超载运输车辆，提示禁止进入高速公路，引导车辆按照交通标志标线调头返回。

（5）发现违法超限超载运输车辆时，采用声光警报通知执勤岗，执勤岗应告知当事人相关规定和处理流程，引导车辆调头返回。同时，将相关信息通过收费专网，上传省（部）联网中心，省（部）联网中心将相关数据推送至治超系统省（部）级平台，由有关部门按照非现场执法方式，依法予以处理。

（6）ETC/MTC混合车道发卡人员根据收费系统提示信息，对允许通行的车辆发卡放行；对禁止通行的车辆拒绝发卡，并通知执勤岗，告知车辆按照交通标志标线返回。

（7）无法自动核查车辆大件运输许可信息，以及是否列入黑名单等信息时，转入人工处理。

（8）由于入口称重检测系统自动识别车辆号牌错误，收费系统无法自动判断是否放行时，应人工核对车辆号牌信息，调取车辆称重检测照片。如果照片中车辆号牌清晰，并与当前车辆号牌一致，且为合法装载车辆的，人工修改校正系统中的车辆号牌信息。车道发卡系统予以发卡放行，否则拒绝发卡。

（9）对无称重检测信息的车辆，引导车辆进行称重检测。

（10）数据存储、备份及恢复功能。完全数据备份至少每日一次，备份介质场外存放。称重检测车道采集的检测数据在收费站至少留存6个月。

（11）设备状态监控管理功能，能够实时跟踪超限检测系统所有设备、网络设备状态，并即时报警，以便于发现和处理；

（12）系统管理功能，包括操作员登陆操作、权限设定、系统维修测试、故障自动报警、帮助提示等功能。

#### 903.02.03称重系统技术指标

轴组式称重系统：

本项目ETC/MTC入口称重混合车道采用轴组式称重收费系统。

功能要求

- 能够自动检测出车辆总重等信息；

- 能对车辆进行准确、有效的自动分离（能判断挂车和半挂车），并能处理车辆排队、倒车、不完全倒车、走S形、点刹车等复杂多变的行驶状态，保证车辆和数据一一对应；

- 具备自动缓存功能，能够本地存储一个月的数据，当向计算机发送数据失败时，能重发数据，保持数据的唯一性和完整性；

- 具备数据重发功能，并保障出现异常情况（通信链路不稳定等）时数据的唯一性和完整性；

- 具有故障自检功能，系统中各设备和线路故障时，系统应能取得相应的故障信息，并能够将这些故障信息传送给高速公路称重检测系统；

- 具有开放的、通用的数据传输接口和传输协议。

称重平台

- 采用轴组式称重系统。

- 秤台宽度：3.4m，可定制；

- 总重误差：≤±2.5%；

- 安全过载：≥125%F.S.；

- 温度范围：-20℃ ～ +70℃，寒区使用时应具备耐低温性能；

- 相对湿度范围：0～95%；

- 传感器防护等级：IP68；

- 精度稳定性：设备标定周期≥6个月。

- 基坑形式：浅基坑；

- 路面坡度适应情况：纵向坡度≤3%，横向坡度≤2%；

- 称台疲劳强度：≥100万车次；

- MTBF：≥25000小时；

- 使用寿命：10年以上；

称重传感器

- 结构形式：柱式/桥式；

- 额定容量：≥30t；

- 最大安全载荷：125%F.S.；

- 精度等级：OIML C3；

- 防护等级：IP68。

称重控制器及室外控制柜

- 机柜要求：采用野外机柜，双层机箱密封设计，并有独立的温控系统；

- 工作温度范围：-20℃～+70℃，寒区使用时应具备耐低温性能；

- 相对湿度范围：0～95%；

- 平均故障间隔时间：≥20000h；

- 平均修复时间：≤30min；

- 通信接口：RS232、RS485、以太网接口等多种实时传输接口；

- 防护等级：IP65；

- 满足GB/T 7724的要求。

轮胎（轴）识别器

- 检测宽度:普通车道≥1200mm，超宽车道≥1600mm；

- 识别准确率：≥98%；

- 防护等级：IP68；

- 工作环境: 温度范围: -20℃～+70℃，寒区使用时应具备耐低温性能,相对湿度范围: 0～95%；

- 使用寿命:10年以上；

- 具有自诊断功能，发生故障时能够通过信息接口向外部发出故障信息。

红外车辆分离器

- 在良好天气时，要求分离识别准确率99.5%以上；

- 在恶劣天气时，要求分离识别准确率98%以上；

- 发射管检测范围：400mm~1600mm；

- 在检测范围内的最小分辨物尺寸不小于25.4mm；

- 两车可分离的最小间距应该不大于200mm；

- 当光栅故障时，可通过硬件和软件发出故障信息；

- 光幕罩材质：铝合金等防腐材料；

- 光幕罩的玻璃采用自动电加热玻璃，在天气恶劣的环境下可有效的防雾除霜，确保红外线车辆分离器能可靠分离车辆；

- 工作环境：温度：-30℃~+80℃；相对湿度：0~95%RH。

防雷

- 称重设备防雷接地使用收费系统的防雷接地；

- 称重设备防雷接地采用多点防雷接地，防雷接地电阻小于4欧姆；

- 供电电源安装有电源防雷击保护器、外场设备数字接口采用光电隔离设备，有防浪涌电流能力，传输导线采用密织铜屏蔽层，四芯导线；

- 电子部分和所有接口都设置防雷接地或光电隔离保护，保证野外施工与运行的安全。

本项目ETC/MTC出口混合车道采用静态称重计费方式，也称整车式计重收费系统。公路整车式计重收费系统，主要由以下几部分组成：

- 汽车衡：包含模块化秤台（4节或3节）及预埋件、限位装置、防尘装置、防滑装置、称重传感器、接线盒、信号电缆等。

- 红外光幕分车系统：含成对配置的光幕、控制器、光幕罩壳等

- 地感辅助分车系统：含地感线圈及车辆检测器等

- 轮胎（轴）识别器：含轮胎识别传感器、安装壳体及接线盒等

- 室外控制柜： 含称重仪表、电源、防雷器件、光幕电加热电源和接线端子等

- 红绿灯：含立柱、LED交通信号灯和配套线缆等（也可直接配置栏杆机）

一体化抓拍单元
（1）功能要求：一体化安装，车牌识别，车辆分离，全景多角度监控，视频识别，智能补光，字符叠加，宽温，宽压； 
（2）输出信息：H.264 视频，车头大图（≥300 万像素），车尾大图（≥300 万像素），车辆侧面图（≥300 万像素），5秒视频，车牌彩色小图，车牌结果文本，附加信息文本等； 
（3）可识别的车牌类型：可识别符合“GA36-2014”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌照和“2012 式”军车牌照、“2012 式”武警车牌照、新能源车牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息； 
（4）车辆抓拍识别率：车辆捕获率≥98%，车辆号牌识别率≥97%(含号牌颜色)； 
（5）车型识别率：车辆分离准确率≥98%，车型识别准确率≥98%； 
（6）接口要求：1 个 100/1000M 自适应 RJ45，1 个 I/O 输入 I/O 输出，1 个 RS-485，支持多种网络协议，包括 TCP/IP、UDP、HTTP、NTP、RTSP 协议等； 
（7）调试要求:图像取证识别单元的三个摄像头，镜头角度可调，支持远程维护，设备的升级、维护、参数调整，可以在网络中的任何一个计算机终端上在线完成； 
（8）电源：AC 100～240V，50～60Hz； 
（9）平均无故障时间：MTBF ≥ 30000 小时； 
（10）平均修复时间：MTTR ≤ 90 秒。

视频存储设备

利用现有收费站音视频存储设备（磁盘存储阵列IP SAN）并根据扩建车道视频图像路数新增存储设备。

### 903.03 内部对讲与报警系统

### 903.03.01系统构成

本项目收费站设计一套专业集有线对讲、广播喊话、背景音乐、调度管理、报警管理、视频联动等专业多媒体对讲广播调度管理系统，系统能与收费业务深度融合应用管理，提高路段的信息化管理水平，有效降低企业运营管理成本，提高日常工作效率与应急处理能力。

### 903.03.02系统功能

（1）对讲通话

亭内对讲终端一键通话，一键呼叫监控中心、一键呼叫监控室、一键呼叫收费班长，免提对讲，智能降噪，满足三级对讲管理功能；

对讲广播话机触屏操作，通过可编辑的中文快捷键一键呼叫前端设备，发起对讲功能；

中心触屏控制台或对讲广播话机可一键向前端任何对讲设备发起呼叫通话，直观的显示每个终端的状态；接听组功能，实现统一接听号码，适合多人同时管理，多人分组管理等。

（2）广播喊话

实现收费班长、站长直拔广播的分区号，即可向目标分区进行远程喊话；中心可采用触屏操作，灵活随意建立广播分区，对任意一个或多个、分区、全区发起广播喊话。

（3）背景音乐

实现中心音乐文件管理，播放列表管理，可实现7*24小时无人值守的全自动背景音乐广播功能；亭内终端可自动接收背景音乐播放，其中对讲优先于广播功能，广播中不影响发起呼叫对讲，对讲完成后自动恢复背景音乐；对讲喊话与背景音乐音量可独立调节，对讲喊话清晰洪亮，背景音乐舒适动听。

（4）报警管理

亭内发出的报警信息，监控中心控制台上自动弹出警情等待处理，并伴随发出报警声音，处理相关的报警事件，快捷事件选择，生成相应的报警记录。

（5）视频联动

实现收费亭内的报警接入与对讲系统统一管理，实现收费亭发起对讲或按下报警按钮，自动联动亭内与车道2个视频图像自动弹出显示；未接听即可先看到亭内与车道视频图像功能，报警有声音提示，对讲完成可自动切断视频图像，报警图像红色标识提醒，可实现8组视频图像同时显示。

（6）调度管理

中心管理控制台采用触屏操作，有分区列表管理，终端在线管理，来电排队显示，音乐管理功能，广播管理功能，报警管理功能，视频联动显示等，可一键呼叫、广播、会议、插讲、拆讲、挂断、监听等调度操作。

  - 本项目收费站内部对讲与报警系统改造配置如下：

- 为新增收费车道新增报警开关、对接广播终端和配套线缆，将收费亭报警信号传至站控制室管理控制台，利用交换机实现收费有线对讲系统功能，并依据实际情况更换老化设备。

### 903.04收费电源系统

本项目收费站收费电源系统主要涉及新增收费车道内机电设备的供电。

  - 本项目收费站收费电源系统改造配置如下：

- 新增车道收费岛面配电箱、收费亭空调配电箱、照明配电箱，为新增收费车道机电设备供电。配电箱根据用电设备需要配置回路，并预留1~2个备用回路。

#### 903.04.01技术指标

### （1）UPS不间断电源系统

- a. UPS设备容量8/12KVA，采用单进单出；

- 输入：AC220V-45％+27％、50HZ±10％；输入功率因数：大于0.92；输入应有断断路器保护；

- 输出功率因数： 0.8；输出电压：AC220V±1%；输出频率：与市电同步；市电失败，本机50HZ±0.1%

- 超载容量： 125%全载持续60秒；150%：30秒；内置静态旁路开关；具有EPO紧急关机功能

- 具有并机冗余功能，实现1+1冗余并能共用电池组；具备并机插口、远程   SNMP插口。人机界面：LED+LCD显示。

- 雷击保护：IEEC62.41

- 波形失真度：线性负载<3%,非线性负载<5%

- 各开关状态异常报警；

- 通信接口：10/100M局域网接口和RS485接口及相应软件，能和计算机通信，提供UPS的工作状态信息。

- 保护等级IP20；温度：0-40℃；湿度：0-95%无凝结；

- 噪声小于60分贝；

- 蓄电池

- 型式：阀控式密封铅酸蓄电池；

- 电池后备时间不少于90分钟；（电池容量不为65AH 16节）

- 电池与主机为同一厂家的电池；

- 蓄电池组直流电压: 192V/240V；

- 蓄电池应采用5年期及以上寿命电池。

- b. 其他要求：

- UPS上具有监控功能，配有RS-232接口或RS485、RJ45接口，能将UPS的工作状态及故障报警传送给监控中心

- UPS面板指示：UPS具有异常状态显示， 输入电压、频率，输出电压、负载情况、频率、电池状态。

- UPS在电池放电时，应可预测并显示电池的剩余放电时间。

- UPS输入输出均具有防雷功能，能抵抗6kV高压冲击，输出端有电路开关保护及限流功能。

- UPS具备完善的保护功能：输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、抗雷击浪涌能力。UPS发生故障时必须发出声光告警。

- UPS模块必需具有故障隔离功能，单一模块故障时，系统能迅速自动隔离故障模块，避免故障蔓延，影响其余模块的工作，并能实行N+1并联冗余并具有自动隔离功能。

### （2）汽油发电机组

为保证收费系统用电安全，为收费车道设备配备一套便携式汽油发电机组作为收费车道设备的后备电源，机组输出功率满足收费设备用电需求。

- 机组构成

机组由汽油发动机、发电机、起动装置、控制装置、输出装置、底盘、运输装置等组成，机组底盘应安装有便于移动的轮轴装置。

- 汽油发动机的选择要求

应选用采用风冷式小功率便携机组，。

- 发电机的选择要求

选用无刷励磁同步发电机，宜采用永磁励磁方式；发电机应装全阻尼绕组。发电机的绝缘等级不低于H级。三相机组的额定功率因数为0.8（滞后），单相机组的额定功率因数0.9（滞后）或1.0。

- 指示装置

发动机所带监测仪表应符合相应产品技术条件的规定。机组的电气仪表应按GB/T2820.4中7.1的规定配装。机组控制屏各监测仪表（发动机仪表除外）的准确度等级应不低于2.5级。

- 其他

发电机组除满足上述技术要求外还应满足机组应符合《工频汽油发电机组技术条件》 （JB/T 10304-2001）的规定的规定。

### （3）配电箱、控制箱

- 配电箱由自动空气开关、熔断器、箱体等组成。箱体内应配备漏电开关。

- 配电接线各相注意平衡。

- 配电箱内按照设计要求配置过电压保护装置。

- 箱体内各种电缆、导线应按国家规定的颜色编号、标志。

- 开关有清楚的标志，以防错误开关电源。

- 配电箱与控制箱额定电压为交流380V或220V，额定频率为50Hz，额定电流满足设计要求。

- 所有箱体外壳应用1.5mm厚的不锈钢板制造，构造坚固，并配以活盖板，全防水防尘结构达到GB4028及GB7001标准要求的IP65级。

- 外壳应适合表面固定，便于安装和维修。底部、顶部及两个侧面，应备有适当的冲压孔，以便端接电缆或电线管，其孔洞应能密封。每根电缆与外壳的连接处，应有防水电缆密封装置。

- 配电箱与控制箱应按设计图标出的尺寸和电气原理图制造，应配齐设计图中所有的电器元件及附件，构成一个完整的配电装置。

- 所有箱体应设接地螺栓，以便与接零干线或接地干线可靠连接。

### 903.05 防雷接地系统

#### 903.05.01技术指标

（1）防雷器类型

- B+C级三相开关型（10/350us）和限压型（8/20us）防雷器件组；

- B+C级单相开关型（10/350us）和限压型（8/20us）防雷器件组；

- C级单相限压型（8/20us）防雷器件组；

- 视频信号防雷器

- 数据信号防雷器

- 网络信号防雷器

- 音频信号防雷器

（2）防雷器配置要求

本系统应采用国际知名品牌防雷器件，由电源防雷器、数据信号防雷器、视频信号防雷器等所组成。本工程中收费系统的供配电系统、车道收费设备及计重设备的供电均由收费站内UPS供电，计重设备的计重设备控制器、车牌自动识别处理单元、计重设备的红外线车辆分离器和雨棚摄像机的供电由车道控制柜引出。

- 配电房

在配电房的低压配电柜的市电电源总输入端和发电机供电的双供电回路的总输入端的供电回路的相线及中性线对地线之间每线各安装三相B+C防雷器组件，截断后续短路电流等于50kA。

- 电源室

在收费站（或服务区、管理处）交流配电柜中，即电源机房的总输入端供电回路的相线及中性线对地线之间每线安装三相B+C防雷器组件。

在收费站配电柜至收费广场配电柜电源输出回路的零线和火线，分别对地线之间每线安装单相B+C防雷器组件。

- 收费监控机房

在收费站机房UPS配电箱电源输出回路的相线及中性线，分别对地线之间每线安装单相B+C防雷器组件。

在分中心监控UPS电源输出回路安装C级防雷器。

- 车道设备

在车道控制柜和计重控制箱的电源输入端安装单相C级防雷器。

在车道摄像机的视频信号输出端安装网络信号防雷器。

在计重设备的两端的数据信号线缆两端安装数据信号防雷器。

在收费车道控制机与广场以太网交换机之间网线的数据信号输入端安装网络信号防雷器。

在ETC车道天线及LED显示屏设备的数据线缆两端安装数据信号防雷器。

- 收费广场摄像机

在广场摄像机的交流电源输入端安装单相B+C防雷器组件。

在广场摄像机的视频信号输出端安装网络信号防雷器。

（3）防雷器组件的技术要求

B+C级三相防雷器组件

- 安装4只开关型和3只限压型防雷器；

- 每一只开关型防雷器可以抵御和吸收10/350微秒的直击雷电流50千安培；

- 每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流40千安培；

- 可以抵御相线及中性线对地线排125千安培的直击雷电流（L1-PE/50kA；L2-PE/50kA；L3-PE/50kA；N-PE/125kA）；

- 具有能量配合型的防雷器件组，保护电平小于等于1.3 kV；

- 防雷器必须具备计数功能及故障指示功能。

B+C级单相防雷器组件

- 安装2只开关型与1只限压型防雷器；

- 每一只开关型防雷器可以抵御和吸收10/350微秒的直击雷电流50千安培；

- 每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流40千安培；

- 防雷器件组可以抵御相线及中性线对地线排125千安培的直接雷电流（L-PE/50kA；N-PE/125kA）；

- 具有能量配合型的防雷器件组，保护电平小于等于1.3kV；

- 防雷器必须具备计数功能及故障指示功能。

C级单相电源防雷器组件

- 安装2只限压型防雷器。

- 每一只限压型防雷器可以抵御和吸收8/20微秒的最大放电电流40千安培。

- 具备故障指示功能

视频防雷器

- 防雷器设定电压Uc：（DC/AC）≤6.2V/4.2V；

- 插入损耗（10MHz）：≤0.2 dB；

- 额定放电电流In（8/20）us：芯-屏蔽线/芯-地≤0.5 kA/10 kA；

- 残余浪涌电流（8/20）us：芯-地≤10 kA；

- 响应时间ta：芯-屏蔽线/芯-地 ≤100 ns /≤100 ns；

- 温度范围在-40℃至+80℃；

- 保护等级为IP20。

数据信号防雷器

- 防雷器设定电压Uc： 13.5V DC；

- 标称电流IN：1.0A；

- 额定放电电流In（8/20）us： 10 kA；

- 残余浪涌电流（8/20）us：芯-地：20 kA；

- 响应时间ta   芯-芯/芯-地 ≤500 ns /≤500 ns；

- 温度范围在-40℃至+85℃；

- 保护等级为IP20。

网络信号防雷器

- 防雷器设定电压Uc：11V；

- 标称电流IN：≤ 1.5A；

- 额定放电电流In（8/20）us：芯-屏蔽线/芯-地≤350A/2.5 kA；

- 残余浪涌电流（8/20）us：芯-地≤ 2.5 kA；

- 响应时间ta：芯-屏蔽线/芯-地 ≤500 ns /≤100 ns；

- 温度范围在-40℃至+80℃；

- 保护等级为IP20。

音频信号防雷器

- 防雷器设定电压Uc：（DC）≤185V；

- 标称电流IN：≤ 150mA；

- 额定放电电流In（8/20）us：芯-屏蔽线/芯-地≤2.5 kA/2.5 kA；

- 残余浪涌电流（8/20）us：芯-地≤5 kA；

- 响应时间ta：芯-屏蔽线/芯-地 ≤10 ns /≤100 ns；

- 温度范围在-40℃至+80℃；

- 保护等级为IP20。

（4）接地要求

在收费站系统中，主要有以下几个建筑物：配电房、综合楼、收费车道，接地系统的采用如下措施：

- 综合楼和配电房地基外围，沿散水点外用4×40mm扁钢带埋设环形地网，同时每隔5 M打一地桩，地桩采用5×5×50MM 角钢，长2.5M。避雷针的引下线沿对角方向布设，不少于2根。同时建筑物梁、柱内钢柱不少于2根与地网相连。

- 综合楼和配电房之间的空地上建设地网，网格为5×5M，用料是4×40MM扁钢和5×5×50MM角钢，两端与综合楼、配电房的环形地网相连，连接点不少于两处。

- 房建单位施工时，收费站，综合楼与收费车道宜利用建筑物梁柱内的钢筋网作为暗装避雷网。梁与柱、墙与楼板间的钢筋要真正做到绑扎或搭接，如有些地方无法绑扎或搭接，应每隔20M左右焊接一点。当建筑物只有很少几条作主引下线的柱子时，其内部钢筋应由上到下焊接两根主筋，并由基础引出不少于两根导线焊接到地网上。建筑物内部所有金属物体作电气连通，构成统一的导体并接地。

- 收费车道的基础钢筋应与公路路面的钢筋网相连接。

- 收费车道的所有金属件均应接地。可利用地基的钢筋网，收费亭、自动栏杆、红绿灯等等均在安装时与钢筋网相连，形成等电位状态。

- 在机房的防静电地板下，用4×40MM的扁钢带沿墙四周设一环型接地汇流排，将机房内所有的工作地、安全地、防雷地、金属门窗和管道、电缆屏蔽层等等，均接在该汇流排上，形成联合接地。同时，用35mm2的铜缆作为引下线接至地网，联接点距避雷针的引下线联结点5M以上。

- 所有暴露于室外的供电电缆、信号电缆均应采取屏蔽措施，如采用屏蔽电缆、穿金属管屏蔽等，并采用埋地走线的形式。屏蔽层两端就近接地。

### 电力、通信线缆

- 全部电缆应用坚固的电缆盘运输，电缆端头须密封。当从电缆盘上割下一段电缆时，它的端头以及电缆盘上剩余电缆的端头应立即密封以防止潮气侵入。

- 当电缆穿过配电盘的金属板、箱体或其它金属制品时，应用橡胶垫圈或绝缘衬垫保护。

- 为保证监控系统可靠性，严格施工质量，在电缆敷设及设备电气安装等施工过程中应执行和参照《低压配电装置及路线设计规范(GBJ54)》，《电气装置安装工程电缆路线施工及验收规范(GB50168)》、《安装工程分项施工工艺手册第二分册电气工程》、部颁《通信工程施工及验收技术规范(YDJ39)》、《电气安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169)》等火器更新版本的国家标准和行业规范。

### 903.06收费系统软件配置

本项目收费系统主要涉及以下软件：

（1）终端操作系统

终端操作系统安装在车道控制机上，建议采用Windows 7专业版或根据省中心的要求配置执行。

（2）防病毒软件

防病毒软件采用网络版软件，根据省中心的要求执行。

（3）应用软件

应用软件安装在车道控制机、上、用于实现各级收费系统的功能，包括数据处理、财务管理、IC卡管理、车道监视、图形处理等。

应用软件由承包人向省中心直接采购。系统安全性、可靠性、用户权限管理等均应满足江西省高速公路联网收费技术要求的规定。

（4）通行券

本项目所有非接触IC卡、双片式电子标签、CPU卡等通信券的技术要求、数据格式等均应满足省中心的相关要求。

### 903.07收费岛土建及管线改造工程

- 1、收费广场

收费广场渐变率：渐变率不大于1/5。

收费岛宽2.2米，岛头长度4.0米，高度≥0.9米。由于收费大棚造型需要，个别收费岛宽3.2米，其由房建单位设计。

单向收费岛长：31米/41米

双向收费岛长：46米，

- 2、混凝土路面

收费车道宽3.5米，外侧加宽车道宽4.5米。

收费车道为素混凝土路面。收费岛外混凝土板间设传力杆和拉力杆。车道内不得有纵向混凝土分块缝，以免影响环形线圈检测器的寿命和检测精度。

- 3、收费亭

单向岛收费亭：长2.5米，宽1.5/2.5米，高2.5米，采用后开门。

双向岛收费亭：长3.8米，宽1.6米，高2.5米，采用侧开门。

- 4、收费岛土建

- 收费岛岛头采用C40混凝土、岛尾、岛侧护栏和岛缘石采用C30混凝土现浇，其位置和尺寸应符合设计文件要求，施工岛头及岛尾时应注意预留铺装层厚度。岛护栏现浇最大长度≤6米，两个护栏之间应设工作缝，工作缝宜设置在护栏的中部。

- 收费亭基础采用C30钢筋混凝土现浇，其顶面为水平，收费亭安装就位后施工用水泥砂浆封堵；收费亭基础中间设置收费岛电缆槽，在浇筑时应根据图纸要求预埋管道及设置预留孔，预留孔的位置和深度应符合设计文件的要求，最大偏差不得大于5mm。预埋管道的位置应与岛内的设备基础相协调，收费岛内管道铺设与设备基础一同实施。

- 收费亭防撞柱采用无缝钢管，安装就位后、先进行除锈等相关防腐处理后贴黄黑相间反光膜，贴反光膜间隔为35cm。

- 收费广场和收费岛内的预埋管线及人（手）孔应按图纸要求定位，并和收费广场路面及收费岛同步施工。收费岛上设备采用预埋地脚螺栓固定，若设备供应商能提供基础预埋件，则在施工中应予调整。

- 上天棚立柱的电力管道采用φ76镀锌钢管，该管道施工时应与天棚施工单位协调，预埋在收费岛上部分计入收费岛工程量，岛面以上部分计入收费天棚工程量。

- 收费岛岛面铺装采用防滑地砖，地砖铺砌应平整、线条顺直，地砖尺寸建议采用20×20cm。

- 收费岛立面标记应按GB5768-2009采用黄黑相间的路面成型标线带贴成。贴标线带前应对收费岛岛头进行处理，标线带铺贴应牢固、平整。岛头不涂黄黑相间斜线的顶面和内侧部分应漆白漆，在刷油漆之前表面应先用腻子找平。

### 903.07.01收费广场人(手)孔及管道

- 本工程所有手孔均采用钢筋现浇混凝土方法施工。手孔井盖采用钢纤维混凝土井盖，具体可参照《钢纤维混凝土检查井盖》(GB 26537-2011)标准。手孔内采用的附件均为信息产业部定型产品，详见信息产业部《通信道路工程施工及验收技术规范(附条文说明)》 (YD 5103-2003)。

- 采用的混凝土、钢筋、砂浆、预制构件和混凝土拌制材料应符合《公路桥涵施工技术规范》JTJ041—2000的有关规定。

- 采用的钢管除防撞立柱采用无缝钢管外，其余均为镀锌焊接钢管，钢管的材质、规格、型号应符合GB/Tl3793—92及设计文件的有关规定，不得有严重锈蚀。钢管的内径负偏差应不大于1mm，壁厚不得小于设计值，管壁应光滑、无裂缝、无节疤，钢管镀层应均匀完整，表面光洁，无脱落，无气泡等缺陷。

- 人(手)孔井盖与口圈应吻合，盖合后应平稳，不翘动。井盖的外缘与口圈的内缘间隙应不大于3mm，井盖与口圈盖合后，井边缘应高于口圈1～3mm。

- 各种管材的管身及管口不得变形，接续配件齐全有效，套管(套箍)内径与插口外径应吻合。

- 器材规格、质量，施工单位在使用前必须按有关规定进行检验，无出厂合格证的器材，不得用于本工程。

- 管道进入人孔“窗口”处理方法应符合YD5103-2003的要求，避免管道进入人孔“窗口”处由于人孔基坑回填土夯填不实而造成日后土基沉陷，发生管道断裂错口的现象。

- 钢管的连接采用套管焊接，套管长度为钢管外径的1.5～3倍，接续前应将管口磨圆或锉成坡边，保证光滑无棱。两根钢管应分别插入套管的三分之一以上。钢管接续严禁采用对口焊接。

- 管道铺设完毕后要进行试通，并穿φ3mm钢丝，要采取妥当措施防止钢丝缩入管中，管口应堵住，防止异物进入管中。

- 收费广场内的横穿管道可采用与路面工程同步施工或采用反开挖埋设。

- 管道的回填，应在该项工程施工工序全部完成后，先清除沟(坑)内的遗留木料、草帘、纸袋等杂物，并经隐蔽工程检验合格后进行，管道回填采用素土，不得含直径大于5cm的砾石、碎砖等坚硬物。管道两侧应同时回填，每层回填土厚不得超过15cm，并夯实。

- 对横穿路基反开挖埋设的管道，为确保回填质量，采用C15混凝土回填。

- 管道施工完成后直至交工验收，承包人应对管道采取切实有效的保护措施，防止施工车辆通过或其它原因损坏管道。

- 人(手)孔基坑的开挖和回填应符合有关结构物的挖基和回填的要求，在混凝土达到设计强度的75％以前不允许回填。

- 人(手)孔的内部净空、外型尺寸应符合设计规定，墙体的垂直度(全部净高)允许偏差不大于±10mm，内部净高允许偏差不大于±20mm。人孔内壁不需粉刷，但平整度应达到2％以内。

- 在浇筑人孔墙身混凝土时，要预埋拉线环及电缆铁架穿钉，拉线环和穿钉必须安装牢固，不得有活动现象。上、下穿钉应在同一垂直线上，允许垂直偏差不大于5mm，距离误差不得超过±10mm，以配合安装支架。拉线环安装在人(手)孔中的管孔出口下部(一般为200mm)，露出墙面部分应为80～100mm之间，以便敷设电缆时抽电缆用。

- 人(手)孔上覆外形尺寸、设置高程应符合设计图纸的规定，外形尺寸偏差不大于20mm，厚度允许最大负偏差不大于5mm。预留孔洞的位置及形状也应符合设计图纸的要求。

### 904收费照明

### 904.01 收费广场照明

为满足本项目运营管理及交通运行的需要，本项目在新收费广场设置照明设施，设置8座15米中杆灯，每座灯杆上安装240WLED灯。

### 904.01.01照明标准

（1）收费广场路面平均照度≥30lx，平均亮度≥2cd/m2；

（2）收费广场路面总均匀度为0.4，纵向均匀度为0.7，眩光控制指标不小于5，维护系数0.75；

### 904.01.02灯具及光源

照明灯具及光源满足以下要求：

- （a）基本要求

防护等级IP66级；

外壳耐腐蚀等级：Ⅱ类（JB/T9536），或铝合金外壳；

防触电保护类型：Ⅰ类；

通过国内外权威机构的相关认证如（CE认证，CQC认证，节能认证等）；

在缺陷责任期内，受损光源备件的提供和更换，其全部费用由承包人负责。

- （b） 电气性能

额定工作电压：A220V

额定绝缘电压：AC500V

额定频率： 50/60HZ

可调光。

湿态绝缘电阻：≥2兆欧

- （c）使用环境条件

环境温度：-35～50℃；

湿度：10-90%；

交流输入电压可适应：AC176-305V；

频率： 50/60 HZ；

- （d）元器件

芯片采用国际知名品牌的原装进口芯片。

LED芯片的发光效应﹥130lm/W（额定恒流供电条件测试）。

显色指数Ra≥70。

灯具效率：≥ 90%。

灯具光效应不低于110lm/W。

灯具的配光曲线应满足照明要求, 灯具配光曲线应具有蝙蝠翼状，光线分布沿道路纵向对称。

- （e）LED驱动电源技术参数

LED照明灯具的电源采用外置分离式和模数式驱动电源，并具有良好的稳定性和抗振性。

电源在-30℃～+50℃工作环境温度、AC220V±20％工作电压和50Hz±2工作频率下保证可正常工作。

电源在正常工作条件下的电源效率不小于90％，功率因数不小于0.95。

电源带有PWM或0-10V信号调光控制接口，能够实现对LED灯具从10%－100%的无级调光。

电源输入端与电源壳体之间或电源输出端之间的绝缘电阻不小于5MΩ。电源输出端与灯具壳体、散热体之间的绝缘电阻不小于1MΩ。

电源具有过压、过流、过温、短路、雷击以及开关冲击等防护功能，其防护功能符合有关标准。

总谐波含量：THD≤15%

### 904.01.03灯杆

  - 灯杆材料采用优质Q235A钢材(钢材的硅含量不高于0.04%，折弯成型的锥形杆，一次成型，灯杆采用厚4mm钢板制作，灯杆壁厚不包括镀锌层厚度。灯杆主杆为锥形杆，上口直径为85mm左右，下口直径为200mm左右。

  - 设计风速为36m/s。在36m/s的风速时，灯杆顶部的水平偏角不大于其地面以上长度的1/40。

  - 灯杆表面光滑，不得有任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边、不平等现象。灯杆中心线的直线误差不超过杆长的0.02%，杆体的外表无凹凸不平无痕迹，灯杆外观无明显的缺陷。

  - 灯杆焊接方式为自动亚弧焊接，超声波探伤检验，达焊接GBl1345Ⅱ级标准要求。灯杆套接方式采用穿钉加顶丝固定。

  - 灯杆采用热镀锌防腐处理，锌层不低于75微米，表面有实用性光滑，颜色基本一致，锤击试验后不起皮，不剥落，镀锌寿命不小于20年。

  - 灯杆喷塑应采用优质的户外纯聚酯塑粉，颜色待商定，塑层质量稳定，不褪色、不脱落，附着力强，抗强烈紫外线，使用寿命不应低于20年，厚度≥80um，符合ASTMD339-83标准。表面平整光滑、色泽基本一致，刀片划痕（15*6mm方格）不起皮、不脱落。

  - 手孔门采用等离子切割，开门处不焊接凸台，具备合理的操作空间，门内具有接地连接部位及电器安装附件，门与杆之间的间隙不超过2mm ，电器门应有较高的互换性，灯杆门采用防盗设计，灯杆门锁采用非规格如内三角或内五角螺栓采用内置式防盗铰链并配合开启工具。门内焊M8×25mm不锈钢螺栓一个，用于接地线连接，穿线孔应光滑无毛刺。

  - 灯杆和灯臂的切口均应倒角并打磨光滑，灯杆和灯臂交接处应留有电线孔。电缆穿线通道应畅通无阻，易于穿线，并没有尖凸边缘、毛边、齿状物及类似情况，以免损伤电缆线。

  - 所有紧固件螺钉、螺母均为不锈钢制品。

  - 灯杆工艺和验收标准按国家标准执行。设计系数1.8。灯杆的设计寿命大于20年。

  - 每根灯柱根据国家现行有关标准提供防雷保护：安装的避雷针高出灯盘有效的高度，以提供充分的终端保护空间。灯具所有的金属部件，均采用有效的电气连接保证到灯柱基础的接地连续性。防雷冲击接地电阻值不大于10欧姆。为接地系统的测试提供测试点。提供整个系统经证明的测试结果以便监理工程师检查。为达到最小接地电阻而增加的任何接地体均由本投标人连接并不附加费用。

### 904.01.04 配电与节能控制

本项目收费广场照明、收费亭空调设备供电系统各用1根电源进线，由收费站变电所低压馈出，设配电箱，安装在至近场区的收费亭内。

配电回路采用放射式配电方式。每个回路至每个灯具/空调采用树干式供电方式，电缆敷设采用穿钢管保护。

每一回路采用三相四线制平衡负载。

照明、空调总配电箱由金属箱体、配电元件等组成。

配电箱壳体满足防腐、防潮的要求，防护等级为IP65。

照明灯具采用照明节能控制器进行本地控制，同时现场手动、远程手动通过转换开关切换，远程控制可通过电力监控系统上位机实现。

905 安全设施及预埋管线

本项目安全设施及预埋管线专用技术规范条款按《公路工程标准施工招标文件（2018年版）（技术规范）》第600章相应条款执行。