井冈山经开区富滩工业园区基础配套设施建设项目井开区化工集中区消防站消防车辆装备工程采购需求清单

消防车辆装备

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6吨压缩空气泡沫消防车 | ### 通用要求 1.符合消防车 第 1 部分：通用技术条件对于消防车的通用要求。 2.整车外部照明和信号装置符合 GB4785-2007《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。 3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志；显示值采用中国通用图标符号和计量标准；各类标牌牢固、清晰。 4.车辆外观标识按照国务院办公厅下发《关于国家综合性消防救援专用号牌有关事项的通知》标准进行喷涂和张贴反光条。 5.交车时提供整车合格证、底盘合格证、国家消防装备检验机构出具的检测报告、整车具备工信部消防车公告、发动机和大架号拓印件、发票等上牌手续。 #### 一、整车参数 外廓尺寸： ≥8900×2500×3600mm（长×宽×高） 满载总质量：≥19000kg 整车整备质量：≥12000kg 总载液量：≥6000L 接近角/离去角：≥16°/10° #### 二、底盘 排放标准：国六 驱动形式：4×2 发动机功率：≥250kW 轴距：≥4500mm #### 三、驾驶室 结构：双排四开门驾驶室。 座位设置：乘员≥6人。 后排座位：设≥4具空气呼吸器架、三点式安全带。 配备胎压检测系统、360°全景行车记录仪，内存≥128G，屏幕尺寸≥7寸,在车辆显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号、规格、生产日期、出厂日期等产品信息铭牌，同时配备消防车二维码，可通过手机或者平板扫描二维码，可快速了解消防车各项性能参数信息；同时对随车器材信息进行汇总统计显示，可快速了解车辆战斗力，提高作战效率； - 四、上装箱体 结构：厢体外骨架采用铝型材材质，内部器材架采用铝型材连接块搭设，搭接部位可调整。蒙皮选用优质铝板，底板为≥3mm厚铝合金平面板，其它内饰板为≥2mm厚铝合金平面板； 卷帘门：拉杆式，所有卷帘门可通用一把钥匙开启；每个器材箱内部设有LED照明灯带； 脚踏板：铝型材整体拉制成型，气弹簧与门止口双重锁定，可承重≥150kg 车顶：车顶两侧上部设防护一体成型铝合金挡板，挡板整体高度≥200mm，顶部需作防腐防滑处理，铺设平整封板，便于行走，车顶不得有积水，水不得进入器材箱内部。 #### 五、罐体 容量：水≥5000kg+A类泡沫≥400kg+B类泡沫≥400kg 材质：采用优质不锈钢，罐体底板厚度≥4mm，前后封板、侧板厚度≥3mm，顶板≥3mm； #### 六、消防泵 额定流量：≥90L/s@1.0MPa 最大吸深：≥7m 安装形式：后置式 引水方式：刮片式 最大真空度：≥85kPa 最大吸深时引水时间≤50s #### 七、压缩空气泡沫系统 空压机额定供气量：≥100L/s 空压机采用螺杆式空压机，水冷式，电磁离合器啮合，最大转速：≥4500转/分钟；额定功率：≥40KW； 空压机额定压力：≥0.8MPa B 类泡沫系统 泡沫比例混合器：混合比：1%-10%可调，电控全自动负压式泡沫比例混合系统 泡沫原液最大量与车载消防炮出泡沫原液量匹配 #### 八、消防炮： 控制方式：电控、手动 额定流量：≥64L/s 射 程：水≥75m，泡沫≥70m 水平回转角度：≥340° 俯仰角度：俯角≤﹣10°，仰角≥+80°： #### 九、照明系统 型式：主升降杆采用电控气压式，可伸缩，带云台； 照度：在50m处各测试点照度≥5lx 工作范围：水平 360°旋转，俯≤-90°仰≥90°; 灯头功率：≥4KW； 高度：升降照明灯最大离地面高度≥7.5m； 控制方式：无线遥控、手动控制。 #### 十、发电系统 额定电压：≥220V 额定功率：≥5KW 起动方式：手启动和电启动 连续工作时间≥6h #### 十一、牵引系统 安装位置：车头保险杠上 驱动形式：液压 额定拉力：≥70KN 钢丝绳长度：≥40m #### 十二、管路系统 泵房内管路系统采用不锈钢材质。 吸水管路：泵后侧设有≥2个DN150外吸水口，并配有闷盖，可连接外吸水管。 罐出水管路：≥1个DN150的罐出水管路，并配有1只DN150蝶阀，连接容罐与水泵。 出水管路：泵房左右两侧各设置≥2个出水管路及控制阀； 1个由DN100阀门控制的消防炮出液管路。 注水管路：1个内注水管路，可通过水泵外吸向罐内注水； 在车厢两侧各有≥2个的外注水口。 - 放余水管路：为了保护水泵，在水泵的最低处加装有放余水阀。 - 十三、电气系统 警灯与照明：驾驶室顶部前端配有1个LED红色长排警灯，车顶两侧配有爆闪灯，左右各≥3个；车辆两侧加装LED照明灯，左右各≥2个； 警报器、警灯、电台等上装部分电气为独立式附加电路，主要控制器件安装在驾驶室内。 翻转踏板边角处装有LED警示灯，车厢顶后部配置全方位电控照明灯。 仪表板位于车尾部的泵室内，所有控制手柄、开关、指示灯的近旁都有具有持久性和高附着性的中文标识，配备10寸液晶显示屏，自带10个按键，可随时查看系统数据，及设置系统参数，屏幕内部显示有水管路布置图和操作步骤说明。 消防车综合控制装置： (1)全自动数字采集，实现消防车数据数字化，可视化，可存储化，实现精准化控制，整套控制系统可实现对车辆液位，压力，温度等数据实时采集，对车辆进行精准控制，可设定出水压力，可控制车辆的启动、熄火、加减速等功能。 (2)数据采集单元及液晶显示单元美观大气，操作简单。采用指针式+数字液晶显示，显示直观，安全可靠，操作简单。 - 十四、随车文件 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 底盘使用说明书; 本; 1. 2; 底盘维修手册; 本; 1. 3; 底盘合格证; 本; 1. 4; 发动机号码拓印件; 份; 1. 5; 底盘号码拓印件; 份; 1. 6; 消防车使用说明书; 本; 1. 7; 消防车随车消防器材清单; 份; 1. 8; 消防车整车合格证; 份; 1. 9; 消防车交接清单; 份; 2. - 十五、随车器材 序号; 名称; 规 格; 单位; 数量. 1; 吸水管; Φ150×2m; 根; 4. 2; 滤水器; FLF150; 件; 1. 3; 分水器; FIII80/65×3-1.6; 件; 1. 4; 消防水带; 20-65-20; 卷; 8. 5; 消防水带; 20-80-20; 卷; 4. 6; 集水器; FJ150-2B1-1.6; 件; 1. 7; 接口; KJ65/80; 只; 2. 8; 水带包布; /; 件; 4. 9; 异径接口; KJK65/80AZ; 只; 1. 10; 异型接口; 65内扣/65雄/ 80内扣/80雄; 只; 1. 11; 消防栓接口; KT100/KY150; 只; 1. 12; 水带护桥; /; 副; 1. 13; 水带挂钩; /; 件; 4. 14; 地上消火栓扳手; /; 件; 1. 15; 地下消火栓扳手; /; 件; 1. 16; 吸水管扳手; /; 件; 2. 17; 灭火器; 2kg; 具; 1. 18; 直流开关水枪; QZG3.5/7.5; 支; 1. 19; 直流喷雾水枪; QLD6.0/8I; 支; 1. 20; 泡沫外吸液管及扳手; /; 套; 1. 21; 空气泡沫枪; QP4/0.7Z; 支; 1. 22; 空气泡沫枪; QP8/0.7Z; 支; 1. 23; A类泡沫枪; CAFS25; 支; 2. | 1 | 台 |
| 2 | 16吨水罐消防车 | ### 通用要求 1.符合消防车 第 1 部分：通用技术条件对于消防车的通用要求。 2.整车外部照明和信号装置符合 GB4785-2007《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。 3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志；显示值采用中国通用图标符号和计量标准；各类标牌牢固、清晰。 4.车辆外观标识按照国务院办公厅下发《关于国家综合性消防救援专用号牌有关事项的通知》标准进行喷涂和张贴反光条。 5.交车时提供整车合格证、底盘合格证、国家消防装备检验机构出具的检测报告、整车具备工信部消防车公告、发动机和大架号拓印件、发票等上牌手续。 #### 一、整车参数 外廓尺寸： ≥10000×2550×3750mm（长×宽×高） 满载总质量：≥32000kg 整车整备质量：≥15000kg 总载液量：≥16000L 接近角/离去角：≥16°/10° #### 二、底盘 排放标准：国六 驱动形式：6×4 发动机功率：≥320kW 轴距：≥4600+1400mm #### 三、驾驶室 结构：双排四开门驾驶室。 座位设置：乘员≥6人。 后排座位：设≥4具空气呼吸器架、三点式安全带。 配备胎压检测系统、360°全景行车记录仪，内存≥128G，屏幕尺寸≥7寸,在车辆显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号、规格、生产日期、出厂日期等产品信息铭牌，同时配备消防车二维码，可通过手机或者平板扫描二维码，可快速了解消防车各项性能参数信息；同时对随车器材信息进行汇总统计显示，可快速了解车辆战斗力，提高作战效率； - 四、上装箱体 结构：器材箱骨架采用防腐蚀优质碳钢方管焊接结构，内部器材架采用铝合金型材搭接；内饰板采用高强度铝板粘接； 卷帘门：拉杆式，所有卷帘门可通用一把钥匙开启；每个器材箱内部设有LED照明灯带； 脚踏板：铝型材整体拉制成型，气弹簧与门止口双重锁定，可承重≥150kg 车顶：车顶两侧上部设防护一体成型铝合金挡板，挡板整体高度≥200mm，顶部需作防腐防滑处理，铺设平整封板，便于行走，车顶不得有积水，水不得进入器材箱内部。 #### 五、罐体 容量：水≥16000kg 材质：水罐采用优质碳钢板制作；罐内部管路均采用不锈钢材质，具有耐腐蚀、不生锈、抗老化等特点。 #### 六、消防泵 额定流量：≥60L/s@1.0MPa 最大吸深：≥7m 最大真空度：≥85kPa 最大吸深时引水时间≤50s #### 八、消防炮： 流额定量：≥48L/s 射 程：水≥65m 水平回转角度：≥270° 俯仰角度：俯角≤﹣7°，仰角≥+45° #### 十二、管路系统 泵房内管路系统采用不锈钢材质。 吸水管路：泵后侧设有≥1个DN150外吸水口，并配有闷盖，可连接外吸水管。 罐出水管路：≥1个DN150的罐出水管路，并配有1只DN150蝶阀，连接容罐与水泵。 出水管路：泵房左右两侧各设置≥2个出水管路及控制阀；由≥1个DN100阀门控制的消防炮出液管路。 注水管路：1个内注水管路，可通过水泵外吸向罐内注水； 在车厢两侧各有≥2个的外注水口。 - 放余水管路：为了保护水泵，在水泵的最低处加装有放余水阀。 - 十三、电气系统 警灯与照明：驾驶室顶部前端配有1个LED红色长排警灯，车顶两侧配有爆闪灯，左右各≥3个；车辆两侧加装LED照明灯，左右各≥2个； 警报器、警灯、电台等上装部分电气为独立式附加电路，主要控制器件安装在驾驶室内。 翻转踏板边角处装有LED警示灯，车厢顶后部配置全方位电控照明灯。 仪表板位于车尾部的泵室内，所有控制手柄、开关、指示灯的近旁都有具有持久性和高附着性的中文标识，配备10寸液晶显示屏，自带10个按键，可随时查看系统数据，及设置系统参数，屏幕内部显示有水管路布置图和操作步骤说明。 消防车综合控制装置： (1)全自动数字采集，实现消防车数据数字化，可视化，可存储化，实现精准化控制，整套控制系统可实现对车辆液位，压力，温度等数据实时采集，对车辆进行精准控制，可设定出水压力，可控制车辆的启动、熄火、加减速等功能。 (2)数据采集单元及液晶显示单元美观大气，操作简单。采用指针式+数字液晶显示，显示直观，安全可靠，操作简单。 - 十四、随车文件 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 底盘使用说明书; 本; 1. 2; 底盘维修手册; 本; 1. 3; 底盘合格证; 本; 1. 4; 发动机号码拓印件; 份; 1. 5; 底盘号码拓印件; 份; 1. 6; 消防车使用说明书; 本; 1. 7; 消防车随车消防器材清单; 份; 1. 8; 消防车整车合格证; 份; 1. 9; 消防车交接清单; 份; 2. - 十五、随车器材 序号; 名称; 规 格; 单位; 数量. 1; 吸水管; Φ150×2m; 根; 4. 2; 滤水器; FLF150; 件; 1. 3; 分水器; FIII80/65×3-1.6; 件; 1. 4; 消防水带; 16-80-20; 卷; 6. 5; 消防水带; 16-65-20; 卷; 6. 6; 集水器; FJ150-2B1-1.6; 件; 1. 7; 接口; KJ65/80; 只; 2. 8; 水带包布; /; 件; 4. 9; 异径接口; KJK65/80AZ; 只; 1. 10; 异型接口; 65内扣/65雄/ 80内扣/80雄; 只; 1. 11; 消防栓接口; KT100/KY150; 只; 1. 12; 水带护桥; /; 副; 1. 13; 水带挂钩; /; 件; 4. 14; 地上消火栓扳手; /; 件; 1. 15; 地下消火栓扳手; /; 件; 1. 16; 吸水管扳手; /; 件; 2. 17; 灭火器; 2kg; 具; 1. 18; 直流开关水枪; QZG3.5/7.5; 支; 1. 19; 直流喷雾水枪; QLD6.0/8I; 支; 1. | 1 | 台 |
| 3 | 抢险救援消防车 | ## 通用要求 1.符合消防车 第 1 部分：通用技术条件对于消防车的通用要求。 2.整车外部照明和信号装置符合 GB4785-2007《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。 3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志；显示值采用中国通用图标符号和计量标准；各类标牌牢固、清晰。 4.车辆外观标识按照国务院办公厅下发《关于国家综合性消防救援专用号牌有关事项的通知》标准进行喷涂和张贴反光条。 5.交车时提供整车合格证、底盘合格证、国家消防装备检验机构出具的检测报告、整车具备工信部消防车公告、发动机和大架号拓印件、发票等上牌手续。 ### 一、整车参数 外廓尺寸： ≥8800×2500×3600mm（长×宽×高） 满载总质量：≥14000kg 整车整备质量： ≥13000kg 接近角/离去角：≥14°/12° ### 二、底盘 排放标准：国六 驱动形式：4×2 发动机功率：≥240kW 轴距：≥4500mm ### 三、驾驶室 结构：双排四开门驾驶室。 座位设置：乘员≥6人。 后排座位：设≥4具空气呼吸器架、三点式安全带。 配备胎压检测系统、360°全景行车记录仪，内存≥128G，屏幕尺寸≥7寸,在车辆显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号、规格、生产日期、出厂日期等产品信息铭牌，同时配备消防车二维码，可通过手机或者平板扫描二维码，可快速了解消防车各项性能参数信息；同时对随车器材信息进行汇总统计显示，可快速了解车辆战斗力，提高作战效率； - 四、上装箱体 结构：器材箱骨架采用防腐蚀优质碳钢方管焊接结构，内部器材架采用铝合金型材搭接；内饰板采用高强度铝板粘接；蒙皮选用优质铝板，底板为≥3mm厚铝合金平面板，其它内饰板为≥2mm厚铝合金平面板； 卷帘门：拉杆式，所有卷帘门可通用一把钥匙开启；每个器材箱内部设有LED照明灯带； 脚踏板：铝型材整体拉制成型，气弹簧与门止口双重锁定，可承重≥150kg 车顶：车顶两侧上部设防护一体成型铝合金挡板，挡板整体高度≥200mm，顶部需作防腐防滑处理，铺设平整封板，便于行走，车顶不得有积水，水不得进入器材箱内部。 ### 五、吊机系统 驱动型式：液压 最大工作幅度时起吊质量 :≥1000kg 最大起升载荷：≥5000kg 最大工作幅度：≥8m 最大仰角：≥75° 回转角度：≥360° ### 六、照明系统 型式：主升降杆采用电控气压式，可伸缩，带云台； 照度：在50m处各测试点照度≥5 lx 工作范围：水平 360°旋转，俯≤-90°仰≥90°; 灯头功率：≥4KW； 高度：升降照明灯最大离地面高度≥8m； 控制方式：无线遥控、手动控制。 ### 七、发电系统 额定电压：220V/380V 额定功率：≥10KW 起动方式：手启动和电启动 连续工作时间：≥6h ### 八、牵引系统 安装位置：车头保险杠上 驱动形式：液压 额定拉力：≥70KN 钢丝绳尺寸：Φ≥13mm×≥35m - 九、电气系统 警灯与照明：驾驶室顶部前端配有1个LED红色长排警灯，车顶两侧配有爆闪灯，左右各≥3个；车辆两侧加装LED照明灯，左右各≥2个； 警报器、警灯、电台等上装部分电气为独立式附加电路，主要控制器件安装在驾驶室内。 翻转踏板边角处装有LED警示灯，车厢顶后部配置全方位电控照明灯。 - 十、随车文件 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 底盘使用说明书; 本; 1. 2; 底盘维修手册; 本; 1. 3; 底盘合格证; 本; 1. 4; 发动机号码拓印件; 份; 1. 5; 底盘号码拓印件; 份; 1. 6; 消防车使用说明书; 本; 1. 7; 消防车随车消防器材清单; 份; 1. 8; 消防车整车合格证; 份; 1. 9; 消防车交接清单; 份; 2. - 十一、随车器材 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 起重垫木; 块; 2. 2; 随车工具; 套; 1. 3; 备胎; 只; 1. | 1 | 台 |
| 4 | 举高喷射消防车 | 通用要求 1.整车符合GB7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》、GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB7956.12-2015《消防车 第12部分：举高消防车》标准要求； 2.整车外部照明和信号装置符合 GB4785-2007《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。 3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志；显示值采用中国通用图标符号和计量标准；各类标牌牢固、清晰。 4.车辆外观标识按照国务院办公厅下发《关于国家综合性消防救援专用号牌有关事项的通知》标准进行喷涂和张贴反光条。 5.交车时提供整车合格证、底盘合格证、国家消防装备检验机构出具的检测报告、整车具备工信部消防车公告、发动机和大架号拓印件、发票等上牌手续。 一、整车参数 外廓尺寸： ≥10900×2550×3750mm（长×宽×高） 满载总质量：≥33900kg 整车整备质量： ≥19500kg 接近角/离去角：≥15°/9.5° 二、底盘 排放标准：国六 驱动形式：6×4 发动机功率：≥330kW 轴距：≥5200mm+1350mm 制动系统：双回路压缩空气制动、带 ABS防抱死刹车系统 发动机排气制动系统。弹簧力作用的驻车制动系统，作用于后桥。离合器：单片膜式离合器。 具有电子刹车系统, EBS+ESC, 带刹车防抱死 (ABS) 三、驾驶室 结构：双排四开门驾驶室。 座位设置：乘员≥2+4人。 后排座位：设≥4具空气呼吸器架、三点式安全带。 配备胎压检测系统、360°全景行车记录仪，内存≥128G，屏幕尺寸≥7寸,在车辆显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号、规格、生产日期、出厂日期等产品信息铭牌； 四、上装箱体 结构： 厢体采用4mm厚铝合金板折弯的无骨架结构，刚度强度好，无焊接应力发生，具有防腐功能；所有铝合金板件的下料制作均通过激光切割机、数控折弯机等高精度设备完成。泵室内部设置型材架，可放置水带；车顶设置3mm大花纹铝板或花纹钢板，具有防滑功能。 卷帘门：器材厢及泵室采用带锁卷帘门，所有卷帘门采用同一把钥匙开启。 脚踏板：泵室两侧设置铝合金开模一次成型式翻板，宽度≥35cm，承重≥150kg，防滑设计，两侧加装黄色频闪警示灯，符合GB11567规定，具有双重锁定功能； 爬梯：在车的尾部右侧设置一个铝合金上人梯，方便人员登上车顶。 五、罐体 容量：水罐：≥11000kg；泡沫罐：≥2500kg。 材质：水罐采用优质钢板，泡沫罐采用不锈钢材质，设计厚度可保证强度和刚度，防腐性能优。 结构：焊接式结构，内设防荡板。 罐顶设有≥2个φ450mm入口孔，带快速锁紧及开启装置的罐盖。 溢流口:水罐顶部还设有合适直径的溢流管，能够起到在加注液体时预防冲压的作用，同时可以消除在排放罐中液体时可能产生的真空； ≥2个全不锈钢浮球式液位指示器，在操作仪表板上设显示仪表； 罐体底部设有≥2个DN40球阀控制的排污口； 罐顶设有泡沫呼吸阀。 罐体顶部设置≥1个DN50泡沫罐补液口； 六、消防泵 额定流量：≥100L/s；压力：1.0Mpa 七、消防炮 控制方式：方式：有线+无线遥控（≥150m） 额定流量：≥80L/s 射 程：水≥80m，泡沫≥75m 水平回转角度：≥340° 俯仰角度：俯角≤﹣60°，仰角≥+30°： 八、举高系统 最大工作高度：≥20m 最大工作幅度：≤9m 支腿数量：≥4个 支腿展开时间：≤30s 臂架展开时间：≤80s 支腿横向跨距：前:2135mm 后：2115mm 支腿纵向跨距：左：5690mm 右：5695mm 臂架结构型式：2节折叠臂 支腿结构型式：H型 中心回转体：水、电、液压一体式结构； 支腿调平方式：手动调平+自动调平 一键式操作：具有一键展腿、一键收腿功能，能够同步控制四个支腿同时伸展和回收。 水平仪：下车手动阀旁安装一个水平仪，指示车的倾斜状况。 垫板：随车需配置4块高喷车专用支腿垫板以分散支腿对地面的压力。 臂架控制：由电控手柄操纵杆依据正比控制，通过PLC电脑控制的速度调节和互锁系统可使臂架的俯仰、旋转、举升能完全安全和迅速的操作。均具有一键展臂和一键收臂功能。控制臂架运动的液压多路阀为原装比例阀。 臂架控制位置：车顶操作台和有线遥控盒均可对臂架进行操作，且有线遥控器优先于操作台操作。转台上设有7寸显示屏及电控手柄，操作面板下部设有手动操纵阀，可对臂架进行电控或手动应急操作。 九、液压系统 液压系统型式:定量泵开式系统。系统压力：≥20Mpa（可调）。 上车液压为电液比例控制系统，通过电液比例手柄的动作来实现臂架的变幅、回转动作等，臂架回转回路中装有缓冲阀，可以减少臂架回转时的冲击，当电气系统出现故障时，可通过手动操纵阀来实现上车的动作。 上车选用液控制比例阀，下车控制阀采用路阀。 应急泵：DC24V直流应急泵一个。 滤油器: 油箱吸油、回油、加油口均安装有过滤器。 十、电气系统 控制系统：基于CAN总线的智能控制系统（PLC控制器+控制程序） 驾驶室内：水泵、液压油泵的分离与结合控制、警灯警报器控制等 车身尾部：水泵、液压油泵的分离与结合控制、底盘发动机、消防系统控制 转台界面：臂架电控及手动应急控制、消防炮控制 有线遥控：臂架、消防炮控制 探照灯：臂架消防炮上安装一个探照灯用于火场照明，转台设置1个照明灯，负责夜间灭火时照明用； 频闪灯：车辆两侧及后面上方均设有红蓝相间的频闪灯。 自动充电装置：配置自动充电装置。消防车启动时充电插头自动脱落，可保证车辆快速启动。 十一、安全保护系统： 上下车互锁: 支腿未调平臂架不能动作，臂架离开支架时支腿不能动作。 臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现缓冲减速。 回转对中保护：回转在接近中位时，自动缓冲降速，确保中位精确对准。 水路超压保护：水泵出水管路上安装有微启式安全阀，当水泵工作压力超过额定工作压力的1.1倍时，自动泄压。 罐保护：设置≥DN125的溢水口，水罐补水时，防止意外超压。 软腿保护：当臂架在动作过程中，如支腿出现软腿，自动报警。 应急功能：所有液压阀都带有应急机械操作；系统带有应急动力单元，用于发动机或油泵出现故障时，用于收拢臂架和支腿。 臂架限幅保护: 臂架达到极限幅度时，能自动缓慢停止。 回转缓冲保护: 回转突然停止，系统能够有效实现缓冲。 车身防碰撞: 臂架在运动过程中，电气自动保护自动限制臂架与车身发生碰撞。 发动机自动响应：当支腿和臂架动作时，发动机转速自动上升至设定值。 十二、随车文件 底盘使用说明书 底盘合格证 底盘号码拓印件 发动机号码拓印件 消防车使用说明书及维修保养手册 消防车消防器材清单 消防车合格证 - 十三、随车器材 序号; 名 称; 规 格; 单 位; 数 量; 备 注. 1; 消防水带; 20型φ80×20m; 盘; 8. 2; 消防水带; 20型φ65×20m; 盘; 8. 3; 手提式灭火器; 8kg; 具; 1. 4; 集水器; FJF150; 只; 1. 5; 吸水管扳手; FS150; 把; 2. 6; 橡皮锤; 个; 1. 7; 地上消防栓扳手; 把; 1. 8; 地下消防栓扳手; 把; 1. 9; 转换接扣; 65/80（内扣）; 只; 2. 65内扣/65雄; 只; 2. 65内扣/65雌; 只; 2. 80内扣/65雌; 只; 2. 80内扣/80雌; 只; 2. 65雌/80雄; 只; 2. 10; 异型接扣; 65（内扣）/80（雄）; 只; 2. 11; 水带包布; QT-SB; 只; 8. 12; 可充电式手提照明灯; 只; 2. 13; 吸水管; φ150×2m; 根; 4. 14; 滤水器; φ150mm; 只; 1. 15; 直流喷雾水枪; QLD6.0/8III; 支; 2. 16; 泡沫枪; QP8; 支; 2. 17; 泡沫吸液管; 根; 1. 18; 吸液管扳手; 个; 1. 19; 垫板; 400×400×δ50; 块; 4. | 1 | 台 |

消防装备

| 灭火器材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 机动消防泵 | 3 | 台 | 1.水泵类型：单泵单级离心泵。引水方式：旋片式真空泵引水。引水时间：最长时间≤12S。 2.吸深：≥7米。额定压力：≥0.6Mpa。 3.额定流量：3米吸深：0.6Mpa≥12.5L/S ，7米吸深：0.6Mpa≥9.15L/S。 4.启动方式：手动和电动启动。启动性能：≤3S。 5.最大流量：≥50t/h 。扬程：≥65米。真空密封性能≤1KPa。最大输出马力：≥15Ps。 6.重量：≤60Kg。尺寸：≤600*600*550mm。 7.符合 GB6245-2006《消防泵》标准。 |
| 2 | 移动式水带卷盘或水带槽 | 3 | 个 | 工作电源：220V 。 功率：≥550W。 转速：≥35R/min。 重量：≤47kg。 |
| 3 | 移动式消防炮 | 3 | 门 | 1.符合GB19156-2003国家标准并具备消防产品认证证书。 2.流量：40L/s×（1±10%）； 3.喷射压力：≤1.0MPa； 4.最大喷雾角度：≥90°；俯仰角度：+30°～+70°；水平回转角度：≥90°； 5.遥控距离：≥150m。 |
| 4 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪 | 3 | 套 | 1、A、B类比例混合器 符合GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》检验标准。 由泡沫液桶、比例混合器、泡沫发射桶组成。接水带后，可出水自吸泡沫并形成泡沫混合液出泡沫灭火。 使用0.1%～1%的A类泡沫液可喷灭A类燃料引起的火灾。1%～3%的B类泡沫液可喷灭非极性的可燃液体火灾。 2、泡沫液桶 材质：塑料； 容量：≥25L； 重量：≤1.5kg。 3、泡沫枪 符合GB25202-2010《泡沫枪》标准。 管牙接口与水带接口相接，供水和泡沫液后便可用来产生和喷射空气泡沫，扑救中型油类火灾。 额定工作压力：≤0.8 MPa； 额定流量：≥8L/s ； 发泡倍数（低倍数）：5≤N＜20； 射程：≥24m。 |
| 5 | 二节拉梯 | 3 | 架 | 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2、可供消防员登高、跨越高墙、救人时使用。 3、材料侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 4、工作长度：6±0.2m。 5、最小梯宽：300±3mm。 6、梯蹬间距：280±2mm。 7、整梯质量：≤35kg。 8、水平弯曲残余变形比值：≤0.05%。 |
| 6 | 三节拉梯 | 2 | 架 | 1、产品符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2、工作高度：15±0.3m。 3、最小梯宽：350±4mm。 4、梯蹬间距：340±2mm。 5、整梯质量：≤60kg。 6、梯节扭转角：≤9.5°。 7、水平弯曲残余变形比值：≤0.08％。 8、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.14％。 9、侧板摇摆残余变形比值≤0.06％。 10、侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤1.1mm；外弯曲≤1.0mm。 11、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。 12、单撑脚载荷试验：撑脚及联接件没有松动、损伤及变形。 13、梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔。 14、撑脚安全性试验：三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠的将第二节、第三节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性能试验时，无向梯蹬外侧面移动的现象。 |
| 7 | 挂钩梯 | 3 | 架 | 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2、消防队员扑救火灾时，登高灭火、救人或翻越障碍的工具，也用于日常训练。 3、侧板、梯蹬材质为生长期五年以上的竹料或其他金属材质。 4、工作长度：4±0.1m。 5、最小梯宽：250±2mm。 6、梯蹬间距：340±2mm。 7、整梯质量：≤11kg。 8、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 9、粘牢合度试验时，通过浸泡、恒温、低温试验后无脱胶现象。 |
| 8 | 16-65-20水带 | 60 | 盘 | 1、符合《消防水带》 GB6246-2011的要求。 2、水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。 3、主要参数：水带内径直径63.5﹢2mm，标准工作压力：1.6MPa,爆破压力≥5.4MPa,轴向延伸率≤2%，直径膨胀率≤5%，织物层与衬里之间的附着强度≥36N/25mm，扯断伸长率≥413%，扯断强度≥59MPa，单位长度质量＜230g/m，水带单根长度20m。 4、含卡式消防接口,并捆扎牢固，无渗水。接口公称直径65mm,密封性能: 0.3Mpa水压下无渗漏,铝合金材质，适用介质: 水、泡沫混合液。 |
| 9 | 16-80-20水带 | 30 | 盘 | 1、符合《消防水带》 GB6246-2011的要求。 2、水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。 3、主要参数：水带内径直径76﹢2mm，标准工作压力：1.6MPa,爆破压力≥5.9MPa,轴向延伸率≤4%，直径膨胀率≤5%，织物层与衬里之间的附着强度≥45N/25mm，扯断伸长率≥414%，扯断强度＞59MPa，单位长度质量＜365g/m，水带单根长度20m。 4、含卡式消防接口,并捆扎牢固，无渗水。接口公称直径80mm,密封性能: 0.3Mpa水压下无渗漏,铝合金材质，适用介质: 水、泡沫混合液。 |
| 10 | 20-65-20水带 | 30 | 盘 | 1、符合《消防水带》 GB6246-2011的要求。 2、水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。 3、主要参数：水带内径直径63.5﹢2mm，标准工作压力：2.0MPa,爆破压力≥6.6MPa,轴向延伸率≤4%，直径膨胀率≤5%，织物层与衬里之间的附着强度≥42N/25mm，扯断伸长率≥412%，扯断强度≥60MPa，单位长度质量＜300g/m，水带单根长度20m。 4、含卡式消防接口,并捆扎牢固，无渗水。接口公称直径65mm,密封性能: 0.3Mpa水压下无渗漏, 铝合金材质，适用介质: 水、泡沫混合液。 |
| 11 | 20-80-20水带 | 15 | 盘 | 1、符合《消防水带》 GB6246-2011的要求。 2、水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。 3、主要参数：水带内径直径76﹢2mm，标准工作压力：2.0MPa,爆破压力≥6MPa,轴向延伸率≤7%，直径膨胀率≤5%，织物层与衬里之间的附着强度≥47N/25mm，扯断伸长率≥413%，扯断强度＞59MPa，单位长度质量＜390g/m，水带单根长度20m。 4、含卡式消防接口,并捆扎牢固，无渗水。接口公称直径80mm,密封性能: 0.3Mpa水压下无渗漏,铝合金材质，适用介质: 水、泡沫混合液。 |
| 12 | 6%水成膜泡沫灭火剂 | 50 | 吨 | 符合GB15308-2006《灭火药剂》国家行业标准的要求。 1、混合比6%。不受冻结、融化影响。不含PFOS、中国环境标志产品 2、凝固点：≤-20℃；抗冻结、融化性：无可见分层和非均相； 3、PH值：7.2~8.2； 4、表面张力mN/m:≤17.0 5、界面张力mN/m:≥2.5 6、扩散系数mN/m前、后:5.0～5.2 7、腐蚀率：Q235A钢片≤1.0mg/(d•d㎡)，3A21铝片≤0.3mg/(d•d㎡) 8、发泡倍数：发泡倍数：≥7.6倍 9、25%析液时间：≥12.2min。 10、灭火等级：IA, ARIA； IA级别：灭火时间≤3min；抗烧时间≥10min ARIA级别：灭火时间≤3min；抗烧时间≥15min |
| 13 | A类泡沫灭火 | 30 | 吨 | 符合GB27897-2011《A类泡沫灭火剂》国家行业标准的要求。主要适用于扑救A类火灾的泡沫灭火剂。 1、总体要求：混合比0.1%-3%。非温度敏感性泡沫灭火剂，不受冻结、融化影响。泡沫液组分子在应用过程中应对环境无污染，对生物无明显毒性，不含PFOS； 2、凝固点≤-15℃； 3、抗冻结、融化性：无可见分层和非均相； 4、泡沫液流量不小于标准参比液的流量或泡沫液的黏度值不大于标准参比液的黏度值； 5、pH值：温度处理前：6.0～9.5。温度处理后：6.0～9.5。 6、腐蚀率：Q235A钢片≤2.0mg/(d•d㎡)，3A21铝片≤0.9mg/(d•d㎡)； 7、表面张力：在混合比1.0%的条件下，表面张力≤22.9mN/m； 8、润湿性：在混合比1%的条件下，润湿时间≤4.5s。在混合比0.6%的条件下，润湿时间≤8.4s。在混合比0.3%的条件下，润湿时间≤35.5s。 9、25%析液时间（灭A类火使用条件下）温度处理前≥10.6min；温度处理后≥10.3min 10、隔热防护性能：在混合比HG的条件下，25%析液时间≥21.8min，且发泡倍数≥48.9倍。 11、灭A类火性能（在灭A类火使用条件下）灭火时间≤77s；抗复燃时间≥10min。 12、保质期≥3年。 |
| 基本防护装备 |  |  |  |  |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 消防头盔 | 88 | 顶 | 符合XF44-2015《消防头盔》检测标准。 - 冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≤3428N；辐射热预处理最大冲击力≤3200N；低温预处理最大冲击力≤3409N；浸水预处理最大冲击力≤3505N。 - 抗冲击加速度性能：帽顶部最大冲击加速度≤84gn；帽前部最大冲击加速度≤344gn，加速度＞150gn，持续时间≤5ms，加速度＞200gn，持续时间≤2.4ms；帽侧部最大冲击加速度≤351gn，加速度＞150gn，持续时间≤5.1ms，加速度＞200gn，持续时间≤2.7ms；帽后部最大冲击加速度≤349gn，加速度＞150gn，持续时间≤5.8ms，加速度＞200gn，持续时间≤2.7ms。 - 阻燃性能：下颏带损毁长度≤24mm,续燃时间≤0s；披肩损毁长度≤15mm，续燃时间≤0.1s；面罩续燃时间≤0s。 - 电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.46mA。 - 下颏带抗拉强度：延伸长度≤16mm。 - 侧向刚性：帽壳最大变形≤14.1mm，卸载后变形≤2.1mm。 - 面罩透光率：浅色≥84.8%。 - 披肩防水性能：耐静水压＞17kPa。 - 质量：≤1115g。 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 105 | 套 | 符合XF10-2014《消防员灭火防护服》检测标准。 - 各部位整烫平服、整洁、无烫黄、水渍、亮光、粉印、线头；衣领平服、不翻翘；对称部位基本一致；粘合衬不准有脱胶及表面渗胶；标签位置正确，号型标志准确清晰。外层采用XT3900 PMIA三合一面料, 单位面积质量:195±5g/㎡；防水透气层采用芳纶无纺布加阻燃PTEE膜DYZ 14-1面料,单位面积质量：108±5g/㎡；隔热层采用F70芳纶毡面料，单位面积质量：70±3g/㎡；舒适层采用 XT3800芳纶阻燃粘胶混纺布面料，单位面积质量：120±5g/㎡；反光条采用3M视觉丽反光标志带；拖拉带尺寸：30±2mm；补强布采用XT3900 PMIA三合一面料。 - 整体热防护性能：TPP(cal/cm²)≥30。 - 阻燃性能：外层续燃时间≤0s，经向损毁长度≤40mm，纬向损毁长度≤45mm；隔热层续燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤26mm；舒适层续燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤30mm；反光标志带续燃时间≤0s，经向损毁长度≤27mm，纬向损毁长度≤26mm；外层加强材料续燃时间≤0s，经向损毁长度≤38mm，纬向损毁长度≤42mm；拖拉带续燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤0mm；防护护腕续燃时间≤0s，试验结果无熔融、滴落现象；粘合物、缝纫线续燃时间≤0s，试验结果无熔融、滴落现象。 - 热稳定性能：外层变化率≤1%；防水透气层变化率≤2%；隔热层变化率≤1%；外层加强材料≤1%；舒适层变化率≤2%；就剩拖拉带变化率≤0%。 - 缩水率：外层经、纬向≤0.8%；防水透气层经、纬向≤1%，；隔热层经向≤1.6%，纬向≤1.1%；舒适层经向≤2.2%，纬向≤2.6%。 - 表面抗湿性能≥3级。 - 断裂强力：经向≥1350N，纬向≥1000N。 - 撕破强力：经向≥245N，纬向≥170N。 - 色牢度：耐洗沾色、耐水摩擦、光色牢度≥4级。 - 防水透气层耐静水压＞50kPa；湿透率≥9100g/(㎡·24h)；拒油性能≥5级。 - 针距密度：明暗线（针/3cm）≥13。 - 色差：防护服的领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其表面部位的色差不应小于4级。 - 接缝断裂强度：外层经向≥1200N，纬向≥695N。 - 14.质量≤2.6kg。 |
| 3 | 消防手套 | 140 | 副 | 符合XF 7-2004《消防手套》检测标准。 - 外层手背部位采用芳纶阻燃面料、手心部件采用牛皮革（手心、手指加强）面料；防水层采用TPU 低透防水袋面料；隔热层采用芳纶隔热层。 - 阻燃性能：外层续燃时间≤0s，经向损毁长度≤41mm，纬向损毁长度≤40mm；隔热层续燃时间≤0s，经向损毁长度≤54mm，纬向损毁长度≤49mm。 - 整体热防护性能: TPP(cal/cm²)≥31.7。 - 耐热性能：手套收缩率≤2.2%，衬里收缩率≤1%。4.耐磨性能：＞2000。 - 割破力＞15N。 - 撕破强度：掌心≥200N，背面≥105N。 - 刺穿力：掌心≥130N，背面≥68N。 - 耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后，不出现水滴。 - 灵巧性能≥4级。 - 握紧性能：拉重力比≥94.9%。 - 穿戴性能：穿戴时间≤1.63s。 |
| 4 | 消防安全腰带 | 45 | 根 | 符合XF494-2004《消防用防坠落装备》检测标准；静负荷性能：安全腰带正立方向和水平方向不应从人体模型上松脱，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离≤10mm,而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤。抗冲击性能：安全腰带不应从人体模型上松脱，而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤。耐高温性能：安全腰带的织带和缝线不应出现熔融、焦化现象。织带材料为高强度涤纶丝，金属拉环材质为45#碳钢。织带宽度：（70±1）mm，织带厚度：≥2.4mm，拉环厚度：≥9.5mm。正立方向静拉力≥13KN。 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 105 | 双 | - 1、符合 XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准和应急管理部消防救援局统型标准要求。 - 2、主体颜色为黑色和黄色；后跟可视部位处设有明显银色反光标识。 - 3、从靴内跟底部至靴帮后部筒口最低处的高度为 300mm(±5mm)。 - 4、靴面材料采用天然橡胶，靴头采用铝包头，外底采用：天然橡胶，内底衬垫采用凯夫拉中底布。 - 5、防护性能：（1）防砸性能：静压力≥21mm、冲击≥22mm；（2）抗刺穿性能≥2350N；（3）电绝缘性能：击穿电压＞5000V、泄漏电流≤0.6mA ；（4）隔热性能≤8℃，抗辐射热渗透性能≤7℃。 - 6、整双靴总质量≤2.3kg。 |
| 6 | 正压式消防空气呼吸器 | 45 | 具 | 1、产品符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，通过国家消防产品监督检验中心质量检测，获得消防产品认证证书。 2、全面罩、供气阀、减压器、警报器、压力表平视装置、背具均由同一厂家生产。 3、压力平视装置采用无线连接，压力平视装置的显示装置最低工作环境温度≤-40℃，最高工作环境温度≥60℃，面罩可直接清洗消毒。 4、压力平视显示装置能根据空呼气瓶压力，通过红、黄、绿三色显示余气状态。电气元件的防爆性能：满足 ExiaIICT4，防护等级 IP67。 5、背具、背具带、带扣、气瓶套采用阻燃材料制成，按照XF123-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间≤1s。 6、面罩、中压导管、供气阀按照XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求进行试验后，不产生熔融滴落现象，续燃时间为于0秒。 7、整机气密性：在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤2MPa。 8、动态呼吸阻力：在气瓶压力30 MPa~2 MPa，呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力≤420Pa；呼气阻力≤730Pa；在气瓶压力2 MPa~1 MPa，呼吸量25×2L/min时，吸气阻力≤280 Pa；呼气阻力≤610Pa。 9、耐高温性能测试：呼气阻力≤700Pa；耐低温性能测试：呼气阻力≤570Pa。 10、耐辐射热性能测试：气密性试验后压力表指示值在1min内的下降≤1MPa；在气瓶压力30 MPa~2 MPa，呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力≤50Pa；呼气阻力≤900Pa。 11、全面罩视野开阔，采用凯夫拉网状头罩，镜面防雾、防划、抗冲击，无视觉扭曲，面罩具有视窗除结雾功能。 12、全面罩总视野保留率≥80%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥95%，吸入空气中二氧化碳含量＜1%。 13、减压器输出压力应在0.60MPa~0.80MPa。 14、中压导气管经挤压实验后，空气流量降低应≤1%。 15、肩带有反光条，气瓶固定带便于伸缩，带有快调锁止机构。 16、气瓶阀开启方向为逆时针，气瓶手轮带有自锁功能，开启手轮应至少旋转两周达到关闭状态。 17、碳纤维全缠绕式铝制内胆气瓶气瓶水容量6.8L，工作压力30MPa，瓶口螺纹制式M18×1.5，使用环境温度-30～+60℃。 18、产品标示、包装满足 XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求，每具呼吸器的导气管、供气阀、减压器、面罩、背架、气瓶上应有制造厂名称和注册商标。每具呼吸器包装箱的明显处应有以下标志内容：制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号；认证标志或批准文件的编号。 |
| 7 | 备用气瓶 | 20 | 个 | 符合 GB/T 28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》要求。 瓶体内层缠绕环形标识，气瓶阀体配置内置式双面显示压力表，能在任何时候显示气瓶内部压力。 气瓶水容积：6.8L，全缠绕式碳纤维复合材料；内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。 额定工作压力 30Mpa，水压试验压力：50MPa，爆破压力：102MPa。瓶阀体手轮采用防滑设计。气瓶瓶阀接口螺纹规格为 G5/8。 |
| 8 | 佩戴式防爆照明灯 | 42 | 个 | 额定电压DC3.7V,额定容量2000mAh 额定功率（LED）3W,光源（LED）平均使用寿命≥100000h连续放电时间A型8h（强光）/16h（工作光）/32h（频闪）B型3h（强光）/6h（工作光）/12h（频闪）,充电时间5h电池使用寿命≥1000（循环）,外形尺寸28×128mm(直径×长度) 重量≤0.2kg,外壳防护等级IP68 |
| 9 | 消防员呼救器 | 45 | 个 | 符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准要求。具有预报警、自动/手动报警、低电压告警、方位灯等功能具有良好的防水防爆性能可充电，配有充电短路保护的智能充电器，每一只呼救器配有一个充电器。 防水功能，呼救器在1.5m深水中放置≥2小时无渗漏、水气等现象，且能正常工作 呼救器通电状态自由落体1.5米跌落4次，无损坏，不影响正常使用。 连续报警时间≥240分钟，连续开机时间≥24小时。允许静止时间：30s±2s。预报警时间：15s±2s，预报警声响强度：≥80db(1m远)，强报警声响强度：≥100dB(3m远)，发光亮度≥300cd/㎡，质量小于300g（含电池）。 |
| 10 | 应急逃生自救安全绳 | 45 | 套 | 产品符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 应急逃生自救安全绳由1条安全绳、1个安全钩、1个下降器、1个绳包、1块垫布组成。绳包采用防水阻燃材料制成，可以佩戴在消防安全要带上，绳索可以由绳包内自由抽出，具有防缠绕、垂降墙角保护功能，便于现场使用。 安全绳直径为8mm，安全绳长度20m±0.1m。整条安全绳采用对位-间位芳纶材料制成。每条绳绳头应做防散处理。安全绳最小破断强度应≥20kN。当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应≥1%且≤10%。经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不应出现融熔、焦化现象。安全绳一端与安全钩连接，连接处平滑，做防散处理，连接处抗拉强度≥20kN。 材料采用高强度铝合金，安全钩在开口闭合状态时，安全钩长轴的破断强度应≥27kN。安全钩在开口打开状态时，安全钩长轴、短轴的破断强度均≥7kN。安全钩经GB/T10125－1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合GB/T6461－2002外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。 为手控制动型下降器，与安全绳直径尺寸配套，下降器采用高强度铝合金材质制成，下降器控制装置安全可靠、具有离手、握紧防慌乱制停功能，便于操作；可承受工作负荷≥5kN。 |
| 11 | 消防腰斧 | 42 | 把 | 符合GA630-2006《消防腰斧》标准。具备可砍、可撬、可拧螺丝、可开墙壁消火栓、可拆玻璃幕墙、可锯木材、可割断绳索、可在危险情况下逃生等功能。具有携带方便、多功能、绝缘等特点。 - 由斧、刀锯、斧套组成。 - 材质：不锈钢和高强度工程塑料制成。 - 工艺：整体无焊接，一次成型。 - 4、外形尺寸：长≥28.5cm，宽≥15cm,重≤0.9kg。 |
| 12 | 消防员灭火防护头套 | 88 | 个 | - 符合国家 GA869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。 1、面料为芳纶针织面料。双层结构。头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。颜色为白色。 2、阻燃性能：经纬向损毁长度≤21mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象；热稳定性能：尺寸变化率≤2.0%，无变色、熔融和滴落现象；水洗尺寸变化率：直向，横向≤1.2%；抗起球性能：4级；甲醛含量：无；PH值：4.0-7.5。缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化现象； 3、整体性能：接缝强力:≥800N；面部开口尺寸稳定性≤1.0%；针距密度：缝制明暗线14针/3cm；质量：≤150g. |
| 13 | 防静电内衣 | 70 | 套 | 符合国家GB 12014-2009《防静电服》标准要求。 1、缝纫永久性标签位置正确，生产厂家、生产时间、制作材料、号型标志准确清晰。各部位整烫平服、整洁。 由纯棉织物并经过防静电处理而成，外观为分体式，分上衣和裤子具备柔软、防静电等性能。 2、带点电荷量≤0.32μC/件；点对点电阻≤6.9X1010Ω。 |
| 14 | 消防护目镜 | 42 | 个 | 1、总体性能符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》标准。 2.护目镜用于固定作用的头带可调节，护目镜头带的宽度≥20mm。 3.护目镜的质量≤105g； |
| 15 | 消防员抢险救援头盔 | 70 | 顶 | 符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。 - 由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。用于在抢险救援活动中对头部、面部及颈部的安全防护，具有抗冲击、耐穿透、防腐蚀、绝缘等性能。 - 盔壳：耐高温阻燃材质，指挥员头盔为红色，战斗员头盔为橘红色，有明显的反光标志，可选配安装护目镜、头灯。 - 冲击吸收性能：高温最大冲击力≤1800N，帽壳不得有碎片脱落。低温最大冲击力≤1900N，帽壳不得有碎片脱落。浸水最大冲击力≤1850N，帽壳不得有碎片脱落。 - 救援头盔耐穿透性能：钢锥不应与头模建立电接触。 - 阻燃性能：火源离开帽壳火焰应在0s内自熄。 - 电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤0.3mA。 - 侧向刚性：帽壳最大变形值≤20mm，卸载后变形值≤1mm。 - 热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，救援头盔边沿无明显变形；硬质附件须保持功能完好；反光材料表面无炭化、脱落现象。 - 下颏带抗拉强度：下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度≤16mm。 - 10、质量：≤800g（不包含附件）。 |
| 16 | 消防员抢险救援手套 | 140 | 副 | 符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》检测标准。 - 由外层、防水层和舒适层等多层织物材料复合而成。为五指分离式，无袖筒；手套环形延伸，超出腕骨25mm；能限制杂物进入手套口，与救援服袖口配套。 - 阻燃性能：续燃时间≤0s；损毁长度：经向≤14mm，纬向≤9mm。 - 尺寸变化率：长方向≤1.6%，宽方向≤1.9%。 - 耐磨性能：≥8100次。 - 耐撕破性能：经向≥130N，纬向≥380。 - 抗切割性能：≥8N。 - 抗机械刺穿性能：≥130N。 - 灵巧性能：徒手控制百分比≤114%；抓握性能：≥103%。 - 9、穿戴性能：≤8.2s。 |
| 17 | 消防员抢险救援防护服 | 88 | 套 | - 符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》相关标准。服装款式、号型等符合《20式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求》；包括上衣、裤子、行军帽和腰带及标识。 - 颜色：橘红色，潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily，深火焰蓝色，潘通色号为 PANTONE 19-3938 TCX，色差≥4 级。 - 结构：单层设计，具有阻燃、耐磨、轻便、柔软，舒适、抗拉力强等性能。 - 技术参数：面料：阻燃性能（橘红）：续燃时间≤0s，经向损毁长度≤47mm、纬向损毁长度≤47mm，且无熔融、滴落现象；阻燃性能（火焰蓝）：续燃时间≤0s，经向损毁长度≤42mm、纬向损毁长度≤37mm，且无熔融、滴落现象；表面抗湿性能：沾水等级≥4级；橘红面料断裂强力：经向≥920N、纬向≥900N；橘红面料撕破强力：经向≥200N、纬向≥150N；橘红面料热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率应≤2%且表面应无明显变化；橘红外层面料耐洗色牢度≥4-5级；接缝断裂强力≥650N；防静电性能：≤0.5uC/套。质量≤1kg。 - 5、辅料技术要求：所有硬质附件表面光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件经过防腐蚀处理；硬质附件热稳定性能：经（180±5）℃，热稳定性能试验后，保持其原有功能；缝纫线热稳定性能：采用芳纶阻燃缝纫线，经（180±5）℃，热稳定性能试验后，缝纫线无熔融、烧焦现象；服装标识均按部局最新要求制作。产品具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。 |
| 18 | 护膝、护肘 | 88 | 副 | - 多层结构，有效防止硬物刺伤、划破。外壳采用上等龟板和高弹EVA材料作为主要防护件，内层采用无毒、防水、抗冲击性能好、轻便的缓冲材料。 - 耐磨性：在9kPa的压力下，循环周期≥2000次未破损。 - 掌心耐切割性：≥10N。 - 耐撕裂性：≥100N。 - 耐穿刺性：护肘≥225N，护膝≥290N。 - 抗冲击性能：护膝≥450N，护肘≥750N。 - 7、重量≤470g。 |
| 19 | 消防员抢险救援靴 | 88 | 双 | 符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》的标准。为高腰系带结构，内怀设有快速穿脱功能拉链，主体颜色为黑色，楦型为三型半，靴面主体材料为黑色防水阻燃头层黄牛鞋面革和防水阻燃帆布，靴底为橡胶聚氨酯双密度底。 - 靴帮耐弯折性能：靴帮材料在经过弯折20000次后，无裂纹、松面、掉浆等现象。 - 靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过20000次循环摩擦后未出现被磨穿的现象。 - 靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，未被割穿。 - 靴头性能：靴头分别经10.78KN静压力试验和冲击锤质量为23kg，落下高度为300mm的冲击试验后，其左、右间隙高度≥22mm。 - 隔热性能：在隔热性能试验中被加热30min时，救援靴底内表面的温升≤7℃。 - 靴帮抗刺穿性能：最大抗刺穿力≥135N。 - 外底耐弯折性能：靴底经过10万次弯折试验后，外底裂缝长度≤8.5mm。 - 防滑性能：始滑角≥24.0°。 - 靴帮抗辐射热渗透性能：经辐射热通量10KW/m²辐照1min后，其内表面温升≤4.5℃。 - 热稳定性能：在温度为180℃条件下，5min后，救援靴上任何部件未发生熔滴，所有硬质附件保持性能完好。 - 电绝缘性能：左、右泄漏电流≤0.1mA。 - 12、靴底抗刺穿性能：≥1760N。 |
| 20 | 骨传导通化装置 | 18 | 套 | 骨传导通讯耳机独特的优势，满足军队、武警、公安特警及消防官兵，在作战、反恐、维稳、救灾、应急救援等工作环境中使用。 骨导耳机单元： 麦克风:使用全骨振动传感器，收集振动传递的信息:噪音消除达30dB: 全骨传导:发送和接收均为骨传导，双耳开放，声音失真小，还原度高。 电缆自脱装置设计:可保证紧急情况下快速脱离，保障使用者生命安全。 人体工学设计:两侧骨传导喇叭紧密贴合面部骨骼，兼容各种头盔面具。 保密性: 讲话和听音都无需空气作为传播介质，由拾取面部骨骼的振动信号来传递声音确保高噪音环境中通讯。 按钮单元 圆形大PTT 按键，背夹支持360°旋转，PTT 按键可任意角度操作，卡扣处有防滑牙，防刮伤橡胶垫支持防滑。 PTT功能:支持配备PTT套件，解方双手,适用于各种双手不能离开设备的任务,操作简便，PTT控制按钮设计、按压PTT按键即可激活对讲机实现通信: 当双手被占用时使用手肘即能方便压按 PTT实现通讯。 特殊设计的战术背夹，360 度旋转，灵活简洁，坚固耐用。 IP67 防水等级:不受对讲机机型限制，能匹配市面上主流产品对讲机通信。 技术参数： 整机重量:≤350g 耳机重量:≤90g 噪音抗扰等级：95 dB 送受话频率响应（Hz）：100~20000 骨导阻抗:2000Ω、 工作温度:-25-+70℃(连续)、 工作电压:2.5-10.0VDC |
| 22 | 手持电台 | 35 | 个 | 频率范围:350-400MHz信道数量:16 信道间隔:12.5KHz 电池（标准配置）:锂聚合物7.5V1700mAh工作温度:-25℃~+55℃ 重量（含电池、天线）:≤500g平均电池使用时间:≥15小时 |
| 特种防护装备 |  |  |  |  |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 消防员隔热防护服 | 10 | 套 | 符合XF634-2015《消防员隔热防护服》检测标准；单衣结构，面料由外层、隔热层、舒适层等多层材料组合而成。面料外层采用具有反辐射热的复合织物材料。 - 外层：阻燃性能：续燃时间≤0s；经向损毁长度≤44mm，纬向损毁长度≤45mm；断裂强度：经向≥1200N，纬向≥1100N；撕破强力：经纬向≥1.6×10²N；热稳定性：经纬向尺寸变化率≤1%；耐静水压性能≥17kPa；耐弯折性能：断裂强力≥1100N；抗辐射热渗透性能：内表温升达到24℃的时间≥60s。 - 隔热层：阻燃性能：续燃时间≤0s；经向损毁长度≤53mm，纬向损毁长度≤49mm；热稳定性：经向尺寸变化率≤1%，纬向尺寸变化率≤2%。 - 舒适层：阻燃性能：续燃时间≤0s；经向损毁长度≤67mm，纬向损毁长度≤62mm；断裂强度：经纬向≥390N。 - 隔热头罩视野：左、右水平视野≥105°；上视野≥7°；下视野≥45°。 - 隔热头罩视窗透光率：浅色透明视窗≥90%。 - 整体热防护性能≥32cal/cm²。 - 接缝断裂强度≥950N。 |
| 2 | 消防员避火防护服 | 8 | 套 | - 符合XF634-2015标准，采用碳纤维防火布面料制作而成，由头罩、上衣、背带裤、防火靴、防火手套组成，具有良好的耐火焰、隔热、抗辐射热渗透性能。 - 外层阻燃性能：经向≤0s、纬向≤0s；损毁长度：≤9mm。无熔融、滴落现象。 - 断裂强力：≥1100N。3、撕破强力：经向≥1.1×10²N、纬向≥62N。 - 热稳定性能：经向≤1%、纬向≤2%。 - 整体抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥60s。 - 火焰和辐射热防护性能：TPP≥42.0。 - 整体接缝断裂强力：≥850N。 - 重量：≤5550g/套。 |
| 3 | 二级化学防护服 | 30 | 套 | - 符合XF770-2008《消防员化学防护服装》检测标准；连体式结构。完全覆盖使用者，由化学防护头罩、化学防护服、化学防护手套构成，与外置式正压式消防空气呼吸器配合使用，颜色为红色。整体抗水渗漏性：渗漏性试验20min后，内部无渗漏现象。 - 拉伸强度：纵向≥29kN/m，横向≥25kN/m。 - 阻燃性能：有焰燃烧时间≤0.5s，无焰燃烧时间≤0s，损毁长度≤6cm。 - 靴底抗刺穿性能≥1400N。 - 电绝缘性能：左≤0.1mA，右≤0.1mA。 - 防砸性能：耐压力试验≥21mm，冲击试验≥22mm。 |
| 4 | 一级化学防护服 | 15 | 套 | - 符合XF770-2008《消防员化学防护服装》检测标准；全密封连体式结构。由大视窗连体头罩、化学防护服、正压式消防空气呼吸器背囊、化学防护靴、化学防护手套等组成。同正压式消防空气呼吸器、冷却装备、消防员呼救器及通信器材等设备配合使用。 - 颜色为黄色。 - 黏附强度：≥3.5kN/m。 - 拉伸强度：纵向≥18kN/m，横向≥26kN/m。 - 撕裂强力：纵向≥165N，横向≥135N。 - 阻燃性能：有焰燃烧时间≤0.3s，无焰燃烧时间≤0s，损毁长度≤7.5cm。 - 接缝强力≥425N。 - 手套耐刺穿力≥60N。 - 电绝缘性能：左≤0.1mA，右≤0.1mA。 - 防砸性能：耐压力试验≥22mm，冲击试验≥22mm。 - 防滑性能：左≥25.5°，右≥25°。 - 靴底抗刺穿性能≥1200N。 - 整体气密性≤225Pa；排气阀气密性≥24s；排气阀同期阻力：80Pa。 - 14、质量≤6.3kg。 |
| 5 | 特级化学防护服 | 10 | 套 | - 符合XF770-2008《消防员化学防护服装》检测标准；全密封连体式结构。由视窗连体头罩、化学防护服、正压式消防空气呼吸器背囊、化学防护靴、化学防护手套等组成。同正压式消防空气呼吸器、冷却装备、消防员呼救器及通信器材等设备配合使用。 - 颜色为黄色。整体气密性≤92Pa。 - 拉伸强度：纵向≥24kN/m，横向≥23kN/m。撕破强力：经向≥59N，纬向≥54N。 - 耐热老化性能：经125℃、5min后，不发粘，不发脆。耐寒性能：经-25℃、5min后，表面无裂纹。 |
| 6 | 化学防护手套 | 25 | 副 | - 符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准，主要用于处置化学灾害，事故时手部防护，同时适用于医疗卫生、除油脱脂、电子、图片后期处理、石油化工、精炼、手工操作溶剂、酒精、酸类及腐蚀类物质等；具有防水、防酸、防碱、防盐及各种溶剂的特点，可以有效抵御卤代物、芳烃、植物油、动物油、有机酸等各种有机物的危害。 - 抗撕裂性能：≥18.6N，耐刺穿强力：≥32N；可完全包裹住手部及手腕部位，根据人机工程设计的手套手掌及弯曲手指，穿戴灵活舒适。 - 抗化学品渗透性能平均渗透时间：≥80min。 |
| 7 | 内置劳动保护手套 | 50 | 副 | 应急救援时的手部内层防护，符合国家有关消防标准。具有防静电、柔软等性能。 |
| 8 | 防髙温手套 | 10 | 副 | 产品符合GA7-2004《消防手套》标准规定的要求。 1、材料：防火纤维密织，隔热、阻燃、耐高温、防割。 2、耐热性能：收缩率：手套长方向≤0.6%，宽方向≤2.1%；灵巧性能≥4级，穿戴性能≤6S。 |
| 9 | 消防员防蜂服 | 4 | 套 | - 符合XF3008-2020《消防员防蜂服》的规定，结构为连体式，透气性好，视窗清晰，穿着舒适。 - 性能：具有防割、防穿刺、防叮咬、防蜂蛰、防水。 - 阻燃性能：损毁长度≤88mm，续燃时间≤0.5s。 - 断裂强力：≥1400N。 - 撕裂强力≥140N。 - 接缝断裂强力≥520N。 - 手套耐切割性能：割破力≥16N。 - 靴帮抗穿刺性能：≥94N。 - 防刺性能：本体≥38N、手套≥73N；靴底电绝缘性能≥5kv，泄漏电流≤0.1mA。 - 10、头罩视野≥59%。 |
| 10 | 电绝缘装具 | 5 | 套 | - 符合DL/T1125-2009《10kV带电作业用绝缘服装》标准，具备阻燃、绝缘性能。用双层阻燃、绝缘面料制成。 - 表层拉伸强度：≥65Mpa。表层抗机械穿刺：≥45N。 - 电气性能：交流电压以 1000V/s的速度上升至 10kV，保持1min 后，试验无闪络、击穿、发热现象。 - 电绝缘靴电性能：承受电压25KV，时间1min，泄漏电流≤0.1mA。 - 电绝缘手套电性能：承受电压10KV，时间1min，泄漏电流≤4mA。 |
| 11 | 防静电服 | 25 | 套 | 符合GB12014-2009《防静电服》标准要求，用于易燃易爆场所消防作业。 1、由防静电防尘面料(俗称导电绸)，采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造而成，具有优良持久的防静电防尘功能，能有效释放人体静电荷。上下分体式结构。 2、带点电荷量≤0.6μC/件。点对点电阻≤1.6X107Ω。 |
| 12 | 消防阻燃毛衣 | 65 | 件 | 符合国家XF1274-2015 《消防员防护辅助装备阻燃毛衣》和GB/T5455-2014《纺织品燃烧性能试验垂直法》等相关标准的要求. 1、采用芳纶阻燃材料和羊毛混纺，并采用100%Nomex缝纫线，双缝制，防止毛衣断裂和分段。原料属环保难燃纤维，遇火碳化不溶滴，不传播火焰，离开火源自熄；隔热、阻燃、保暖、轻便、穿着舒适。反复水洗或氧化，阻燃功能无显著减退。 2、PH≤5.7。甲醛含量：为0；氧指数：33.9％；耐洗色牢度：变色4-5级，沾色4-5级。 3、顶破强度：≥800Kpa。静电性能：≤0.26μC/件。纤维含量：芳纶≥80%，羊毛≥19%。 |
| 13 | 消防员降温背心 | 25 | 件 | 1.背心由马甲、蓄冷袋和隔冷板三部分构成，主体藏青色，为消防员的上身躯干提供降温保护。技术性能符XF1265-2015《消防员降温背心》标准要求。 2.蓄冷剂相变热≥200KJ/Kg。 3.外层面料断裂强力经向≥350N；纬向≥350N。 4.单件重量（含蓄冷袋）≤3Kg。 |
| 14 | 移动供气源 | 5 | 套 | 技术标准：技术性能符合《长管空气呼吸器》XF1261-2015 的要求。 产品组成：配备 4 个 9 升/30MPa 气瓶、30 米中压管 2 根、配套线轮和装具箱、两具正压呼吸面罩，两套配备快速需求阀的便携呼吸管线系统、两根 10 米带快速接口的中压延伸管、1 个移动装置，可实现卷线轮快速拆卸拼装，通过一组压缩空气瓶向空气呼吸器使用者长时间供气，满足 1 人或 2 人同时使用，耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、气密性好。 小车上的气瓶应分只（组）交替工作，其安装位置应方便监护者观察压力值。 气瓶采用：全缠绕式碳纤维复合材料；内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材料。气瓶额定工作压力 30Mpa，水压试验压力不低于50MPa，爆破压力不低于 100MPa。气瓶瓶阀接口螺纹规格为 G5/8。" 气瓶阀与减压器的连接、主供气管与分供气管的连接、分供气管与转换装置的连接、转换装置与呼吸软管的连接、全面罩与供气阀的连接应可靠，且不需使用专用工具。连接处若使用密封件，不应出现脱落或移位。 主要部件可灵活拆卸组装，方便装车携带，小车的行走机构应安装刹车装置。 气瓶工作压力 30（MPa）。 产品具有永久性标志。 |
| 15 | 正压式消防氧气呼吸器 | 10 | 具 | 技术标准：技术性能符合《正压式消防氧气呼吸器》XF632-2006的要求。 产品组成：正压式消防氧气呼吸器应由供氧系统、正压呼吸循环系统、安全及报警系统和壳体背带系统等组成。 正压式氧气呼吸器是消防员在有毒、缺氧、烟雾、悬浮于空气中的有害污染物等恶劣环境中，进行抢险救灾或从事灾情处理工作时佩戴使用的呼吸保护器具。 定量供氧量≥1.4L/min 自动补给供氧量≥90L/min， 手动补给供氧量≥90L/min， 气囊或呼吸舱有效容积≥5L； 呼吸器额定防护时间≥240min； 碳纤维高压氧气瓶≥2.4L 工作压力20Mpa。额定工作压力 20Mpa。当气瓶在开启、关闭及余压为5.5MPa±0.5MPa 时发出警示声响，余压报警声级强度大于 70dB（A），声响时间在 30s～60s 范围内，且报警最大耗气量不大于 5L/min。余压报警声级 4 强度应大于 70dB（A），声响时间应在 30-60s 范围内。 |
| 16 | 强制送风呼吸器 | 5 | 套 | 滤毒罐必须符合 GB2890-2009《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》技术标准，滤毒罐标签内容明确，标签内容应符合验收的规定。 防水防尘等级≥IP65，可直接喷淋、洗消，防毒时间＞45min。 全面罩材质：硅胶 、增强聚碳酸酯镜片。球形大视野。重量： ≤500克（不含滤毒件）。 应具有双重防雾功能，可永久防雾；导气管与全面罩360°快速插接，为快插联接方式，呼气阻力： ≤290Pa(30L/min) 配置3只滤毒罐，防毒类型为综合防毒型罐，能有效防御各种有机、无机气体，在罐体用中文标识出适应 范围，重量≤500克/只。并在罐体上标识出防护有毒物质种类。 送风量： 100-260L/min ，电机使用时间：60-240min。 |
| 17 | 消防过滤式综合防毒面具 | 50 | 套 | 技术性能符合 GB2890-2009《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》标准。全景式呼吸全面罩，超大防护面屏，视野广阔。 内置式半面罩带有2个空气环流阀，防止面屏滑动，配有单向式呼气阀。5点式可快速调节头带。 搭配综合滤毒罐。 面罩阻燃性：续燃时间≤1s 面罩呼气阀气密性：呼气阀动作气密性良好，当减压至-1180Pa时，全面罩呼气阀于45s 内负压值下降 ≤500Pa（2009标准有，2023标准没有）； 面罩对空气流的阻力：吸气阻力＜40Pa 呼气阻力＜100Pa（2009标准符合，2023标准不符合169）； 面罩观察眼窗：视物真实且有保明设施；镜片的透光率（透光比） ≥89%；面罩视野：（大眼窗）总视 野≥70% ，双目视野≥55% ，下方视野≥35%；（双眼窗）总视野≥65% ，双目视野≥24% ，下方视野 ≥35%；面罩泄漏率： ≤0.05% 面罩死腔： ≤1%； 重量≤1.5Kg。 |
| 18 | 消防坐式半身安全吊带 | 25 | 条 | 符合国家 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 - 用于救援人员高空作业时自我保护和救援。主体颜色为黑色；织带宽度 45±2mm，厚度1.5±0.2mm，45#钢拉环厚度：6+1mm。 2、吊带固定于腰部、大腿或臀部以下部位，适用于紧急逃生。 腰部前方和胸剑骨部位、背部至少应各有一个金属承载连接部件。应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。织带和缝线应由原纤维制成，纤维类型为高强度聚酯纤维。织带边缘应通过热封或其他措施来防止织线松脱。缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不应少于 13 mm；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 3、安全带的拉环不允许焊接。安全带的带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱，滑落现象。安全带带扣的边角半径≥6mm。带扣与拉环应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。 4、零部件安装端正，整带应平直、整洁，不得有污油渍、缺损及其他有损外观的缺陷。静负荷性能：安全吊带经正立方向静拉力实验后，安全吊带未从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不超过10㎜，且安全吊带未出现影响其安全性能的明显损伤。 5、抗冲击性能：试验后安全吊带未从人体模型上松脱，且安全吊带未出现影响其安全性能的明显损伤。 6、耐高温性能：经（204±5）℃ 5min耐高温性能试验后，安全腰带的织带和缝线未出现熔融、焦化现象。 7、金属零件的耐腐蚀性能：金属配件经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。 |
| 19 | 消防全身式安全吊带 | 25 | 条 | 符合国家 XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 1、用于救援人员高空作业时自我保护和救援。本产品颜色为：黄色、黑色、蓝色相间；织带宽度 45±2mm，厚度1.5±0.2mm，45#钢拉环厚度：6+1mm。 2、吊带固定于腰部、大腿或臀部以下部位和上身肩部、胸部等部位，适用于救援。腰部前方和胸剑骨部位、背部至少应各有一个金属承载连接部件。应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。织带和缝线应由原纤维制成，纤维类型为高强度聚酯纤维。织带边缘应通过热封或其他措施来防止织线松脱。缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不应少于 13 mm；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 安全带的拉环不允许焊接。安全带的带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱，滑落现象。安全带带扣的边角半径≥6mm。带扣与拉环应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘呈弧形。 3、零部件安装端正，整带应平直、整洁，不得有污油渍、缺损及其他有损外观的缺陷。 4、静负荷性能：安全吊带经正立方向静拉力、水平方向、倒立方向静拉力实验后，安全吊带未从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离不超过10mm，且安全吊带未出现影响其安全性能的明显损伤。 5、抗冲击性能：试验后安全吊带未从人体模型上松脱，且安全吊带未出现影响其安全性能的明显损伤。 6、耐高温性能：经（204±5）℃ 5min耐高温性能试验后，安全腰带的织带和缝线未出现熔融、焦化现象。 7、金属零件的耐腐蚀性能：金属配件经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并保持原有性能。 |
| 20 | 消防轻型安全绳 | 25 | 根 | 1.整体性能 1.1符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 2.结构 2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。 2.2结构：为夹心绳，承重部分由连续纤维材料制成，强度高、延伸率小、耐温高。绳皮采用锦纶66丝外皮，绳芯采用锦纶66丝包芯绳；绳芯结构为10股承重绳芯，绞织，外罩40股绳皮。 2.3使用同种材料的细绳扎缝 50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管。 3.技术性能： 3.1直径：9.5mm，长度20米 3.2破断强度：≥20KN 3.3耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 4.其他 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。 |
| 21 | 消防通用安全绳 | 5 | 根 | 1.整体性能 1.1符合国家XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 2.结构 2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。 2.2整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为涤纶纤维，具备强度高、延伸率小、耐高温等特点，绳芯结构为48股承重绳芯，绞织，外罩48股绳皮。 2.3使用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管。 3.技术性能： 3.1直径：16mm，长度根据用户需求定制（长度50米）。 3.2破断强度：≥40KN。 3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率为≤10% 3.4耐高温性能：经（204±5）℃耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 4.其他 4.1在绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。 |
| 22 | 消防防坠落辅助部件 | 2 | 套 | 配置：铝合金D型安全钩2个，O型钢制手动安全钩2个，手式上升器1对，胸式上升器1个，脚式上升器1 对，抓绳器1个，下降器1个，“8”字环2个，双滑轮1个，单滑轮1个，墙角护轮1个，扁带环2个，救助手 套1双，绳索保护套2个，绳包1个，器材包1个，静力绳1条。 1.铝合金D型安全钩：规格：约120mm*75mm；重量：约90g； 材质：铝合金；长轴负重力：≥30kN ;短轴负重力：≥8kN；闸门开度：≥15mm；闸门开启负重力：≥10kN；螺旋上锁系统，可单手开启和关闭； 2.O型安全钩：长轴负重力：≥11kN；短轴负重力：≥10kN；； 3.手式上升器：左右手各一个手式上升器，配合用绳索直径8-13毫米,握手处加塑，护手绝缘作用； 4.胸式上升器：高强度铝制材料，重量：约160g，适合绳径：单绳直径8-13毫米；承载负荷：≥5kN。 5.脚式上升器：左、右脚上升器各1个；高强度铝合金材料，棘牙为不锈钢。内含长12cm高强度织带。配合8-13cm单绳使用； 6.抓绳器：铝合金材质，可配合直径为10-16毫米的定位锚绳使用； 7.下降器：高强度铝材，最大下降速度约为2.5米/秒，配合用绳索直径10-13毫米； 8.8字环：铝制8字环，配合用绳索直径8-13毫米； 9.双滑轮：铝制双滑轮，配合使用绳索使用直径不大于16毫米，重量约430g； 10.单滑轮：铝制单滑轮，配合使用绳索直径不大于16毫米，侧板可旋转使用方便，重量约250g； 11.静力绳：聚酰胺材质，直径10.5毫米；两端带套管封口；抗破坏强度：≥30KN；长度：100米； 12.墙角护轮：聚酰胺、不锈钢材质；长度不小于300mm，最大过绳半径不小于18mm； 13.扁带环：涤纶材质，静力强度≥22KN，规格：60cm/120cm各1个； 14.救助手套：高品质专业绳索作业皮手套，具有超强耐磨性能，手背采用网状透气材料； 15.绳包：具有袋口收紧功能，颜色根据招标人需求定制； 16.器材包：符合人体工程学的背带设计，缝制透气衬垫，提高穿着舒适度，配置方便的连接器安装系统，底部可拆卸。 17.绳索保护套：采用牛皮制作，适用于绳索保护，防止绳索磨损。 |
| 23 | 手提式强光照明灯 | 20 | 具 | 额定电压DC11.1V,额定容量4000mAh 额定功率（LED）3×3W,光源（LED）平均使用寿命≥ 100000h 连续放电时间8h（强光）/16h（工作光）/32h（频闪）充电时间6h（正常使用后）/8h（电池耗尽后） 电池使用寿命1000（循环）,外形尺寸70×169mm（直径×长） 重量0.85kg,外壳防护等级IP68(100米) |
| 24 | 消防用荧光棒 | 100 | 根 | 用于黑暗或烟雾环境中一次性照明和标识使用，颜色：橙色，长度大于30cm，工作时间从试样开始发光时计时，90min后试样仍能发光。 |
| 侦检器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 有毒气体探测仪 | 2 | 套 | 1、测量气体及量程：可燃气（EX）0-100%LEL；一氧化碳(CO)0-999.99PPM；硫化氢(H2S)0-99.99PPM；氧气(O2)0-30%VOL。 2、可同时检测氧气，可燃气，硫化氢，一氧化碳四种气体。 3、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。 4、≥2寸全彩色显示屏；支持PPM、mg/m3、%VOL和mg/L浓度单位自由切换，支持中文、英文操作界面自由切换。具有历史数据记录、自动存储数据和数据导出功能。便于戴手套操作。 5、检测方式：自由扩散式或主动泵吸式，主动泵吸式内置气泵可独立打开或关闭。 6、报警方式 ：声音报警在30cm处≥95dB、振动报警、光报警、人员跌倒报警。 7、工作温度：符合-20℃~60℃或优于。 8、配备可充电电池，工作时长≥10h。 9、防护等级：≥IP65。防爆等级不低于EXia ⅡC T4 Ga，具有防爆认证和防爆标识。 |
| 2 | 可燃气体探测仪 | 2 | 套 | 1、GB/T3836.1-2021《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》。 2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。 3、检测气体：氢气、乙炔、甲烷、丙烷等其他爆炸下限气体。 4、传感器类型：催化燃烧或红外原理可选。 5、测量范围：0-100%LEL，可按需选其他量程；分辨率：0.1%LEL。 6、响应时间：≤30秒。精度：≤±3%F.S。 7、数据记录：测量数据自动记录功能；电池容量：待机时间≥10小时。 8、报警方式：声、光及振动报警。 9、重量：≤300g。 10、防爆标志：≥IIC T4；防护等级≥IP66。 11、检测方式：扩散式。 12、产品必须中文名牌标注，提供中文使用说明书。 |
| 3 | 电子气象仪 | 1 | 套 | 包括但不限于：风速、风向、温度，湿度，气压等气象数据。 风速测量：风速范围优于：1-30m/s，精度：±0.3m/s，分辨率：≤0.015m/s。 风向测量：风向范围：360°/16 方位，精度：±3°，分辨率≤1°。 温度测量：温度范围优于：-40-80℃，精度：±0.3℃，分辨率≤0.1℃。 湿度测量：湿度范围：0-100%RH，精度：±5%HR，分辨率≤0.1%HR。 压力测量：大气压力范围 300-1100hpa，精度：±0.3hpa，分辨率≤0.1hpa. 一般要求：储存数据≥40000 条； 有显示屏同步显示气象数据； 中文操作系统； |
| 4 | 无线复合气体探测仪 | 1 | 个 | 气体种类：测量气体种类，能检测 10 种及以上气体（包括但不限于）：光气、环氧乙烷、氯气、TVOC、氰化氢、二氧化硫、可燃气体、氯化氢、一氧化碳、硫化氢。 气体检测精度≤±5%(F.S)； 检测范围优于： 环氧乙烷：0-50PPM、TVOC：0-50PPM、光气：0-10PPM、氯气：0-50PPM、氰化氢：0-20PPM、二氧化硫：0-20PPM、氯化氢：0-20PPM、可燃气体：0-100%LEL、氧气：0-30%VOL、一氧化碳：0-999.0PPM、硫化氢：0-99.0PPM 防护等级≥IP65； |
| 5 | 雷达生命探测仪 | 1 | 套 | 技术标准：一、雷达生命探测仪：设备需符合 XF3010-2020《消防用雷达生命探测仪》标准要求。 产品组成：包含雷达探测器主机 1 台、显示控制器 1 台、主机电池2 个、探测软件。 主要功能：雷达生命探测仪是采用微功率超宽带雷达技术与生物医学工程 技术的设备，适用于在自由空间和穿透非金属介质进行生命探测，主要用来对 被掩埋在倒塌建筑物、废墟、土壤等里的人类幸存者或对于烟、雾等环境中的 人类生命进行探测搜寻。 隔墙探测距离：至少能够穿透 58cm 墙体，静止生命体探测距离≥27m； 运 动生命体探测距离≥36m。穿透介质：砖墙、预制板、混凝土、土壤、岩石、木 材等非金属、含水量低的物体。 探测显示：对探测区域内是否存在生命体自动判别，并将探测到的静止目 标和运动目标以不同的图形显示。同时探测不少于 3 个生命体。 遥控距离：空旷环境下雷达主机和控制终端的无线通讯距离≥150 米。 穿透能力：能够连续穿透≥6m 厚砖混实体墙体探测到生命体。 操作终端： 操作系统：控制终端不低于 7 寸，中文操作系统。 通讯控制功能：显示控制终端应能通过遥控方式与雷达主机进行通信，并 能控制雷达主机工作。 探测精度：纵向平均误差≤10cm，横向平均误差≤29cm。 探测张角：≥120°，探测水平面积≥8400 ㎡，探测锥形体积≥84000m³。 模式选择：可对空气、废墟、穿墙等场景进行搜索模式的选择，实现优化 检测，可根据不同的环境选择不同的模式，将不需要探测的位置过滤掉。 可更换电池：单块电池续航时间≥12 小时；为加强野外搜索电池续航能 力，配备电池数量≥2 块。 通讯距离：≥150 米（空旷环境下）。 提示功能：探测仪检测到人员时，平板上有图案闪烁提醒。 历史记录：支持查看历史记录功能。 雷达主机（含电池）重量≤8KG。 雷达探测准确率≥95%。 雷达外壳防护等级≥IP67。 |
| 6 | 消防员红外热像仪 | 1 | 台 | 符合国家或行业标准：《消防用红外热像仪》（XF/T635-2023）。 屏幕尺寸：≥3.5 英寸。 具有温度测量值，电池耗量比例显示功能。 噪声等效温差：环境温度在 23℃±5℃，焦距为 50mm，F 数为 1 时，NETD≤0.2。 显示模式至少具备：黑热、白热、消防。自动调整图像。 温度漂移≤2℃。自动切换量程。 视场角大于 52*40。 温度: ≥ -20—+80℃,工作时间要求: 在环境温度:≤120℃ (120℃)， 正常工作时间 10min； 环境温度: ≤260℃ (260℃)，正常工作时间 5min。" 具视频录制和图像存储功能，内置≥32G。 测温模式：中心点、全屏最高温、最低温。 电池工作时间≥4 小时。 |
| 7 | 漏电探测仪 | 1 | 个 | 用于确定泄漏电源具体位置，具有声光报警功能，具有自我测试功能、绝缘机身； 可探知3米以内，120-220伏线路的漏电情况； 声光报警，警报频率会随着探测到的讯号强弱而自动改变； 频率范围：40Hz-70Hz； 绝缘体机身，可承受飞溅的水滴； 温度范围：-20℃-70℃； 测试模式：高敏度、低敏度、微调； |
| 8 | 电子酸碱测试仪 | 1 | 套 | 1、测量范围: pH(0-14pH) 2、测量精度: PH ：0.01pH，温度 ±1℃ 3、分辨率:PH0.01pH，温度 ±1℃ 4、温度补偿: 0~60℃手动补偿 5、消耗功率：2W 6、基本配置：PHB主机、塑壳PH复合电极、PH校准校准试样、短路插头、 |
| 9 | 测温仪 | 2 | 个 | 1.测量温度范围满足-50℃~1000℃;2.测量精度达到±2%; 3.响应时间≤500msrc;4.响应波长≥8um; 5.发射率：0.10~1.00连续可调;6.电池寿命≥12h; 7.物距≥80:1； |
| 10 | 激光测距仪 | 1 | 个 | 精度要求：距离精度≤±1m。 角度公差≤±1°。 角度精度≤±1°。" 倍率要求：放大倍数≥6 倍。 测量单位：mi（米）、Y（码）。 电源要求：可充电式锂电池。 操作温度：-10℃~+50℃。" 配置：便携式布包，电池，充电线，挂绳，使用说明书。 产品具有永久性标志。 |
| 警戒器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 锥形事故标志柱 | 10 | 根 | 橡胶路锥，两道高亮度反光晶格套，抗滚压，底座大小适当,便于立放。 |
| 2 | 隔离警示带 | 15 | 盘 | 消防隔离警示带主要用于灾害事故现场的警戒隔离。本产品分为不锈钢卷盘式设计，坚固可靠，使用时可达到收放自如的效果。卷盘内置经特殊处理的警示带，布材质，双面反光,防水。尺寸：约5CM*250米。警示带上印有“消防119”字样.。本产品操作简单，携带方便，使用时不会污染现场环境。色泽鲜艳，可多次重复使用。 |
| 3 | 各类警示牌 | 2 | 套 | 用于灾害事故现场警戒警示，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险五种标志。图案黄底黑字，材料为反光材料。 与标志杆配套使用。 材质∶铝合金板+反光字 |
| 4 | 闪光警示灯 | 5 | 个 | 灯珠LED*8颗，闪烁灯为红色光，闪烁频率60次/分钟，电池款。 |
| 5 | 手持扩音器 | 2 | 个 | 用于灾害事故现场指挥。具备:扩音、警音、录音等功能。 |
| 破拆器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 液压破拆工具组 | 2 | 套 | 1、产品应符合GB/T 17906-2021《消防应急救援装备》《液压破拆工具通用技术条件》。用于灾害事故现场作业，包含液压机动泵、 液压剪切器、液压扩张器、液压撑顶器、液压剪扩器和液压手动泵组成。 2、液压机动泵： （1）额定压力≥72Mpa*2； （2）发动机明示转速≥3200±200rpm （3）额定压力下流量≥0.66l/min，低压流量≥2.5L/min*2 （4具备倍速工作模式，该模式下额定压力流量≥1.3L/min，低压流量≥5.6L/min （5）重量≤26kg （3）配件：5米软管2套 3、液压撑顶器： （1）工作压力≥72MPa （2）最大撑顶力≥135KN （3）伸出长度≥1150mm，闭合长度≤650mm， （4）重量≤14kg 4、液压剪切器： （1）额定工作压力≥72Mpa （2）开口距离≥155mm （3）最大剪断能力（Q235材料）≥ф35mm(圆钢)/20mm(钢板)， （4）明示最大剪切力：≥640KN （5）重量≤15kg 5、液压剪扩器： （1）额定工作压力：≥72Mpa （2）剪切端部最大扩张距离：≥360 mm （3）最大扩张力：≥50KN （4）最大剪断能力：（Q235材料）≥ф35mm(圆钢)/20mm(钢板) （5）明示最大剪切力：≥320KN （6）牵拉力：≥60KN （7）重量≤15.0kg 6、液压扩张器： （1）额定工作压力≥72Mpa （2）最大扩张距离≥740mm （3最小扩张力≥40kn （4）最大扩张力≥125KN （5）重量(工作状态)≤20kg 7、液压手动泵： （1）额定压力下流量≥1.5ml/次 （2）低压流量≥12ml/次 （3）手柄操作力≤290KN （4）重量≤7.8kg |
| 2 | 手动破拆工具组 | 2 | 套 | 1、符合《GB32459-2015消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》要求； 2、主要功能：消防救援队伍使用的紧急救援破拆工具,可完成撬、拧、凿、切割、劈砍等操作，能穿透砖石水泥建筑、金属片及众多复合材料； 3、手动破拆工具组： 伸缩冲击撬杆：伸缩长度≥605mm，冲击行程≥260mm金属切割器：长度≥300mm； 长平凿：长度≥380mm； 短平凿：长度≥275mm； 尖凿（钎子）：长度≥390mm； 短尖凿：长度≥285mm； |
| 3 | 机动链锯 | 2 | 具 | 1、适用于救援队员在救援过程中对树木和木材及塑料的切割。 2、功率≥3.6KW。 3、重量:56.6Kg 4、发动机排量≥70CC 5、导板长度≥460nm 6、最大切割深度≥450nm |
| 4 | 无齿锯 | 2 | 具 | 用于执行救援任务时，对物体进行切割，以满足施救条件等场景。 1.符合GB 32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准要求， 2.用于切割钢筋混凝土、金属、石材、木材、橡胶、PVC、玻璃、碳纤维等材料。 3.排量≥118cc； 4.功率≥5.4kw， 5.净重≦11㎏（不含锯片和油）； 6.锯片尺寸≥400mm，最大切割深度≥145mm。 |
| 5 | 玻璃破碎器 | 1 | 台 | 玻璃破碎器根据公安、消防、矿山、石油化工等抢险救援实际工作的需要，装配的一套具有实际使用价值的工具组。广泛实用于公路、铁路、大型客轮、地铁、矿山机车的抢险救援。该玻璃破碎工具组可对各种材质的玻璃进行破碎。符合公安部消防局城市消防站器材配置要求。 配置：玻璃切割机：1 台；玻璃切割片：3 片；充电式电钻：1 台； 大理石玻璃钻头：Ф100mm1 个、Ф50mm3 个、Ф25mm3 个） 玻璃强力钳：1 把；单爪玻璃吸盘：1 个；自控注油玻璃刀：1 个 金刚石玻璃圆锉：1 把（8×200mm）；金刚石玻璃平锉：1 把（8×200mm） 玻璃破碎锤：1 把；充电电池：2 块；充电器：1 个 |
| 6 | 多功能刀具 | 5 | 套 | 重量≤400 克 优质不锈钢，携带方便 采用优质不锈钢制做，经久耐用。电木把手，手感舒服。 【主要工具】1.钳子；2.十字螺丝刀；3.双面戳刀；4.木锯刀；5.小刀； 6.开瓶器；7.一字改锥；8.钢丝剪；9.斧子。 |
| 7 | 混凝土破拆工具组 | 1 | 套 | 1、所投圆锯、链锯的性能参数应符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》的规定； 2、用于对混凝土等板材构件进行破拆，整套包括：液压动力站、手持式液压岩芯钻、液压圆盘锯、液压链锯及相关附件； 3、液压动力站：功率≥9.5KW；液压输出最大压力：≥155bar；流压流量：≤20-30lpm； 4、液压油箱≥13L，燃油油箱≥6.5L；重量≤100Kg； 5、手持式液压钻孔机：可在水泥混凝土、钢筋混凝土、沥青混凝土、岩石上钻孔或进行岩芯取样； 6、工作压力（bar）:≥105；最大转速（rpm）:≥600；钻孔直径(mm):≥200mm； 7、配置Φ32mm,Φ76mm,Φ102mm 不同直径金刚石钻头，每种两个；重量：≤10kg； 8、液压圆盘锯：切割深度：≥130mm，锯片尺寸≥350mm。重量：≤10kg；液压流量：≤26-34lpm，最大压力：≥160bar； 9、液压链锯：链板尺寸：≤380mm;切割深度：≥380mm；重量：≤12kg；液压流量：≤26-34lpm，最大压力：≥170bar。 |
| 8 | 液压开门器 | 1 | 套 | 液压开门器与液压手动泵组合使用，用于住宅、宾馆及商业楼宇的开启门窗的救援，快速打开锁死的房门、卷帘门；主体部分为高强度合金制造体积小、重量轻、携带方便；开启力大、开启能力强；可在有爆炸危险的场所使用。 额定工作压力70Mpa，油管长度多2m;开门器工作参数:额定工作压力多70Mpa，最大开启力50KH，闭合长度:250mm，最大开启高度300mm，最大摧顶高度多380mm。 |
| 9 | 毁锁器 | 1 | 套 | 配 置：专用特种钻头螺丝，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱。 1、充电式电钻 速度：一级齿轮：0-450转/分；二级齿轮：0-1400转/分；三级齿轮：0-1800转/分； 冲击：一级齿轮：0-7650转/分；二级齿轮:0-23800转/分；三级齿轮:0-30600转/分； 最大钻距：47牛顿/米；钻夹头：13毫米； 钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：13/45/14毫米； 重量（不含电池组）：0.7千克。 2、锂电电压：18V；容量：2400毫安时；重量：0.4千克。 3、充电器输入电压：100-240VAC 50/60Hz； 充电时间：60分钟。 |
| 10 | 多功能挠钩 | 2 | 套 | 消防挠钩更换杆头后派生出的产品有：消防斧、消防木榔头、消防爪耙，消防撑顶器、长柄消防锯、消防剪等，同时由于挠杆柄采用高强度的绝缘材料作成，挠杆为多节组合式，且杆头更换简便快捷，可在救灾现场根据场所条件要求，组合变换出不同长短的杆柄。同时还可以根据现场需求，在不同长度的柄上接上不同功能的杆头，从而实现多功能头和各种长度杆柄的组合使用方式。该多功能消防挠钩，不仅可以取代原来消防车辆配置的多种规格型号的工具，也节省器材占用的空间，同时从装备本身的实用性、人性化、多功能化等方面为消防部队提供了一个最佳的选择。 1.本套产品由10件杆头、2根杆柄和10个缩节组成。 2.杆头分别为：六齿耙、镰刀、木锤、剪刀组件、双钩、钢叉、单钩枪、双钩枪、劈刀、钢锹。 |
| 11 | 绝缘剪断钳 | 2 | 把 | 1、1.整体要求 1.1符合绝缘剪断钳试验大纲。 1.2用于事故现场电线电缆或其它带电体的剪切。 2.技术性能 2.1剪切硬度≤HRC30。 2.2刀头硬度≥80HRA。 2.2可剪断直径16m以下电线、钢筋，耐高压达5000V。 2.3尺寸为36寸 |
| 救生器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 躯体固定气囊 | 2 | 套 | 1、躯体固定气囊外层材料采用防寒荧光面料，内充高分子颗粒，配有专用真空泵、头垫和脚垫。 2、展开尺寸：≤200*150cm。 3、重量：≤7kg。 至少满足-30℃和 80℃状态下维持时间≥45h。 |
| 2 | 肢体固定气囊 | 2 | 套 | 1.能够固定伤员肢体，保护骨折部位免受伤害。通过负压装置，成为坚硬的固定面，起到固定保护的作用， PVC材料制成，表面不容易损坏，可洗涤。在真空状态下把伤员的骨折或脱臼的部位固定住，可保持2-3天。不妨碍X光、CT、MRI检查。 2.每套包括3块气囊(手臂气囊尺寸≥60×40cm、腿部气囊尺寸≥100×60cm、脚腕气囊尺寸≥50×40cm)、手泵、手提包。 3.质保期≥2年，质保期与商务要求冲突的，以商务要求为准。 |
| 3 | 消防过滤式自救呼吸器 | 30 | 具 | 1.防护时间：≥30分钟，防毒、防火、防热辐射、防烟多种保护，密封性好，适用于各种面型。 2. 防护对象：一氧化碳（CO）、氰化氢（HCN）、毒烟、毒雾。 3.油透过系数∠5%。 4. 吸气阻力∠800pa，呼气阻力∠300pa. 5. 质量：≤420g |
| 4 | 救生照明线 | 2 | 盘 | 救生照明线具有大容量供电电池，具有在10多个小时连续照明下亮度不变的特点，根据使用的需要可以多组串连或并联使用，用于地铁，隧道，地下商场，大型舰船等屏蔽空间的照明和导向。 技术指标： 系统供电电压：＞ DC12V（最高16.8V） 内部供电电池容量：＞25安时 发光亮度：≥11cd/m2 绝缘电阻：＞50兆欧 反光标记间隔：2±0.5m 发光种类：常亮、闪亮（可以定购常亮，慢闪，快闪） 闪烁频率：1Hz-2Hz 常亮工作时间：>8h 闪亮工作时间：＞16h 单条线体拉力：＞300N 配置： 100m照明线线卷：1盘 充电器：1个 充电线：1根 |
| 5 | 折叠式担架 | 3 | 副 | 1、采用金属框架，带轮、带支腿，表面质材便于洗消； 2、可折叠，展开尺寸（长×宽×高）≥1900×500×150mm；折叠尺寸（长×宽×高）≤1000×500×100mm； 3、保险带配备≥2条，≥4个绳索固定点； 4、承重≥100kg； 5、自重≤5kg。 |
| 6 | 稳固保护附件 | 1 | 套 | 1.稳固保护附件用于对事故车辆或救援现场物体的支撑稳固，须满足如下配置及其参数： 2.最长单边长度＞50厘米，厚度＞5厘米的长条形垫块，2个。 3.最长单边长度＞50厘米，最大高度＞5厘米的三角形或阶梯形垫块，2个；与之配套使用的滑行垫块，2个。 4.单边长度＞15厘米，厚度＞5厘米的小垫块，4个。5.单边长度＞15厘米，厚度＞3厘米的小垫块，4个。 6.单边长度＞15厘米，最大高度＞5厘米的小三角形块，4个。 |
| 7 | 多功能担架 | 2 | 副 | 1.采用ABS工程塑料材质，可水平抬运、垂直及水平吊运，配备专用绑带、吊带等。2.载重≥150Kg。 3.拉伸强度≥5000N，撕裂强度≥2000N。 4.垂直吊带断裂强力≥6500N，平行吊带断裂强力≥7000N。 5.工作温度范围至少满足-20℃~40℃。6.展开尺寸≥2400×900mm。 7.担架可卷曲存放，配备一个可背的防水袋。8.重量≤5kg。 |
| 8 | 消防救生气垫 | 1 | 套 | 符合XF631-2006《消防救生气垫》标准。消防救生气垫，是营救从高处下跳的人员的救生充气软垫。适用于高层建筑遇险人员的地面救护。是消防救灾等部门必备的安全救生设备,外形尺寸（m）：（6±0.2）×（8±0.2）×（2±0.1），最大救生高度：16米，气垫承接面面料的氧指数≥26，主体原材料抗拉强力：径向≥28KN/m，纬向≥25KN/m，充气时间≤50s，补气时间≤25s，气垫质量≤95kg，顶部中间部位设有反光标志，使逃生者易于看清目标跳下。 |
| 9 | 救生缓降器 | 4 | 个 | 产品整体各项技术性能均符合GA413-2003《救生缓降器》标准要求。 由挂钩或吊环、吊带、绳索及速度控制器等组成。安全负荷不低于638N±5N，往返式； 绳索直径不小于3mm， 安全带宽50mm～80mm，安全带厚2mm～3mm，安全带长1000mm～1800mm ，工作高度范围：30M。 |
| 10 | 医药急救箱 | 2 | 个 | - 总体性能符合市场准入标准的要求， - 2.用于放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等。 3.含13cm丁字开口器、14cm止血钳、镊子、普通手术剪、体温计、注射针筒（50ml、20ml、5ml）各1个，纱布、绷带、医用胶带、棉签各2包、乳胶止血带、吊带、骨夹板1包（内含4块）。 |
| 11 | 气动起重气垫 | 1 | 套 | 产品符合《救援起重气垫大纲》 1、气动起重气垫采用高强度橡胶及增强性材料制成，具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等性能，依靠气垫充气后产生的体积膊胀起到支撑和托举作用。 2、用于交通事故，房屋倒塌救援事故现场救援。必要时可将两个气动起重气垫重叠使用，以满足起重高度的要求。起重吨位大，超薄型，厚度25±2毫米；对工作环境无特殊要求，可用于软土、雪地、砾石、垃圾等场所；由高压气瓶提供动力,表面防滑网纹、边缘加厚设计、动作迅速，可在10-60S完成举升、支撑。气动起重气垫充气后，气垫膨胀，从而起到支撑、托举、平移的作用。特别在狭小的工作界面中使用，可达到良好的效果。 主要参数： 1、额定工作压力:1.2Mpa， 2、额定最大起重力：≥105KN 3、垫体厚度≤25mm 3、充气时间：＜60s，支撑高度：150～600mm，环境温度：-30℃～＋60℃。 4、全套气动起重气垫5T，10T，20T，32T，40T合计5种规格，配套气垫专用箱。 5、气密性能：气垫经1.5倍额定工作压力的气密性测试后，工作正常，且无泄漏、无破裂现象。 6、配套使用附件至少包括充气管路1根（包含：压力表、减压阀、开关阀、放气阀等），配管一根，6.8L碳纤维气瓶1只，充气装置箱1个。 |
| 12 | 救援支架 | 1 | 组 | 1.主要用于高处、悬崖及井下救援作业。采用铝合金框架，配有手摇式绞盘，三角架顶端装有环形挂钩。绞盘的安全自锁装置，摇扳可停留在任何位置不滑脱。 2.绞架支撑高度≥2m。 3.牵引绞盘：钢丝绳提升力≥2200N，钢丝绳长度≥30米。 4.最大载重≥300kg。 5.整体重量≤80kg。 |
| 13 | 救生抛投器 | 1 | 套 | 1.兼容水上、陆地2种使用模式，使用压缩空气为抛射动力，8MPa≤工作压力范围≤10MPa； 2.主体重量≤15KG（净重不含底座），抛射质量≥1.5KG； 3.发射初速:≥60m/s，水用时抛射自动充气救生圈距离≥200m，陆用时抛射距离≥230m； 4.水用救援弹浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生浮力≥8KG； 5.抛绳规格：配备φ3mm×250m三种抛绳，抛绳拉力≥2000N，救援弹、救援绳及水用保护套可反复使用； |
| 14 | 敛尸袋 | 20 | 个 | 1、用于对遇难人员尸体的包裹和搬运； 2、高强度防水面料，密闭性拉链； 3、承重能力150kg； |
| 15 | 支撑保护套具 | 1 | 套 | 1、符合相关标准要求；适用于事故救援和灾难控制。 2、所有设备及配件均用高强度航空铝制成，强度高、重量轻，即可手动也可气动，支撑柱与延长柱、附件、梁支撑、支撑托盘一起使用可使产品的应用领域更广泛。所有部件经阳极涂层处理；支撑柱采用精密的双头直角螺纹支撑杆，可手动或气动快速支撑，采用直角内螺纹螺母手动锁紧， 并可借助勾头扳手进行微调，微调精度达到1mm，可垂直、水平和斜支撑操作；操作更加快捷、方便，有效的缩短支护所需时间。 3、安全系数4:1，单根纵向承载能力26T,可组成重型三角救援支架等；组合快速、方便。三脚架可垂直下放物品， 一次可将1人送到特殊位置。可用于高处救援。 4、908～1308mm的支撑柱3根，1208～1808mm的支撑柱3根，300mm延长柱3根，500mm延长柱3根，三脚救援支架顶端部件1件，30米手动绞盘1件、及其它附件33件（L型3个、U型3个、十字型2个.45度牵引底座3个、方形底座4个、双凸联接件2个、双凹联接件2个，带钩牵引器2个、圆形平地支撑头2个、圆形平地带尖支撑头2个、手动绞盘及底座1个、复式操控仪1个、脚踏泵1个、高压气管2个、勾形扳手2个，地钉3个等）； |
| 堵漏器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 外封式堵漏袋 | 1 | 套 | 1、由高强度橡胶和增强材料复合制成，厚度小于15毫米，适用于封堵罐状类容器窄缝状裂口及孔洞。其具有耐化学腐蚀、耐油性好，耐热性能稳定、抗老化等显著特点。是消防抢险救援必备堵漏工具。 2、主要参数： 2-1、套装组成：堵漏袋、脚踏气泵组件、充气软管、排气接头、捆扎带； 2-2、系统工作压力：≥0.4MPa； 2-3、环境温度：-30℃～+60℃ 2-4、各充气时间：≥23s； 2-5、袋体轮廓尺寸(mm)：600×300×10，1000×300×10； 2-6、各袋体质量：≤5kg； 2-7、可堵漏压力：≤0.3MPa； 2-8、使用范围:直径不大于2.5m的管道和罐状容器；直径不大于100mm的孔洞状泄漏口；长度不大于250mm、宽度不大于5mm的线状泄漏口； 2-9、适用封堵范围： a、直径不大于2.5m的罐状容器，b、裂缝长度小于150mm的容器。 |
| 2 | 捆绑式堵漏袋 | 1 | 套 | 1、捆绑堵漏袋是根据金属、塑料、玻璃钢材质的各类管道、罐车、容器罐的规格和泄漏形状用橡胶制作出的充气捆绑式堵漏袋。应用于各种金属塑料玻璃钢材质各类管道、罐车、容器罐。 2、主要参数： 2-1、规格:675×310×10mm、1100×310×10mm； 2-2、材质：高强度橡胶和增强复合材料； 2-3、组成：堵漏袋、脚踏气泵组件、充气软管、排气接头、捆扎带； 2-4、额定工作压力：≤0.4MPa； 2-5、封堵压力:≤0.3MPa； 2-6、各充气时间:≤25s； 2-7、环境温度：-50c到185℃； 2-8、袋体质量：≤4kg，≤6kg； 2-9、使用范围:直径不大于2.5m的管道和罐状容器；直径不大于100mm的孔洞状泄漏口；长度不大于250mm、宽度不大于5mm的线状泄漏口； |
| 3 | 下水道阻流袋 | 1 | 个 | 1、用于阻断有毒有害液体沿沟渠或探井流动、扩散，将气囊塞入沟渠、探井充入气体即可。橡胶材质制成,具有防酸碱性和强密封性。 2、主要参数： 2-1、紧急封闭直径300-500mm； 2-2、袋体轮廓尺寸（mm）:275×375； 2-3、额定工作压力≥0.4MPa； 2-4、充气时间：≤25s； 2-5、重量：≤6kg； 2-6、可封堵压力：≤0.3MPa； 2-7、套装组成：堵漏袋1个、脚踏气泵组件1个、充气软管1根、排气接头1个、铝合金箱一只。 |
| 4 | 金属堵漏套管 | 1 | 套 | 1、金属堵漏套管结构简单、堵漏方便，它是消防部队和其它应急救援部门处理管道泄漏事故的重要工具。由一系列金属堵漏套、胶垫和专业扳手等工具组成。 2、主要参数： 2-1、适用介质温度：-70℃到250℃； 2-2、可堵压力≤2.5Mpa； 2-3、耐内压力（修复后能承受的介质压力）：≤2.5Mpa； 2-4、具体组成（外径×长度）：φ50mm×75mm，φ55mm×75mm，φ65mm×75mm，φ65mm×150mm，φ72mm×150mm，φ76mm×150mm，φ93mm×150mm，φ114mm×150mm，φ125mm×150mm，φ137mm×150mm，套管专用扳手，铝合金箱个一只。 |
| 5 | 注入式堵漏工具 | 1 | 组 | 1、注入式堵漏工具适用于化工、化肥、炼油、煤气、发电、冶金等行业装置 管道上的各种静密封点堵漏密封，如：法兰、阀门、接头、弯头、三通管 等破损泄漏及储油塔、煤气柜、变压器等泄漏。注入式堵漏工具由手动高 压泵、注胶枪及一组注胶接头组成，可在在不停工、不停车及不动用电焊 火种条件下，采用内部注射密封剂料，表面粘接、钢带捆扎等工艺手段加以解决。 2、适用介质温度在-200至230℃、压力≤30MPa的泄漏。 3、具体配置如下： 3-1、注胶枪1把，材质：合金钢； 3-2、堵漏胶1盒，（白胶2支、蓝胶3支） 3-3、手动高压油泵 1 台； 3-4、专用高压油泵（附快速接头）1 根； 3-5、旋塞阀（M12）2 只，材质：合金钢； 3-6、注胶螺母：（M12、M14、M16、M18、M20、M22各一只），材质合金钢； 3-7、注胶螺杆：（M12、M14、M16、M18、M20、M22 各一只），材质不锈钢材质； 3-8、便携式铝合金工具箱 1 只； |
| 6 | 磁压式堵漏工具 | 1 | 组 | 1、用于罐体和管道表面点状、线状泄漏的作业。利用磁压，吸住泄漏的有磁金属表面，可阻止内压液体流出，让胶体有时间凝固，达到堵漏大型管道、槽车、立卧罐等泄漏目的。 2、具体配置： 2-1、磁压堵漏主体 1只 2-2、磁压式堵漏器极靴 4块 2-3、专用胶带 1卷 2-4、快速堵漏胶 2盒 2-5、铝合金箱 1个 3、磁压式堵漏工具外表面光滑平整，无毛刺、批峰、裂纹和缩孔等缺陷，装 配正确、使用灵活。 4、适用压力：≤0.8MPa，适用温度：-40℃到80℃。 5、磁压式堵漏工具吸附力≥300kg，最大抗拉脱能力≥1000kg，修复后可承受压力为≥2.5MPa。 6、固化时间：两种组分的堵漏胶等比例混合后，能在（2～10）min内完成固化。 |
| 7 | 木制堵漏楔 | 2 | 套 | 1、用于各类孔洞状较低压力的堵漏作业。精选红松木制作，经蒸馏、防腐、干燥、绝缘等工序处理制成，防裂、不变形。 2、适用范围：用于各类孔、洞、裂缝等压力较低的堵漏作业。 3、主要参数： 3-1、适用温度范围-50℃至 80℃，承受泄漏介质压力0.4Mpa，适用于低压，低腐蚀的介质泄漏。 3-2、磁吸器：额定起重能力≥300kg,圆柱形起重能力≥150kg，最大抗拉脱能力≥1000kg； 3-3、修复后可承受压力2.5Mpa； |
| 8 | 无火花工具 | 2 | 套 | 1、无火花消防工具采用优质铝青铜材料精制而成，主要应用于因产生火花而有可能引起爆炸危险的矿山、钢铁、煤气、天然气、库房等作业场所，是石油、化工、轻工、医药、印染、油漆、造船等行业消防抢险时不可缺少的安全性工具。配置规格共≥11种。 2、抗拉强度＞105kgf/mm2 硬度HRC≥35 |
| 照明、排烟器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 移动式排烟机 | 1 | 台 | 1.整体性能 1.1符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准。 1.2采用不锈钢导风筒，轮轴式支架，由小型汽油机直接驱动风扇叶轮。 2.技术参数 2.1额定转速：≥3600r/min； 2.2额定风量：≥7000m³/h； 2.3额定功率：2.1kW； 2.4燃料种类：92#汽油； 2.5叶轮直径：420±10mm； 2.6整机重量：≤30kg； 2.7噪声：≤110dB(A)； 2.8内燃机低温启动性能：≤23s； 2.9燃油机容积：可保证排烟机在额定转速下连转1h。 |
| 2 | 坑道小型空气输送机 | 1 | 台 | 1、配备伸缩风管≥2条，单条伸缩风管展开后长度≥5米。 2、无阻碍风量：≥20㎥/min。 3、电机：≥220V，功率：≥500W，电流：≥1A；叶轮：≥15cm×7片；噪音：≤75分贝。 4、重量：≤8kg。 5、排烟机体积：≤370×320×370mm。 6、可快速实现正负压模式转换。 |
| 3 | 移动照明灯组 | 2 | 套 | 1、检验依据：GB 26755-2011《消防移动式照明装置》 - 绝缘电阻应大于500MΩ - 3、耐压强度：试验后应无击穿、闪络现象。 4、.可靠性：照明装置经100个工作周期可靠性试验后，照明装置应能正常工作。 5、气候机械环境适应性：高温试验、低温试验、恒定湿热试验、雨淋试验、振动试验，试验后，照明装置应能正常工作。 6、升降时间：升降高度不大于5m，上升、下降≤60s 7、限位性能：1h内升降杆下滑应不超过6cm。 8、抗弯性能：在承受一定的水平拉力后，不得产生永久性变形。 9、水平回转角≥360°，俯仰角≥60° 10、照度：照明装置在10m处≥100Lx 11、防护性能：照明系统防护性能应符合GB4208规定的IP55的要求。 12、发电机、升降杆、脚轮、灯头、等组成。 13、光源类型：卤素灯头为4个，单个灯头功率≥500W 14、连续工作时间：可接市电供电长时使用 15、发电机组一次注满燃油：13 h ， 伸缩气缸：最小高度 1.8 m ，最大升起高度 4m |
| 4 | 移动发电机 | 2 | 台 | 1.额定功率：≥5kw。 2.净重：≤50kg； 3.额定电压：220V； 4.使用时间：燃油满载使用时间≥12h； 5.组成：油箱、启动电瓶、发动机、供电模块等组成； |
| 5 | 水力排烟机 | 2 | 台 | 额定供水压力≥0.8Mpa 风扇47Cm*7个叶片 PPV风量15000-18000m3 /h 喷水量12L/min 消烟率65% 质量≤38kg |
| 其他器材 |  |  |  |  |
| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 水幕水带 | 5 | 盘 | 1、符合《消防水带》 GB6246-2011的要求。 2、水带在端部附近中心线两侧有印产品名称、设计工作压力、规格（公称内径及长度）、经线、纬线及衬里材质、生产厂名、注册商标、生产日期。织物层原材料采用涤纶长丝，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。 3、在一定压力下能喷射形成水雾状屏障，能有效起到防火分隔、降低辐射热、稀释有毒气体浓度等的作用。喷雾孔铆钉光滑，无毛刺锈蚀，两喷雾孔间距35cm。 4、主要参数：水带内径直径63.5﹢2mm，标准工作压力：1.6MPa,爆破压力≥5.4MPa,轴向延伸率≤2%，直径膨胀率≤5%，织物层与衬里之间的附着强度≥36N/25mm，扯断伸长率≥413%，扯断强度≥59MPa，单位长度质量＜230g/m，水带单根长度20m。 5、含卡式消防接口并捆扎牢固，无渗水。接口公称直径65mm,密封性能: 0.3Mpa水压下无渗漏,铝合金材质，适用介质: 水、泡沫混合液。 |
| 2 | 大流量移动消防炮 | 2 | 门 | 符合GB19156-2003、GB19156-2019标准；同时具备遥控、电控、手控，可交叉操作，不受手动电控转换制约，完成水平回转、俯仰转动、喷射流态（直流和喷雾）可调的特点，炮体与底座可拆卸、多爪法兰连接、一体式折叠支架、三入水口集水器，电池可快速拆卸，便于储存充电。该炮与同类产品相比，具有体积小、重量轻、流量大、射程远、操作简便，可方便快速地装上专用泡沫管，直接喷射清水泡沫或蛋白泡沫，非常适用于易燃易爆危险石油化工企业、油罐区、输油码头、大型仓库或消防车难以进入的火场。额定工作压力：1.0MPa；炮体材质：铝合金；无线遥控器启动至消防炮动作的响应时间≤1s；无线遥控距离≥150m；流量≥80（L/S）；射程：≥85m；最大喷雾角度≥120°；俯仰角度：+30°～ +70°；水平回转角度：90°；进水口连接方式：80消防水带接口×3。 |
| 3 | 空气充填泵 | 1 | 台 | 输气流量：≥300L/min；填充压力：≥30MPa； 驱动：三相电动机（适用于国内电压和频率）；电动机功率：≥5.5kw； 转速：≥1300rpm；噪音：≤83 分贝； 可以同时给≥2 个气瓶充气；充满两个 6.8L 气瓶≤13 分钟； 压缩级数：3 级；采用高效油泵润滑，有低油位保护开关，配备机油泵或相关装置，能够强制给末级缸润滑、散热，保证机器正常运行； 按钮控制充气泵的启动和停止，有反相序保护，低油位保护，电机过热保护，低电压保护功能； 可根据使用压力设定值自动停机，带运行计时器，具有自动排污、污水收集功能，同时具有手动排污功能； 过滤系统：带 3 级过滤系统，至少保证 1000m³空气净化量； 净重：＜160kg； 带有轮子，方便移动； 带有中文液晶显示屏，带有计时模块。 |
| 4 | 高倍数泡沫发生器 | 1 | 个 | 符合GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准； 1、具有发泡量大、体积小、操作简便等特点，配备吸液孔及吸液软管； 2、具备产生高倍数泡沫、细水雾稀释降温、正压排烟机等功能； 3、工作模式为水力驱动、共2个接口分为一进口、一出口（出水口带有开关可控制流量）； 4、材料：应采用耐腐蚀材料或作相应的防腐处理，由不锈钢材料制成，抗腐蚀能力强； 5、发泡倍数：300-600，混合比：3-6%； 6、水流量200-300L/min,工作压力：0.3Mpa～1.0Mpa；发泡量：≥150m³/min； 7、重量：≤30kg。 |
| 5 | 消防移动储水装置 | 1 | 个 | 1、整体要求 1.1用于储存消防用水 2、技术要求 2.1储水量：≥20吨； 2.2尺寸：高≥1m，直径≥6m； 2.3单体质量：≤85kg； 2.4主体材质：PVC； 2.5材质厚度：≥1.2mm； 2.6配备排水口； |
| 6 | 多功能消防水枪 | 15 | 支 | 符合GB8181-2005标准要求；具有直流、开花、喷雾之功能，反冲力小，喷射距离元，水流量可随意控制，自动调整水带至直通状态，防止 水带扭结，可高度细化喷雾，兼作消烟装置，设计精密，密封性好，提携方便，辅助把握，具有目前常规水枪与同类水枪不可比拟的优势，不锈钢球阀开关。流量可调。主要适用于各种火场的灭火和降温，显著提高消防人员的安全。接口通径：65mm，额定压力: 0.6 Mpa，流量: 2.5L/S-5L/S-6.5L/S-8L/S多档可调，射程：直流射程≥32（m），喷雾角: 0-120°; 重量：≤2公斤。 |
| 7 | 直流水枪 | 10 | 支 | 符合GB8181-2005标准；主要用来喷射柱状（密集）水射流进行灭火或冷却，也可用于建筑冲洗，水力挖土农田喷灌，矿山采崛等。该水枪射流冲击力大、有效射程远、流量大、结构简单、使用方便。适用于远距离扑救一般固体物质（A类）火灾。 进水口公称通径:65mm；出水口公称通径:19mm；工作压力:0.35Mpa；最大射程:≥28m；操作力矩≤2N.m。球阀开关，带背带，适用介质: 水、泡沫混合液. |
| 8 | 穿刺式破拆水枪 | 1 | 支 | 通过穿刺头进行注水，以达到直接灭火的目的，专为扑灭处于封闭或者隐蔽位置的火灾。枪体由铝合金制成，枪头由不锈钢制成；进水口公称口径：DN65；工作压力：0.8Mpa；流量：≥500L/Min；长度：≥1.25m；重量：≤2.6kg。 |
| 9 | 转角水枪 | 2 | 支 | 具有直流、开花、穿刺等功能，适用于房顶、吊顶、烟囱、油烟道、阴沟、船舱及大型车辆等其他死角发生暗火火灾的扑救和喷射洒。进水口公称口径：DN65；额定压力：0.6Mpa；流量：≥5L/S；射程：≥22m；工作压力：0.2-0.8MPa；喷雾角：≥115°，长度≤1.2cm，重量≤2.5kg。 |
| 10 | 中压分水器 | 2 | 个 | 符合GA868-2010标准；从水带干线分出水带支线所必须的连接器具，每个分水器有一个进水口和三个出水口，可供同时使用，也可分别使用。出水口均装有球阀，可以随时开关，控制水流，便于增加和调换支线水带，以适宜扑灭火灾及果园灌溉等场合的需要。工作压力：1.6MPa,进水口:卡式接口,口径80mm，出水口:卡式接口,口径3*65mm,开启压力≤136.4N。 |
| 11 | 异型异径接口 | 2 | 个 | 1.产品符合国家有关行业标准，用于消防水带之间的连接，便于办理送水或泡沫混合液进行灭火，由铸造铝合金加工而成，使用方便、快捷、可靠、体积小、重量轻。 |
| 12 | 消防水带带压堵漏装置 | 2 | 套 | 1、带压水带堵漏套装用于水带发生破裂泄漏时采取的一种快速堵漏方式，使水带能正常使用，从而解决因水带泄漏引起的压力不足等问题，保障消防员及时有效地完成救援任务。 本产品具有体积小、重量轻、操作简便、灵活可靠、方便携带等特点。该带压水带堵漏套装适用于各种规格的消防水带，是消防安全配套设施不可或缺的堵漏装备。 2、适用水带规格：65、80； 3、堵漏压力：≤1.6MPa； 4、适用泄漏口：孔状泄漏口≤∮15mm。 |
| 13 | 移车器 | 4 | 只 | 1.主要用于清除路面故障，移走违停、故障车辆。配置要求：移车器每套四台，每台由万向脚轮、油泵、滚筒、回油阀、踏板和安全插销组成； 2.单台额定载荷≥300kg； 3.单台最大拉伸长度≥200mm； 4.单台重量≤25kg。 |
| 14 | 单兵图像传输设备 | 1 | 套 | 产品要求 产品集成高清视频无线网络实时上传、本地存储、集群语音、可视对讲功能为一体，辅助以北斗/GPS双模定位，重力传感，指纹采集识别，蓝牙传输等功能模块，配备外接小型高清摄像头和耳机，广泛应用于现场取证、远程指挥、远程会商、应急抢险调度等场合。手持式4G安卓智能终端，采用三防IP67设计、Android7.1操作系统、ARM 真八核2.0GHz处理器、内置外接双高清视频源、4寸高亮度显示屏、以及大容量电池。 产品配置包括：指挥平台：1套、手持音视频智能终端：1套 胸章式摄像头：1套 二、技术指标 1、操作系统：安卓7.1版本 2、CPU：8核、主频2.0GHz 3、内存：64GB ROM+2GB RAM 4、显示屏：4寸，高亮度400流明；分辨率800*480 5、触摸屏：4寸，电容式触摸屏支持5点触摸 6、外置视频：800万内置摄像头，支持双码流； 7、内置视频：800万内置摄像头，支持双码流； 8、视频编码：H.265/H.264编码；内外置：编码1080P/抓图1080P 9、音频编码：ADPCM/G711A/G711U/AMR/AAC/音频采集频率8KHZ 10、存储：TF卡存储；支持128GB容量支持加密TF卡 11、显示输出: 标准HDMI-D接口 12、4G网络：TDD_LTE: Band38/39/40/41 13、WIFI网络：802.11 b/g/n/ac 2.4G&5.8G 14、蓝牙: 支持4.1版本；对接蓝牙耳机用于音频通话 15、NFC（选配）：支持IEC14443 TypeA/B 16、音频：3组双向通道；3选1使用；优先级：蓝牙>mic>内置 17、定位系统：GPS/北斗/格洛纳斯 18、传感器：内置重力传感器；内置震动模块 19、指纹识别：按压式指纹识别功能，可使用指纹登录系统，便于权限控制 20、按键：开关机/抓拍/录像/SOS/PTT /Home/Menu/ Back 21、USB：Micro USB2.0 22、电池：标配7.4V/3300mAh电池 23、尺寸：153 mm *77 mm *35 mm（加上腰夹厚52 mm） |
| 15 | 手动隔膜抽吸泵 | 1 | 台 | 用于罐体、水井或水池的快速排水，输转有毒、有害液体。排液量≥3t/小时，最大吸入颗粒≥10mm,采用耐腐蚀材料制成，安全防爆,可以对危险及非危险液体进行排污；全手动操作，携带方便，安装快捷。 配备泵身固定板； 3米排水管，带有阳螺纹快速接头。 |
| 16 | 防爆输转泵 | 1 | 台 | 主要用于迅速抽取柴油、机油、液体食品、废水、泥浆、化工危险液体、放射性废料等。泵管采用304不锈钢材质，防爆电机，配接地线使用。 参数： 流量：150L/min 扬程：10m 转速：12000r/min 功率：0.88kw 进口口径：50mm、出口口径：25mm 重量：9kg |
| 17 | 黏稠液体抽吸泵 | 1 | 台 | 主要用于抽吸粘稠、颗粒、浑浊不清的有害有毒化学液体及泥浆； 功能：干湿两用。 容量：70L 电压：100V-240V 频率：50Hz-60Hz 功率：1200W 桶直径：350mm 冷却模式：循环冷风 气流量：55L/S 真空吸力：≥18 Kpa |
| 18 | 有毒物质密封桶 | 3 | 个 | 运输、转运和临时存储损坏或泄漏的存放有危险物质圆桶、有毒化学物质包括危险物质、腐蚀性物质如酸、碱以及污染过的土壤的最安全、经济的解决方案.装载有毒有害物质。高密度聚乙烯材质制成，带旋盖。防酸碱，耐高温。有较强的抗化学性能，体积：20加仑 |
| 19 | 围油栏 | 1 | 组 | 由聚乙烯制成，抗化学腐蚀，。主要用途：防止油类及污水蔓延。材质防腐，充气、充水两用型，可在陆地或水面使用。 主要技术参数： 长度≥50米 两套充气联轴器 两套带有阀门联轴器 |
| 20 | 吸附垫 | 3 | 箱 | 超强耐用，大吸附量；8层聚丙烯经高温压合而成，保持力好，吸收速度快； 参数；聚丙烯材料，防UV，阻燃，（优秀抗拉力，吸附力）。 尺寸；40CM*50CM 规格：100片 |
| 21 | 集污袋 | 2 | 只 | 产品材质:PVC 使用用途:收集储存各种污水废水等 产品设计:一个进水口,一个出水口 |
| 22 | 公众洗消站 | 1 | 套 | 1、全套面积≥30 ㎡；配置需包含：洗消帐篷、电动充排气泵和气瓶充气装置(多口同时充气）、洗消供水泵、洗消排污泵、洗消水加热器、洗消液均混罐、暖风发生器、容量≥500L 的洗消废水回收袋、容量≥3000L自升式储水袋、电压：220V，功率≥3400W，压力≥150bar 的移动式高压洗消泵（含喷枪）、伤员输送带、洗消担架、环形喷淋器、人员皮肤洗消剂等，各部件之间采用模块化装配，可快速的组建，组建时间≤15min。 2、洗消帐篷：包装于一个携带包内； 3、充气时间≤10min，充气后可保持72h不泄气，在进行充气展开后帐篷内部可分为更衣区、洗消喷淋区、烘干区。 4、面积≥30 ㎡。帐篷内部安装洗消喷淋系统、进排水系统、照明系统以及气柱安全阀，具有超压泄气功能。充气量≤4800L，框架材料需为PVC气柱，气柱外露结构设计。 5、披面材料：天蓝色防水无纺布。帐篷内供人员进行洗消喷淋，不少于4通道设计，配备专用伤员洗消通道。喷淋区设有垂直排列的药剂喷淋头不少于12个及清水淋浴头不少于4个，不少于两路进水管路，一路清水，一路药剂水。帐篷展开尺寸≤4400×7000×2700mm，折叠后尺寸1000×950×1400mm，重量≤155KG。 6、环形喷淋器 配有一个进水卡式快接，一个快速拆卸手持杆，用于救援时对人员的洗消，手持式操作，与移动式高压洗消泵及洗消池配套使用，可对单人进行初步的高压清洗作业；材质：不锈钢 耐腐蚀 PVC；喷头数量≤8个。 7、电动充排气泵：用于帐篷的快速充气，方便帐篷的打开和收起；电压：220V；功率≥1800W。 8、气瓶充气装置：自带减压阀及专用接口可直接对接空呼为帐篷充气，减压后压力≤6bar。 9、洗消供水泵：功率≥0.8kW，电压：220V，流量3600-4000L/h，供水压力 2-6bar，增压瓶：24L；泵自带5米和3米软管分别和洗消水加热器及增压瓶相连，软管接口为卡式快接，实现快速拨接。 10、洗消排污泵：电压：220V 流量≥9m³/h 扬程≥7m；吸水口通过物：5-8mm左右，自带5米排液管，可与集污袋快速拨接，做到污水不外流，保护环境不受二次污染。 11、洗消液均混罐：比例范围：0.4%-4%，流量：20-2500升/小时 ，水流温度：4度-30 度，工作水压：0.2-3公斤，进出水口径：32mm/25mm；集成于加热器机身成为一体。 12、洗消水加热器：采用燃油加热方式，0-50℃升温 20 秒内可实现。可调节温度范围最高至 95℃，工作压力≥135bar，流量600~3200L/h，发热功率≥89kW，电压：220V，出水口数量≥2个，设有药剂水出口及清水出口。 13、暖风发生器（配温控仪） 有效供暖面积：30-50 ㎡，功率≥25KW，空气流量800m3/h。电源：220V，油箱容积≥50L。 |
| 23 | 单人洗消帐篷 | 3 | 套 | 1、主要用于接触污染水、环境，物品的现场的消防人员及公众人员的洗消，通过洗消系统加入相关的药液经高压喷淋装置洗消、消除毒物并集中处理。于消防人员洗消。操作简单、耐久性强、气量小。 2、帐篷材质：PVC涂层气密布。 3、外型面积：≥2m×2m。洗消面积：≥1.6m×1.6m。内高：≥2.5m。 4、帐篷充气完毕后后自行竖立，不倒扶。 5、帐篷内置喷淋、照明装置。 6、帐篷气瓶充气接口与空气呼吸器瓶配套。 7、充气压力：15-20kpa。 8、配有电动充气、排气泵和气瓶充气装置。 9、有喷淋系统，带有2个以上喷淋和供水管路。 10、配有电动载物搬运车，载重量不低于300Kg，可充电续航使用。 |
| 24 | 简易洗消喷淋器 | 1 | 套 | 1、可为受污染人员或物体进行全方位洗消。 2、由喷淋管路、喷头、支架、开关等组成。" 3、进水口可与65mm消防卡式水带连接。 4、喷嘴≥16个。 5、高度：1.8-2.5 米。 6、重量≤25kg，流量≥20L/min。 7、驱动压力：0.2-0.7Mpa， 8、喷头、管路采用防腐材质，雾化均匀。 9、四面喷射，配有救援专用软管支脚，遇压呈刚性，可根据被洗消对象高度调整洗消高度，方便拆卸，携带方便。脚踏箱与支撑杆全不锈钢结构，在脚踏处安有防滑垫。 |
| 25 | 强酸、碱洗消器 | 1 | 具 | 用于应急清洗眼部及皮肤表面因受酸碱腐蚀导致的伤害。专用的氧化汽液体可同时清洗酸性或碱性物质，液体无失效期，可用独立的袋装产品替换后再次使用，可固定或装在车内。容量：≧5L。流量：≧4.5L/m。尺寸（长×宽×高）：≧180×180×500mm。 |
| 26 | 强酸、 碱清洗剂 | 5 | L | 小型（100 毫升）小型装置，用于清洗强酸、强碱。 |
| 27 | 三合一强氧化洗消粉 | 5000 | g | 洗消粉：含强过氧化还原物质。 与水溶解后可对于各类酸、碱等物质进行表面体的剥离及分解，从而达到洗消的目的。与水溶解后可对酸、碱物质进行表面洗消。适用于城市水处理和公共场所防止霉菌。 消毒时间：30-60min 每袋净重：500g 混 合 比：一般传染病源消毒(1:500) 重度污染(1:200) |
| 28 | 三合二洗消剂 | 3 | kg | 三合二洗消剂主要成分三次氯酸钙合二氢氧化钙具有很强的杀菌、消毒作用，具有较强的氧化性，可消杀细菌、真菌、大肠杆菌等各种微生物和病毒。用于各类灾区、疫区、战区有毒害环境的降毒、清洗，流行病疫的预防和控制、物品和环境场地的消杀等。一般不用于电子设备、精密仪器及不耐腐蚀的物体。 消毒时间：30-60min 每袋净重：500g 含量：60%-70%； 混 合 比：一般传染病源消毒(1:2000) 重度污染(1:1000) |
| 29 | 有机磷降解酶 | 2 | kg | 可直接用于对被有机磷、有机氯和硫化物污染的人员、服装、装备以及土壤、水源进行洗消降毒，尤其适用于农药泄漏事故现场的洗消。洗消剂本身无毒、无腐蚀性、无刺激，降解后产物无毒害，无二次污染。 性状：本品黄色或淡黄色粉末、颗粒 总酶活：8.0×108IU/kg 规格：1000g/盒(500g/罐X2) |
| 30 | 消毒粉 | 5 | kg | 消毒时间：30-150min 每袋净重：500g 混合比：一般传染病源消毒（1：500） 重度污染（1：200）。适用于城市水处理和公共场所防止霉菌，特别是洪涝灾害大面积消毒和饮用水使用，杀灭细菌、真菌、大肠杆菌等各种微生物和病毒。 |