安福县人民医院急诊创伤大楼中央空调采购清单

| 序号 | 设备名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调器 | 1.名称:多联体空调机室外机 2.型号:SWJ-1688W 3.规格:Qc=168.8kW Qr=188.0kW N=46.2/43.6kW 噪音级(dBA):66.1 冷媒:R410A 4.设备减震台座 | 台 | 1 |
| 2 | 空调器 | 1.名称:多联体空调机室外机 2.型号:SWJ-1239W 3.规格:Qc=123.9kW Qr=139.0kW N=33.1/31.1kW 噪音级(dBA):64.5 冷媒:R410A 4.设备减震台座 | 台 | 10 |
| 3 | 空调器 | 1.名称:多联体空调机室外机 2.型号:SWJ-1184W 3.规格:Qc=118.4kW Qr=131.5kW N=31.9/30.2kW 噪音级(dBA):64 冷媒:R410A 4.设备减震台座 | 台 | 1 |
| 4 | 空调器 | 1.名称:多联体空调机室外机 2.型号:SWJ-1130W 3.规格:Qc=113.0kW Qr=125.0kW N=29.4/28.0kW 噪音级(dBA):64 冷媒:R410A 4.设备减震台座 | 台 | 1 |
| 5 | 空调器 | 1.名称:多联体空调机室外机 2.型号:SWJ-1080W 3.规格:Qc=108.0kW Qr=120.0kW N=28.5/27.1kW 噪音级(dBA):64 冷媒:R410A 4.设备减震台座 | 台 | 7 |
| 6 | 空调器 | 1.名称:多联体空调机室外机 2.型号:SWJ-950W 3.规格:Qc=95.0kW Qr=106.5kW N=26.65/25.30kW 噪音级(dBA):64 冷媒:R410A 4.设备减震台座 | 台 | 7 |
| 7 | 空调器 | 1.名称:多联体空调机室外机 2.型号:SWJ-800W 3.规格:Qc=80.0kW Qr=90.0kW N=21.3/20.84kW 噪音级(dBA):63 冷媒:R410A 4.设备减震台座 | 台 | 1 |
| 8 | 空调器 | 1.名称:多联体空调机室外机 2.型号:SWJ-560W 3.规格:Qc=56.0kW Qr=63.0kW N=15.1/14.6kW 噪音级(dBA):61 冷媒:R410A 4.设备减震台座 | 台 | 1 |
| 9 | 空调器 | 1.名称:多联体空调机室外机 2.型号:SWJ-280W 3.规格:Qc=28.0kW Qr=31.5kW N=6.8/6.3kW 噪音级(dBA):56 冷媒:R410A 4.设备减震台座 | 台 | 3 |
| 10 | 空调器 | 1.名称:多联体空调机室外机 2.型号:SWJ-252W 3.规格:Qc=25.2kW Qr=27.0kW N=5.6/5.2kW 噪音级(dBA):56 冷媒:R410A 4.设备减震台座 | 台 | 16 |
| 11 | 空调器 | 1.名称:多联式全新风处理机 2.型号:SNJ-450XF 3.规格:L=4500CMH H=200Pa Qc=45.0kW Qr=26.8kW N=1.50kW(380V) 噪音级(dBA):64 冷媒:R410A 4.设备支架 5.支架除锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆一遍 | 台 | 1 |
| 12 | 空调器 | 1.名称:多联式全新风处理机 2.型号:SNJ-300XF 3.规格:L=3000CMH H=250Pa Qc=30.0kW Qr=26.0kW N=0.61kW(380V) 噪音级(dBA):54/52/51 冷媒:R410A 4.设备支架 5.支架除锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆一遍 | 台 | 3 |
| 13 | 空调器 | 1.名称:多联式全新风处理机 2.型号:SNJ-226XF 3.规格:L=2300CMH H=250Pa Qc=22.6kW Qr=20.0kW N=0.55kW(220V) 噪音级(dBA):54/52/51 冷媒:R410A 4.设备支架 5.支架除锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆一遍 | 台 | 16 |
| 14 | 空调器 | 1.名称:多联式全新风处理机 2.型号:SNJ-140XF 3.规格:L=1600CMH H=100Pa Qc=14.0kW Qr=10.0kW N=0.24kW(220V) 噪音级(dBA):46 冷媒:R410A 4.设备支架 5.支架除锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆一遍 | 台 | 1 |
| 15 | 空调器 | 1.名称:多联式全新风处理机 2.型号:SNJ-112XF 3.规格:L=1200CMH H=100Pa Qc=11.2kW Qr=8.9kW N=0.2kW(220V) 噪音级(dBA):45 冷媒:R410A 4.设备支架 5.支架除锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆一遍 | 台 | 7 |
| 16 | 空调器 | 1.名称:四面出风嵌入机 2.型号:SNJ-D90 3.规格:L=2050CMH H=50Pa Qc=9.0kW Qr=10.0kW N=0.150kW(220V) 噪音级(dBA):37/35/31 冷媒:R410A 4.设备支架 5.支架除锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆一遍 | 台 | 20 |
| 17 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:SNJ-112 3.规格:L=1930CMH H=50Pa Qc=11.2kW Qr=13kW N=0.250kW(220V) 噪音级(dBA):44/40/35 冷媒:R410A | 台 | 4 |
| 18 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:SNJ-90 3.规格:L=1550CMH H=50Pa Qc=9.0kW Qr=10.0kW N=0.200kW(220V) 噪音级(dBA):42/38/34 冷媒:R410A | 台 | 149 |
| 19 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:SNJ-80 3.规格:L=1550CMH H=50Pa Qc=8.0kW Qr=9.0kW N=0.200kW(220V) 噪音级(dBA):42/38/34 | 台 | 86 |
| 20 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:SNJ-45 3.规格:L=800CMH H=30Pa Qc=4.5kW Qr=5.0kW N=0.087kW(220V) 噪音级(dBA):35/32/27 冷媒:R410A | 台 | 130 |
| 21 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:SNJ-32 3.规格:L=650CMH H=30Pa Qc=3.2kW Qr=3.6kW N=0.069kW(220V) 噪音级(dBA):33/29/25 冷媒:R410A | 台 | 34 |
| 22 | 风机盘管 | 1.名称:风机盘管 2.型号:SNJ-22 3.规格:L=550CMH H=30Pa Qc=2.2kW Qr=2.5kW N=0.063kW(220V) 噪音级(dBA):30/27/24 | 台 | 19 |
| 23 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:120*120 3.设备支架 4.支架除锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆一遍 | 个 | 2 |
| 24 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:160*120 3.设备支架 4.支架除锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆一遍 | 个 | 2 |
| 25 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:200*120 3.设备支架 4.支架除锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆一遍 | 个 | 2 |
| 26 | 碳钢阀门 | 1.名称:70°防火阀 2.规格:400*120 3.设备支架 4.支架除锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆一遍 | 个 | 1 |
| 27 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:1100*200 3.设备支架 4.支架除锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆一遍 | 个 | 1 |
| 28 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:1200*120 3.设备支架 4.支架除锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆一遍 | 个 | 27 |
| 29 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:1100*200 3.设备支架 4.支架除锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆一遍 | 个 | 1 |
| 30 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:120*120 3.设备支架 4.支架除锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆一遍 | 个 | 345 |
| 31 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:160*120 3.设备支架 4.支架除锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆一遍 | 个 | 4 |
| 32 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:200*120 3.设备支架 4.支架除锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆一遍 | 个 | 13 |
| 33 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:320*120 3.设备支架 4.支架除锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆一遍 | 个 | 9 |
| 34 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管蝶阀 2.规格:400*120 3.设备支架 4.支架除锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆一遍 | 个 | 9 |
| 35 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:100*100 | 个 | 39 |
| 36 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:100*150 | 个 | 28 |
| 37 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:150*200 | 个 | 9 |
| 38 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:250*250 | 个 | 77 |
| 39 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300*300 | 个 | 121 |
| 40 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:350*350 | 个 | 8 |
| 41 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm) ≤320 | m2 | 1465.855 |
| 42 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm) ≤450 | m2 | 245.416 |
| 43 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm) ≤1000 | m2 | 808.011 |
| 44 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm) ≤1250 | m2 | 201.021 |
| 45 | 柔性软风管 | 1.名称:帆布 | m2 | 156.452 |
| 46 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑板 2.绝热厚度:30mm | m3 | 81.609 |
| 47 | 塑料管 | 1.安装部位:室内空调冷凝水 2.介质:U-PVC塑料管 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:粘接 | m | 40.218 |
| 48 | 塑料管 | 1.安装部位:室内空调冷凝水 2.介质:U-PVC塑料管 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:粘接 | m | 80.609 |
| 49 | 塑料管 | 1.安装部位:室内空调冷凝水 2.介质:U-PVC塑料管 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:粘接 | m | 904.567 |
| 50 | 塑料管 | 1.安装部位:室内空调冷凝水 2.介质:U-PVC塑料管 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:粘接 | m | 441.446 |
| 51 | 塑料管 | 1.安装部位:室内空调冷凝水 2.介质:U-PVC塑料管 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:粘接 | m | 1419.061 |
| 52 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:10mm | m3 | 12.869 |
| 53 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 | 个 | 13 |
| 54 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 24 |
| 55 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 11 |
| 56 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:系统调整费（第七册 通风空调工程） | 系统 | 1 |
| 57 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水系统调整费（第十册 给排水、采暖、燃气工程） | 系统 | 1 |