某单位牙科治疗仪采购需求满足情况调查问卷

尊敬的各位潜在供应商：

您好！为了解各供应商对以下采购需求的满足情况，特开展本次问卷调查。问卷结果将作为确定采购需求的重要参考依据，请您根据实际情况如实填写。感谢您的支持与配合！

一、基本信息

- 1.供应商名称（公章）：                
2.联系人：                
3.联系电话：

二、牙科治疗仪

| 序号 | 设备 名称 | 参数内容 | 是否全部满足 （是/否） | 若部分满足 （指出不满足部分参数） | 品牌型号 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙椅 | 一、技术参数： 1、环境5℃—40℃,相对湿度≤80%； 2、电源：交流220V 50HZ； 3、气源气压：0.5MPa—0.8 MPa流量小于 50L/min； 4、水源水压：0.2MPa—0.4 MPa流量小于 10L/min； 5、输入功率：1200VA； 6、座垫面离地面最低高度：400毫米； 7、设备有9秒快速仰俯功能，确保患者舒适的基础上，最大化节省医生操作的时间； 8、设备具有术后清洁椅位：一键即可使机器升到最高，设备没有死角便于打扫卫生;同时可自动关闭口腔灯，避免忘灯，造成烧灯;痰盂自动冲痰，方便冲洗干净且无杂质积水在管 道上，避免产生异味和堵塞造成排水困难； 9、机椅互锁系统：只要一踩脚踏手机洁牙机等器械工作，牙椅的上升下降功能全部被锁死。避免事故的发生； 10、双轴式头枕设计，可以适应儿童和轮椅患者就诊； 11、三旋转轴设计的冷光源无影灯，可以进行强弱光调节适应不同患者（正确患者和轮椅患者）的治疗； 12、设备急停装置与水汽一键开关二合一。只需一键，全关闭，方便操作； 13、负压强吸系统带消音装置：强吸带消音工作环境更安静，这样医生都愿用上吸力大的强吸，提高了效率。同时强、弱吸系统的过滤装置可快速拆装，方便清洁、消毒； 14、内置LED观片灯：更靠近医生和患者，方便观察和沟通，不易被碰坏。直流供电发光均匀寿命更长； 15、电动牙科椅具备负5度急救椅位功能，避免意外事故的发生； 16、操作系统采用缓启缓停设计，消除牙椅运行顿挫感。采用USB接口端，具备故障自检功能，采用角度传感器实现记忆位控制。牙椅注册使用期限≥18年（提供药品监督管理局出具的相应证明材料）； 二、标准配置清单： 1.医生操作面板* 1； 2.气压表* 1； 3.135°可旋转倾斜式大挂架* 1； 4.三用喷枪*2； 5.四孔手机管*3； 6.控制系统：USB接口一体式电脑控制操作系统，电脑控制板含复位，椅位升降，俯仰，冷光灯，冲痰盂，供水，加热等功能操作键， 轻触按键控制面板； 7.冲痰盂，采用进口电磁阀，漱口定量自动给水控制系统*1，配有可自动加热恒温系统； 8.强弱吸唾系统各一套，外置式集污杯可方便拆洗，强吸消音装置*1； 9.可调节LED冷光灯的*1； 10.可拆卸消毒弱吸接头*1，可拆卸消毒强吸接头*1，可拆卸消毒弱吸接头*1，可拆卸消毒强吸接头*1； 11.180°可旋转全陶瓷痰盂*1； 12.内置式手机净水系统一套； 13.气压锁定器械臂一套； 14.具有多功能一体式脚踏控制器，不需用手碰触任何按键就可控制椅位，并且有冷光灯开关同时有漱口水控制功能； 15.动力系统采用进口直流静音电机； 16.水电气一键开关装置*1，机椅互锁系统*1，急救椅位*1，安全急停控制装置*1，快速复位功能（靠背复位时间≤9S），术后清洁椅位； 17.牙椅结构为电脑联动式，头枕可折叠并任 意调节和销定，二段式头枕，适合成人和儿童使用，人体工程学PU座垫； 18.水、汽管路为进口管； 19.豪华医生转椅一张； |  |  |  |
| 2 | 医疗气泵 | 一、技术要求及规格： 工作环境：环境温度：5℃~ 40 ℃。相对湿度≤70 %, 通风流量≥0.22 m3/s 功率：850W； 电压：220V/50Hz； 排气量：105L/min； 启动压力：0.5MPa； 额定排气压力：0.8MPa； 储气罐：35L； 重量：28kg； 尺寸：46.5*46.5*69.5cm； 二、适用范围： 牙科医用无油集中供气系统。 为口腔诊疗提供清洁、干燥、 环保(无油)的气源，保障用气洁净度 机头独立控制配备过载保护 装置，有效保护电机运转状态； |  |  |  |
| 3 | 抽吸机 | 技术参数： 1.工作环境： 相对温度：15- 35℃ 相对湿度：≤75%； 5.1.1.3大气压力：86Kpa~ 106Kpa； 2.电压要求：220V/50Hz； 3.马达功率：450W； 4.噪音：≤65DB(A)； 5.最大真空：≤ -22KPA； 6.电流：4.5-5A； 7.最大流量：310L/min； 8.产品重量：≤21KG； 9.外观尺寸：≤350×400×550mm漩涡风机叶轮防腐处理，有效 提高使用寿命直轴设计，结构紧； |  |  |  |
| 4 | 超声骨刀 | 一、主要技术参数： 1.电源电压：100V-240V~50Hz/60Hz； 2.最大输入功率：150VA； 3.工作尖尖端主振幅：20~80μm 工作尖 尖端横向振幅：<30μm； 4.工作尖振动频率：24.0 kHz~29.0kHz； 5.保险丝：2×T1.6AL 250V； 6.蠕动泵流量：30~110mL/min； 7.导出 的输出声功率：200~500mW； 8.主声输出面积：<10 mm2； 9.次级横振声输出面积：<20 mm2； 10.主机重量：2.8kg； 11.多功能脚 踏，可灵活控制模式、功率和水量； 12.脚踏防水等级：IPX8； 13.可反 复高温高压灭菌的供水泵管； 14.全新7寸彩色触摸晶屏，中文显示，精简UI一目了然； 15.故障报警，为安全保驾护航； 16.静音泵供水系统，衬托舒适体验； |  |  |  |
| 5 | 牙周治疗仪 | 一、主要技术参数： 1.主机网电源输入：～220V 50Hz输入功率88VA； 2.主机输入：25V~50Hz,2.8A； 3.输出的尖端主振动偏移(最大功率):1~200 μm,偏差：±50%； 4.输出的尖端振动频率：30±5kHz； 5.输出的半偏移力(最大功率):10N偏差：±50%； 6.尖端输出功率：3W~20W； 7.主机保险：T5AH 250V； 8.电源适配器保险：T1.OAL 250V； 9.进水压力：1bar～5bar(0.1MPa～0.5MPa)； 10.进气压力：5.5bar～7.5bar(0.55MPa~0.75MPa)； 11.喷砂系统出水水温：0~45℃； 12.主机重量：2.75Kg； 13.主机尺寸：长×宽×高330mm×280mm×120mm5； 14.双水路切换，可实现自动供水，也 可使用外接水路供水； 15.供水提示灯设计，更直观观察供水方式，采 用自动供水，蓝色提示灯亮起； 16.水路加热功能，可实现喷砂洁治模式下，加 热水路，提高洁治舒适度； 17喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于 清洁和维护； 18.喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护； 19.超声手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作； 20.全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够 实时观察砂粉流动情况； 21.龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻 度； 22.龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可 实现360°旋转； 23.外置电源适配器，实现水电分离，更加安全； |  |  |  |
| 6 | 牙科马达 | 一、设备安全分类 1、按运行模式分类：连续运行设备； 2、按防电击类型分类：带内部电源的Ⅱ类设备； 3、按防电击程度分类： B型应用部分； 4、对进液防护程度：普通器材(IPXO)； 二、主要技术参数 电源输入 AC100--240V,50/60Hz,0.4A Max 电源输出5.0V/1A； 手柄电池3.7V/2000mAh可充电锂电池； 速度100--1200rpm； 扭矩0.4--5.0Ncm； 整机重量159.1g(手柄135.2g,弯手机23.9g)； |  |  |  |
| 7 | 光固化机 | 一、主要技术参数： 1.电源输入：100-240V~50Hz/60Hz输出 DC5V/1A； 2.电池：184903.6V/1400mAh； 3.LED灯：进口灯芯，三蓝一紫，宽谱固化； 4.光照强度：1000-2500mW/cm²； 5.可360°旋转金属前接头，坚固耐摔，搭配聚 光透镜，光学有效面积：38.5mm²-95mm²； 6.机头厚仅8.8mm,便于后牙固化； 7波长：385nm-515nm,宽谱固化，可聚合市面 上绝大多数牙科光固化材料； 8.外形尺寸：240mm×25mm； 9.主机重量：121g； 10.运行模式：间歇运行设备； |  |  |  |
| 8 | 根管测量仪 | 一、设备安全分类 1.按防电击类型分类：带内部电源的Ⅱ类设备； 2.按防电击程度分类： BF型应用部分； 3.对进液防护程度：普通器材(IPXO)； 4.按运行模式分类：连续运行设备； 二、主要技术参数 1.电池：3.7V/800mAh； 2.电源适配器：~100V-240V 50Hz/6OHz, 0.4AMax； 3.输出信号电压≤~200mV； 4.输出信号频率≤8kHz； 5.功耗≤0.5W； *6.显示：4.5英寸LCD屏； 7.声响提示：锉针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示； |  |  |  |
| 9 | 影像板扫描仪 | 1、分辨率≥10P/mm； 2、影像位深≥16bits/pixel； 3、灰阶：16bit； 4、影像板寿命≥2000次 像素尺寸：30 μm 6、重量≤3KG； 7、图像获取时间：15秒； 8、连接方式：USB连接线； 9、影像板材质：(软片)； 10、可适用于4种规格影像板，分别为0、1、2、3号影像板； 11、不限分机数量； 12、使用年限：8年； 13、影像板：软薄可弯曲，能方便的放入患者口腔内，容易 置于牙后部位，并适用于各种 口内胶片支架； 14、带置物盒可存储各型号的影像板； 15、扫描完成后，影像数据自动被擦除； 16、支持移动端阅片软件； |  |  |  |
| 10 | 牙科射线机 | 一、主要技术参数： 1.管电压：70kV； 2.管电流：2mA； 3.射线焦点：0.4mm； 4.最小焦皮距：200mm； 4.发射角度：12°； 5.电池容量：2500mAh×3S； 6.显示屏：2.8英寸高清彩屏； 7.恒定直流高频； 8.使用年限：10年； |  |  |  |
| 11 | 携热器 | 一、设备安全分类 1.按运行模式分类：连续运行； 2.按防电击类型分类：Ⅱ类设备； 3.按防电击程度分类：B型应用部分； 4.对进液的防护程度：普通器材(IPXO)； 5.在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度： 不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备； 二、主要技术参数 充电底座可实时监控电池温度，充电更安全； 电池：3.7V/2000mAh可充电锂电池； 可选温度值：90°C、120°C、150°C、180°C、 200°C、230°C、250°C； |  |  |  |
| 12 | 打磨机 | 主机参数： ·功率：65W最 高转速35000转/分钟； ·最大扭矩：2.8N.cm； ·重量：1.28Kg； ·输入电源：AC220V 50-60Hz； 功能： ·手动无极调速功能； ·可调节0-35000转任意速度； ·可选择正/反转工作模式； ·可选择手动/脚踏控制； |  |  |  |
| 13 | 消毒系统 | 1.匹配牙椅台数：可供应1张牙椅； 2.产品分类：非电解次氯酸，消毒产品网上备案为第一类消毒产品； 3.系统组成：次氯酸生成器、具备物联网控制系统； 4.应用范围：可用于医疗器械和用品高水平消毒，内镜高水平消毒，卫生手消毒，硬质 物体表面消毒等； 5.次氯酸水有效氯含量：≤10mg/L； 6.次氯酸水pH值：5.0-6.8； 7.安全性：急性吸入无毒、急性经口无毒、完整皮肤无刺激、破损皮肤无刺激、粘膜无刺激、无致突变； 8.设备监测系统： 1)具有远程故障预警与诊断功能、具有原料液位报警提示功能； 2)具备无水保护装置，低流量报警功能； 3)采用独有的全系统运行闭环控制，保障系统生成的次氯酸的一致性，并且所有生产数 据实时记录，可追溯； 9.腐蚀性报告：生成次氯酸水对牙椅管路 基本无腐蚀：并提供相关第三方检测报告； 10.设备尺寸：35*18*34cm； 11.电源要求：AC220V 50Hz； 12.功率：≤60W； 13.进水水质：市政自来水/纯净水； 14.进水压力：0.1-0.7MPa； 15.整机设计使用寿命：8年； 16.使用环境：室内，室温2~60℃,相对湿度 ≤85%； |  |  |  |
| 14 | 调合器 | 1、安全类型：1类B型(大)； 2、设备类型：普通设备，不能在有易燃麻醉气和空气的混合气或和氧或氧化亚氮的混合 气情况下使用的设备； 3、运行方式：间歇运行； 4、输入电压、频率：~(交流)220V50Hz； 5、熔断器：250V 1A； 6、转速：3600-4500r.p.m； 7、噪声：<60dB(A)； 8、工作条件：环境温度：5℃~40℃相对湿度：<80%； 9、运输和储存条件：环境温度：-40℃~55℃，相对湿度：<80%； 10、适合各类银汞胶囊； |  |  |  |
| 15 | 口扫一体机 | 1.扫描范围：≥16x14mm（标准头）≥12x12mm(小头)采用结构光技术； 2.扫描精度：半口≤20μm； 3.扫描深度：0-18mm； 4.标准扫描头尺寸：22mm*18mm； 5.小扫描头尺寸：18mm*16mm； 6.单 USB 线缆连接，无其他连接配件，无需额外电源供电，由电脑 USB 接口供电； 7.可插拔线缆，带线缆保护盖； 8.真彩扫描，数据能清晰不失真的展现牙体组织、牙龈、粘膜、软硬腭； 9.按键设置及遥感功能：正反双扫描按键，通过按键能切换上颌/下颌/咬合/扫描杆扫描工作流； 10.无需校准：减少设备因配件造成的损坏风险；节省医生的诊疗时间； 11.除雾设计：吹风除雾，扫描头即插即用，无需等待； 12.扫描体位选择功能：可根据操术者习惯（在患者正面或背面操作扫描）更改三维图像 的成像角度； 13.AI 软组织剔除：主动识别牙齿、牙龈、粘膜，口内扫描实时去除唇、颊、舌等无效数据； 14.拥有动态咬合及手动咬合配准功能； 15.牙齿标记：修复扫描时，标记工作牙位，提升标记处分辨率； 16.智能内窥镜：无需单独拍照，扫描完成后可结合三维数据查看对应位置的内窥镜照片且支持截图或单独照片的保存，方便教学研究及病例分享； 17.锁定功能：支持基牙边缘锁定，防止牙龈回弹覆盖肩台，扫描杆扫描时，支持鼠标点击扫描完成的扫描杆进行锁定，避免影响其他扫描杆； 18.具备倒凹观察，边缘线刻划，咬合空间检测等功能； 19.病例管理：有自主软件平台，支持数据云端自动存储及平台传输。可多终端查看数据，不受空间和时间限制。可导出 PLY/STL/OBJ 格式文件。可上传患者多种数据，如照片、CT 等。支持查看第三方真彩开放 3D 数据； 20.具备口腔健康报告：医生依据患者实际诊疗情况可进行健康报告的编辑和导出。 21.电脑配置： 操作系统：Win 10 (build 18362+) / Win 11, 64 bit。 处理器：11th Generation Intel® Core™ i7-11700 及以上。 显卡：NVIDIA GeForce GTX 2070 以上。 内存：32GB 以上。 硬盘：1TB 以上。 显示器：触控屏，24 英寸（分辨率：1920*1080）； 22.设备使用年限：≥6 年； |  |  |  |
| 16 | 拔牙微动力 | 主要技术参数： 1、7寸全视角高清屏幕，图形化交互，指示简洁清晰，进口轴承，搭配无感式磁场定向控制算法，马达转速扭矩控制更精准，无菌水、自带水箱双供水系统； 2、插电即用，无需连接牙椅水、气，非常便携， 可满足外科手术室、外出义诊、上门家庭就诊、 科研教学、义齿打磨等多场景应用需求，内置过滤系统，并带有内部管路清洁程序，可防止细菌滋生及交叉感染，内部水路可加热，提升患者舒适度； 3、采用高性能无刷电机，扭矩≥2N.cm,扭矩大，更强劲。马达空载转速：2000r/min~40000r/min;, 达具有三档灯光调节：强光、弱光、关闭，马达灯光延时调节：0s/1s/3s/5s； 4、内部水路加热，提升患者舒适度，适配多种转速比弯机、直机：4:1/10:1/16:1/ 20:1/27:1/1:1/1:3/1:3.3/1:4.2/1:5； 5、可通过 U 盘对系统软件进行升级； 6、立式机身设计，主机小巧，节省空间， 方便放置； 7、多功能脚踏，水量控制、程序切换、正反转切换、无极变速控制均可通过多功能脚踏完。防水等级IPX7,满足手术室 专用的防水等级要求； 8、蠕动泵供水，简单易用，无需额外培训。 蠕动泵流量0-120mL/min,多档水量控制，满足医生的使用需求； 9、冷却系统：内置风冷系统，高效冷却、防烫 伤，保护医患安全、提升设备寿命； 10、接口标准：符合ISO3964国际标准(YY1012); 11、彩色高清屏7英寸，一机多用，具备三个模式：拔牙模式、高速模式、低俗模式 12、功能：适配16:1、1:1、1:3、1:4.2、1:5 等转速比手机，覆盖高低速手机功能，6个预设 程序功能，自动记忆参数，使用自如； 13、拔牙模式还有专门的“冲洗”程序，无需取下车针就可以方便冲洗拔牙伤口； 14、马达规格：Φ20.6x67.7mm； 15、消毒方式：马达可承受134℃高温高压灭菌； 16、手机均采用进口轴承，卫生机头系统、防过热设计，使用更平稳可靠，寿命更长久； 17、光纤手机为LED恒光源可提供稳定照明； 18、设备使用年限：≥10年； |  |  |  |
| 17 | 牙胶充填机 | 一、主要技术参数 1.按运行模式分类：连续运行； 2.按防电击类型分类：IⅡ类设备； 3.按防电击程度分类：B型应用部分； 4.对进液的防护程度：普通器材(IPXO)； 5.在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚 氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度： 不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧 化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备； 二、主要技术参数 携热器： 充电底座可实时监控电池温度，充电更安全； 电池：3.7V/2000mAh可充电锂电池； 可选温度值：90°C、120°C、150°C、180°C、 200°C、230°C、250°C； 充填器： 充电底座可实时监控电池温度，充电更安全； 电池：3.7V/2000mAh可充电锂电池； 可选温度值：150℃、180℃、200℃、230℃； 无操作十分钟后将自动关机； |  |  |  |
| 18 | 超声根管治疗仪 | 1.电源输入：AC220V-240V 50Hz、输入功率：15VA~50VA； 2.输出的尖端主振动偏移(最大值):90um,偏 差+50%； 3.输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz； 4.输出的半偏移力(最大值):2N,偏差+50%； 5.尖端输出功率：3W～20W； 6.主机保险：T0.5AL250V； 7.进水压力：0.1bar~5bar(0.01MPA~0.5MPA)； 8.主机重量：1.8Kg； 9.外形尺寸：278mm×182×137mm； 10.运行模式：连续运行； |  |  |  |
| 19 | 超声根管荡洗器 | 一、基本技术参数 1.供电电源： ①按供电电源分类，通过可充电的电池供电； ②可充电锂电池：电池型号：14500,标称电压：DC3.6V,容量：750mAh； ③输入功率：100V-240V～50Hz/60Hz 0.4A-0.2A； ④电源适配器输入：100V-240V~50/60Hz 0.4A MAX； 主机保险：电源适配器T1AL250V； 使用的适配器应满足GB 9706.1和YY 9706.102 标准的相关要求； 2.工作尖端参数 输出的尖端主振动偏移≤150μm； 输出的尖端振动频率：40kHz±10Hz； |  |  |  |
| 20 | 口腔麻醉助推仪 | 一、主要技术参数： 1.1手柄规格参数 尺寸：22mm×22mm×145.6mm； 重量：82g； 注射速度：Super Pen快速档35~110秒、慢速档120~170秒 PDL档180~290秒； 1.2充电底座规格参数 尺寸：66.8mm×66.8mm×59mm； 电源输入：100—240V～50/60Hz 0.4A Max； 电源输出：DC5V/1A； 1.2助推管规格参数 尺寸：Φ16xL73.6mm； 可接针头规格：公制、英制； 适配麻药：卡局式麻药； |  |  |  |
| 21 | 牙科种植机 | 一)主机： 1、电源输入：220V~50Hz/110V~60Hz,输入功 率：120VA； 2、马达空载转速：300~40,000 r/min, 扭矩范围：5N.cm~80N.cm,弯手机齿轮速比（标配）：20:1 3、运行模式：非连续运行，开40s停10min； 4、按防电击类型分类：I类设备，主机正常使 用时由网电源供电； 5、按防电击的程度分类： B型应用部分； 6、植入扭矩实时显示，且记录显示植入峰值扭矩； 7、具备故障自诊，自动保护功能，电机，脚踏连接异常将会立即显示报警； 8、马达升级优化，小体积大功率，转速稳定，发热低； 9、弯机具备清洁程序， 一站式深层清洁弯机； 10、每次开机自动进行扭力校准，无需额外操作，确保每次种植手术设备精准性； |  |  |  |
| 22 | 除颤仪 | 1.机器自身具备便携把手，便于携带。重量 ≤2.0kg(含电极片和电池)便于公共场所携 带使用。 2.提供中英文双语语音提示，可一键快速切 换中英文，无需重新启动。 3.为了减少后期维护成本，控制主机不必要的电池电量浪费；要求配置≤3英寸屏幕。 4.低电量状态下报警采用声、光报警方式进 行提示，报警音间隔≤20秒。 5.智能环境除噪：根据环境自动调整音量， 适应急救现场嘈杂环境下使用。 6.在CPR仅按压过程中持续提供操作指导 和剩余按压次数提示。 7.除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指 数截断波形(BTE),具备自动阻抗补偿功能。 8.能量可递增，首次除颤没有消除室颤时， 第二次和第三次电击自动使用更高级别能 量。成人最大除颤能量可达360J。 9.支持成人/小儿模式，且模式可一键切换； 切换后机器根据选择的病人类型自动切换提 示信息、除颤能量和CPR按压模式。 10.工作温度范围：满足-5℃~50℃,且从 室温环境下进入-20℃环境后，至少能工作 60分钟。 11.具备自检功能：具备每日、每周、每月、 每季度的设备自检和用户手动自检，可及时 判断机器状态是否正常；自检反馈：根据自 检结果，红灯/黄灯/绿灯显示设备状态，不开机情况下可提示故障。 12.可在主机屏幕上查看设备开机后运行时间、电击次数、电池状态。 13.数据导出：支持USB接口，可通过外部USB 闪存设备导出抢救记录数据。 14.单副电极片出厂有效期≥60个月。 |  |  |  |