龙城滨江幼儿园厨房设备采购项目技术方案征集公告

吉安市青原区教育体育局准备组织实施“龙城滨江幼儿园厨房设备采购项目”招标，为保证本项目的公平、公正、公开，现向潜在供应商公开征集技术方案。

# 一、项目概况及要求

1、项目名称：龙城滨江幼儿园厨房设备采购项目

2、预算总金额：650000.00元。

## 3、采购需求：

## 3.1厨房设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 尺寸规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、收货区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池连挂架 | 1.说明：采用SUS304不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.台脚通：δ1.0mm*φ38mm不锈钢连调节脚； 5.横脚通：δ25mm不锈钢管； 6.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 7.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 8.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 1200*500*2000/150 | 台 | 1 |
| 2 | 电子磅秤 | -适用温度：0℃~40℃(32°F~104°F) 规格：300KG 多种累计功能 多种计数模式 简易校正功能 显示方式：LED/LCD 外壳采用ABS塑钢材质烧焊秤台结构 | 450*600*900 | 台 | 2 |
| 3 | 八门更衣柜 | 1.说明：采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.柜身：δ1.2mm不锈钢板； 3.侧板：δ1.0mm不锈钢板； 4.门板：δ1.0mm不锈钢板； 5.层板：δ1.0mm不锈钢板； 6.台脚通：δ1.2mm*51mm不锈钢连子弹脚； 7.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 8.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 9.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 10.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 1200*500*1900 | 台 | 2 |
| 4 | 不锈钢米面架（镂空） | 1.说明：采用SUS304不锈钢管； 2.栅格管：1.0mm*38mm*25mm； 3.立柱主管：1.0mm*38mm*38mm； 4.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 5.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 6.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 7.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 1200*500*300 | 台 | 2 |
| 二、一更间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚踏式洗手盆 |  |  | 个 | 1 |
| 三、仓库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层板式货架 | 1.采用SUS304不锈钢板； 2.层板厚1.2mm不锈钢； 3.加强筋厚1.0mmU型； 4.脚管用厚1.0mm*直径38mm不锈钢圆管； 5.配可调重力子弹脚； 6.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 7.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 8.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 9.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 1200*500*1500 | 台 | 4 |
| 2 | 不锈钢米面架（不镂空） | 1.说明：采用SUS304不锈钢管； 2.栅格管：1.0mm*38mm*25mm； 3.立柱主管：1.0mm*38mm*38mm； 4.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 5.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 6.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 7.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 1200*500*300 | 台 | 2 |
| 四、加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 绞切肉机 | 1.生产能力：切片200切丝130绞肉180灌肠150kg/h； 2.外形尺寸：610*480*810； 3.电压/功率：220V/2.2kw+2.2kw； 4.不锈钢蛟龙刀片，蛟龙刀片可拆卸；切肉口带铛板，更有安全 5.产品所用原材料不锈钢板具有判断依据为GB/T3280-2015标准，检测依据为GB/T11170-2008标准、GB/T20124-2006标准、GB/T228.1-2021标准、GB/T4340.1-2024标准，对材料元素含量、抗拉强度、断后伸长率、规定塑性延伸强度、维氏硬度进行检测，检测结果均符合。 | 610*480*810 | 台 | 1 |
| 2 | 大单星水池 | 1.说明：采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250（长*500*250）； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.含落水器及拦渣片； 8.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 9.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 10.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 11.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 900*700*800 | 台 | 6 |
| 3 | 砧板刀具组合柜 | 1.功率：1KW/220V； 2.全不锈钢结构设计，美观、易清洁； 3.自动关断； 4.时间可以方便的调节； 5.上面毛巾，下面刀具； 6.依据GB4806.1-2016，GB4806.5-2016，GB4806.9-2023，GB4806.11-2023，对内壁/层架、密封圈、可视窗、密封胶条、紫铜发热管进行理化指标检测，其中发热管理化指标检测时，钴、锰、钼、镍、锡迁移量均符合国家标准； 7.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 8.通过户内防强腐蚀性（二氧化硫）试验，检验结果符合国家标准。 | 1200*500*1750 | 台 | 1 |
| 4 | 双星中带板水池 | 1.说明：采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250（长*500*250）； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.含落水器及拦渣片； 8.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 9.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 10.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 11.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 1300*700*800 | 台 | 2 |
| 5 | 双层工作台不带背 | 1.说明：采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚； 7.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 8.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 9.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 10.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 1400*700*800/150 | 台 | 1 |
| 6 | 双层工作台不带背 | 1.说明：采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚； 7.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 8.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 9.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 10.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 900*700*800/150 | 台 | 1 |
| 7 | 开水器连底座 | 材质：优质不锈钢 1、电源种类：380V/50HZ； 2、功率：9KW； 3、电流；13.6A； 4、额定产水量：80L/H； 5、水咀数量：2个； | 502*430*1290 | 台 | 1 |
| 8 | 四层格栅货架 | 1.采用SUS304不锈钢管 2.边框1.0mm*38mm*25mm，格栅1.0mm*22mm*34mm； 3.立柱主管：1.0mm*直径38mm不锈钢圆管； 4.脚设置可调不锈钢子弹脚； 5.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 6.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 7.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 8.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 1200*500*1500 | 台 | 3 |
| 五、烹饪间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层格栅货架(1200*500*1500) | 1.采用SUS304不锈钢管 2.边框1.0mm*38mm*25mm，格栅1.0mm*22mm*34mm； 3.立柱主管：1.0mm*直径38mm不锈钢圆管； 4.脚设置可调不锈钢子弹脚； 5.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 6.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 7.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 8.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 1200*500*1500 | 台 | 2 |
| 2 | 双层工作台不带背 | 1.说明：采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚； 7.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 8.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 9.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 10.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 800*700*800/150 | 台 | 4 |
| 3 | 双层工作台不带背 | 1.说明：采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚； 7.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 8.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 9.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 10.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 1500*700*800 | 台 | 1 |
| 4 | 四门双温冰箱 | 1.品牌压缩机，大功率、大冷量、制冷迅速可靠； 2.整体式发泡、美观大方； 3.内外无磁不锈钢、防腐蚀性好； 4.电子温度控制，使用安全可靠； 5.超大容量、使用更舒心； 6.超厚节能环保发泡层； 7.一体式门把手、节约空间、符合大众使用习惯； 8.加粗全铜蒸发盘管、制冷性能好、防腐蚀； 9.温度范围：冷藏0~+10℃，冷冻-6~-18℃； 10.电压：220~240V/50Hz； 11.发泡材料：环戊烷； 12.制冷剂充注：45g/50g； 13.制冷剂：R290； | 1200*700*1895 | 台 | 2 |
| 5 | 复合式油烟净化一体机 | 1.可组装式结构设计，节约运愉、存储空间，方便安装和维护； 2.采用美观、人性化的操作界面，符合人体工程学原理，操作简单方便； 3.一键开机，一键关机，开机过程实现软启动，保证器件使用寿命； 4.大排、高效率、低功率、低嗓音的风机； 5.出风口可选择多方向排风，适用于各种厨房的需求； 6.设备采用全自动智能控制，减少了人为操作及维护动作； 7.净化器电源为油烟净化器数字智能高压电源，依据GB/T4343.2-2020《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第2部分：抗扰度》，对产品静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、传导骚扰抗扰度进行检测，检测结果为合格。 8.依据GB/T4208-2017标准，防水等级≥IPX6，依据GB/T8624-2012标准，阻燃等级≥A2； 9.1依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 10.通过户内防强腐蚀性（二氧化硫）试验，检验结果符合国家标准。 | （2000*1300*1000）*4 | 台 | 3 |
| 6 | 双头电磁低汤炉 | 规格:600*750*1200mm 锅(mm)：微晶板功率：15Kw电压：380V/50Hz 产品特点 1、全新防水、防油烟、防虫设计 2、优质304不锈钢外壳 3、优质密封胶，严防渗水 4、耐600度高温，抗冲击，高强度微晶玻璃 5、旋转式档位开关，便于厨师操作 6、八段火力细分调节，确保温度均匀和食品美味 7、智能显示和自动报警装置 8、18重安全保护设置，防止意外事故发生 9、软启动技术，延长设备使用寿命 10、智能化数字机芯，优质元件，工作稳定可靠 11、定时功能，方便省心 | 600*750*1200 | 台 | 1 |
| 7 | 双通工作台（打荷台柜） | 1.说明：采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.侧板：δ1.0mm不锈钢板； 4.层板：δ1.0mm不锈钢板； 5.门板：δ1.0mm不锈钢板； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚； 7.支撑梁：不锈钢制作； 8.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 9.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 10.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 11.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 1800*800*800 | 台 | 3 |
| 8 | 炊用燃气大锅灶（800单头大锅灶） | 1.耗气量：液化气3.8KG/H/头，天然气5立方/头； 2.左进气右下水GN40； 3.风机功率：280w； 4.链接外径：GN25气源：液化气2800pa，天然气2000pa调节流量阀（二次阀）； 5.天然气不用压火帽； 6.节能：节能效率领先同类产品； 7.强劲：火力高于同类产品； 8.低温：大幅度降低厨房温度，使厨师免受厨房高温之苦，改善工作环境； 9.静音：大大降低了灶台燃烧时产生的嘶鸣声，降低噪音污染； 10.环保：废气排放量大大低于国家标准，体现人性化； 11.依据GB4806.1-2016，GB4806.9-2023，在对锅具（不锈钢板）进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 12.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 13.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准； 14.炉用鼓风机对泄露电流和电气强度进行检测，泄漏电流≤0.80mA，电气强度实验结果为未击穿，均合格。依据GB/T2423.2-2008对炉用鼓风机进行高温（+110℃的环境中通电工作4h）和GB/T2423.1-2008低温（-40℃的环境中通电工作4h）测试，检验结果为样品外观均无明显异常，样品电气结构及功能正常。对炉用鼓风机进行阻燃测试，检验结果为样品起燃时间3s就熄灭，掉落下的样品没有使海绵起燃，阻燃等级符合V-0。依据GB/T17626.2-2018对炉用鼓风机进行静电放电抗扰度测试，检验结果符合要求。 | 1050*1150*800/400 | 台 | 2 |
| 9 | 单头燃气小炒灶 | 1.耗气量：液化气3.8KG/H/头，天然气5立方/头； 2.左进气右下水GN40； 3.风机功率：280w； 4.链接外径：GN25气源：液化气2800pa，天然气2000pa调节流量阀（二次阀）； 5.天然气不用压火帽； 6.节能：节能效率领先同类产品； 7.强劲：火力高于同类产品； 8.低温：大幅度降低厨房温度，使厨师免受厨房高温之苦，改善工作环境； 9.静音：大大降低了灶台燃烧时产生的嘶鸣声，降低噪音污染； 10.环保：废气排放量大大低于国家标准，体现人性化； 11.依据GB4806.1-2016，GB4806.9-2023，在对锅具（不锈钢板）进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 12.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 13.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准； 14.炉用鼓风机对泄露电流和电气强度进行检测，泄漏电流≤0.80mA，电气强度实验结果为未击穿，均合格。依据GB/T2423.2-2008对炉用鼓风机进行高温（+110℃的环境中通电工作4h）和GB/T2423.1-2008低温（-40℃的环境中通电工作4h）测试，检验结果为样品外观均无明显异常，样品电气结构及功能正常。对炉用鼓风机进行阻燃测试，检验结果为样品起燃时间3s就熄灭，掉落下的样品没有使海绵起燃，阻燃等级符合V-0。依据GB/T17626.2-2018对炉用鼓风机进行静电放电抗扰度测试，检验结果符合要求。 | 1000*1150*800/400 | 台 | 1 |
| 10 | 单层工作台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7 加强筋：1.0mm厚U型不锈钢 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 | 800*500*800 | 台 | 1 |
| 11 | 单层工作台 | 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 台面：δ1.2mm不锈钢板 衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7 加强筋：1.0mm厚U型不锈钢 台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚 | 400*400*800 | 台 | 1 |
| 12 | 工具消毒柜 | 1.功率：1KW/220V； 2.全不锈钢结构设计，美观、易清洁； 3.自动关断； 4.时间可以方便的调节； 6.依据GB4806.1-2016，GB4806.5-2016，GB4806.9-2023，GB4806.11-2023，对内壁/层架、密封圈、可视窗、密封胶条、紫铜发热管进行理化指标检测，其中发热管理化指标检测时，钴、锰、钼、镍、锡迁移量均符合国家标准； 7.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 8.通过户内防强腐蚀性（二氧化硫）试验，检验结果符合国家标准。 | 1000*200*1500 | 台 | 2 |
| 13 | 灭火系统(单瓶组) | 1.主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理； 2.采用机械、电控相结合传动，全天候24小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用； 3.驱动方式及工作压力：驱动方式：氮气驱动，规格：1.2L，驱动气体充装压力为13MPa，经过减压阀后的出口工作压力不得大于0.6MPa； 4.单瓶组灭火剂充装量：14.5kg，灭火剂有效期为6年； 5.食用油专用灭火剂应为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、灭火效率快且不复燃，灭火时间：≤1.8s； 6.为了充分的起到灭火和防复燃作用，本装置灭火剂喷射时间不得小于20s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来； 7.装置启动灭火的同时，可联动电气开关切断厨房设备用电，可联动燃气切断阀切断燃气，同时具备控制接口，可实现动火离人功能，全方位保护厨房消防安全。 | 690*200*720 | 台 | 1 |
| 14 | 洗地龙头 | 灰色花洒款，钢板厚度5mm， 液压管，进水主体黄铜， 长度10米，固定金属接头， 配置一个花洒喷头。 | 180*410*389 | 台 | 1 |
| 六、面点间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 和面机 | 1.生产能力：15kg/次 2.外形尺寸：810*450*850； 3.电压/功率：220V/2.2KW 4.双速、双动和面机，可以获得更好的揉面效果 | 450*810*850 | 台 | 1 |
| 2 | 压面机 | 1.生产能力：350kg/h 2.外形尺寸：585*408*865； 3.电压/功率：380V/1.5KW 4.可揉压各种酥性、韧性面团。 5.经过揉压的面团制作的食品松软、美观。轧辊间隙的一定范围内无极调节（1mm-25mm），结构简单 | 585*408*865 | 台 | 1 |
| 3 | 搅拌机 | 1.生产能力：20L/次 2.外形尺寸：550*420*770； 3.电压/功率：220V/1.1KW 4.搅拌机适用于搅拌食品、揉制面团，是生产优质糕点的理想设备 5.产品所用原材料不锈钢板具有判断依据为GB/T3280-2015标准，检测依据为GB/T11170-2008标准、GB/T20124-2006标准、GB/T228.1-2021标准、GB/T4340.1-2024标准，对材料元素含量、抗拉强度、断后伸长率、规定塑性延伸强度、维氏硬度进行检测，检测结果均符合。 | 420*550*770 | 台 | 1 |
| 4 | 单眼水池 | 1.说明：采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250（长*500*250）； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.含落水器及拦渣片； 8.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 9.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 10.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 11.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 700*700*800/150 | 台 | 1 |
| 5 | 保鲜工作台 | 1.品牌压缩机，大功率、大冷量、制冷迅速可靠； 2.整体式发泡、美观大方； 3.内外无磁不锈钢、防腐蚀性好； 4.电子温度控制，使用安全可靠； 5.超大容量、使用更舒心； 6.超厚节能环保发泡层； 7.一体式门把手、节约空间、符合大众使用习惯； 8.加粗全铜蒸发盘管、制冷性能好、防腐蚀； 9.温度范围：冷藏0~+10℃， 10.电压：220~240V/50Hz； 11.发泡材料：环戊烷； 12.制冷剂充注：45g/50g； 13.制冷剂：R290； | 1800*800*800 | 台 | 1 |
| 6 | 饼盘车 | 1.说明：采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚； | 15盘 | 台 | 1 |
| 7 | 电烤箱 | 说明：采用优质不锈钢材质生产 功率：14.04kw/380v 1、采用微电脑控制，面火加装均火网款，使上层受热更均匀 2、黑色钛金拉丝板，品质保证，全玻璃炉门带大视窗设计配有照明灯，可随时了解烘烤情况。 3、全封闭式整体环保耐高温材料，保温性能优越。4、数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护等 5、炉面火、炉底火温度独立控制、个采用九条发热管，使食物烘烤更均匀。6、万象脚轮设计，移动更便捷、更省力。 | 二层四盘 | 台 | 1 |
| 8 | 单门醒发箱 | 1、产品整体结构采用优质无磁不锈钢板材，坚固耐用，清洁卫生 2、全视窗欧式流行时尚外观设计，外观豪华，款式新颖 3、利用发热元件对水和空气进行加热、使其产生相对湿度为80-85%RH温度为35℃-45℃的气温，面包胚再该环境中完成二次发酵过程 功率：2.5KW/220V，标准盘数:16盘 | 16盘 | 台 | 1 |
| 9 | 壁挂储物柜 | 1.说明：采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.侧板：δ1.0mm不锈钢板； 4.层板：δ1.0mm不锈钢板； 5.门板：δ1.0mm不锈钢板； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚； 7.支撑梁：不锈钢制作； 8.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 9.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 10.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 11.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 1300*600*600 | 台 | 1 |
| 七、备餐间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 五格保温售卖台带盖 | - 说明：采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面板：采用304/1.2mm；承力板：1.0mm，前台整体为不锈钢封板，厚0.8mm； 3.全自动进水，电热恒温自动控制； 4.配1/1GN盆,水热式.电量:3KW/1PH/220V； 5.采用数字智能控制系统，数字显示，具有电源开关，设置按键，上下调节功能，可以显示温度同时具有报警和故障代码显示功能。箱体为全不锈钢结构； 6.微电脑触控开关对泄露电流和电气强度进行检测，泄漏电流≤0.80mA，电气强度实验结果为未击穿，均合格。依据GB/T2423.2-2008对微电脑触控开关进行高温（+110℃的环境中通电工作4h）和低温（-40℃的环境中通电工作4h）测试，检验结果为样品外观均无明显异常，样品电气结构及功能正常。对微电脑触控开关进行阻燃测试，检验结果为样品起燃时间3s就熄灭，掉落下的样品没有使海绵起燃，阻燃等级符合V-0。 - 7.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 8.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 9.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 10.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 1800*700*800 | 台 | 1 |
| 2 | 双层送餐车 | 1.说明：采用SUS304不锈钢磨砂板 2.层板厚：1.2mm； 3.立管：不锈钢方管30mm*30mm； 4.两头设置不锈钢管车推手； 5.脚设置载重万向轮； 6.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 7.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 8.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 9.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 定制 | 台 | 6 |
| 3 | 双层工作台不带背 | 1.说明：采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚； 7.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 8.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 9.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 10.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 1200*700*800/150 | 台 | 3 |
| 4 | 食品留样柜（带锁） | 环戊烷发泡层，保温效果显著 高强度浸塑搁架条，不易腐蚀 白色彩钢板内胆，方便清洁 R600a制冷剂，高效制冷，箱内温度：+10~0℃ 双锁设计，安全可靠 总容积：138L，功率：125W/220V | 530*495*1380 | 台 | 1 |
| 5 | 挂墙单眼水池脚踏式 |  | 450*450*300/150 | 台 | 1 |
| 八、洗消间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 大单眼水池 | 1.说明：采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250（长*500*250）； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.含落水器及拦渣片； 8.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 9.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 10.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 11.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 1000*700*800/150 | 台 | 4 |
| 2 | 双门热风循环消毒柜（放餐盘、碗） | 1.温控范围（℃）：≥120°； 2.额定功率：2.4KW*2； 3.消毒容积：800L； 4.消毒时间：≥15min 5.整体采用不锈钢板材； 6.不锈钢内胆，可调式层架； 7.360度热风循环消毒； 8.耗电量低，升温快，恒温稳定； 9.采用电热杀菌因子； 10.采用温控器和超温控制器双重保护，防止过热和过载，安全可靠。 11.依据GB4806.1-2016，GB4806.5-2016，GB4806.9-2023，GB4806.11-2023，对内壁/层架、密封圈、可视窗、密封胶条、紫铜发热管进行理化指标检测，其中发热管理化指标检测时，钴、锰、钼、镍、锡迁移量均符合国家标准； 12.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 13.通过户内防强腐蚀性（二氧化硫）试验，检验结果符合国家标准。 | 1310*620*1930 | 台 | 2 |
| 3 | 双门热风循环消毒柜 （放餐桶） | 1.温控范围（℃）：≥120°； 2.额定功率：2.4KW*2； 3.消毒容积：800L； 4.消毒时间：≥15min 5.整体采用不锈钢板材； 6.不锈钢内胆，可调式层架； 7.360度热风循环消毒； 8.耗电量低，升温快，恒温稳定； 9.采用电热杀菌因子； 10.采用温控器和超温控制器双重保护，防止过热和过载，安全可靠。 11.依据GB4806.1-2016，GB4806.5-2016，GB4806.9-2023，GB4806.11-2023，对内壁/层架、密封圈、可视窗、密封胶条、紫铜发热管进行理化指标检测，其中发热管理化指标检测时，钴、锰、钼、镍、锡迁移量均符合国家标准； 12.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 13.通过户内防强腐蚀性（二氧化硫）试验，检验结果符合国家标准。 | 1310*620*1930 | 台 | 2 |
| 九、蒸煮间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水汽设备 | 1.可组装式结构设计，节约运愉、存储空间，方便安装和维护； 2.采用美观、人性化的操作界面，符合人体工程学原理，操作简单方便； 3.一键开机，一键关机，开机过程实现软启动，保证器件使用寿命； 4.大排、高效率、低功率、低嗓音的风机； 5.出风口可选择多方向排风，适用于各种厨房的需求； 6.设备采用全自动智能控制，减少了人为操作及维护动作； 7.净化器电源为油烟净化器数字智能高压电源，依据GB/T4343.2-2020《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第2部分：抗扰度》，对产品静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、传导骚扰抗扰度进行检测，检测结果为合格。 8.依据GB/T4208-2017标准，防水等级≥IPX6，依据GB/T8624-2012标准，阻燃等级≥A2； 9.1依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 10.通过户内防强腐蚀性（二氧化硫）试验，检验结果符合国家标准。 | 3200*1300*1000 | 台 | 1 |
| 2 | 蒸饭柜（24盘双门电热蒸饭柜） | 1.电压/功率：380V/24KW； 2.最大蒸饭量：米饭72KG，面点96KG，排骨120-144KG； 3.蒸汽压力MPa：0.02； 4.蒸饭时间：35-50min； 5.优质不锈钢制作，豪华美观，清洁卫生； 6.整体发泡，保温、节能、环保； 7.新式嵌入式硅胶门封，密封卫生； 8.节水箱设计，蒸发速度更快； 9.缺水自动进水； 10.不锈钢电热管，高效节能； 11.铸钢脚轮，方便耐用； 12.依据GB4806.1-2016，GB4806.5-2016，GB4806.9-2023，GB4806.11-2023，对内壁/层架、密封圈、可视窗、密封胶条、紫铜发热管进行理化指标检测，其中发热管理化指标检测时，钴、锰、钼、镍、锡迁移量均符合国家标准； 13.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 14.通过户内防强腐蚀性（二氧化硫）试验，检验结果符合国家标准。 | 1410*600*1500 | 台 | 2 |
| 3 | 大单眼水池 | 1.说明：采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.星盆兜：δ1.0mm不锈钢板； 4.星盆尺寸：L*500*250（长*500*250）； 5.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢圆管连调节脚； 6.横脚通：δ25mm不锈钢管； 7.含落水器及拦渣片； 8.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 9.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 10.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 11.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 900*700*800/150 | 台 | 1 |
| 4 | 双层工作台不带背 | 1.说明：采用SUS304不锈钢磨砂板； 2.台面：δ1.2mm不锈钢板； 3.层板：δ1.0mm不锈钢板； 4.衬板：δ18mm防潮板，且吸水厚度膨胀率不大于6.7； 5.加强筋：1.0mm厚U型不锈钢； 6.台脚通：δ1.0mm*38mm不锈钢连子弹脚； 7.符合GB4806.9-2023，其中对不锈钢板进行理化指标检测时，砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍迁移量符合国家标准； 8.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 9.依据GB/T11170-2008、GB/T20124-2006、GB/T228.1-2021对产品材料不锈钢板进行检测，抗拉强度和规定塑性延伸强度符合国家标准要求； 10.依据GB/T2423.16-2022进行长霉试验，试验菌种不少于黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、树脂子囊菌、宛氏拟青霉。长霉程度为放大50倍下，没有发现明显长霉，符合国家标准。 | 900*700*800/150 | 台 | 1 |
| 5 | 蒸饭柜（12盘单门电热蒸饭柜） | 1.电压/功率：380V/24KW； 2.最大蒸饭量：米饭72KG，面点96KG，排骨120-144KG； 3.蒸汽压力MPa：0.02； 4.蒸饭时间：35-50min； 5.优质不锈钢制作，豪华美观，清洁卫生； 6.整体发泡，保温、节能、环保； 7.新式嵌入式硅胶门封，密封卫生； 8.节水箱设计，蒸发速度更快； 9.缺水自动进水； 10.不锈钢电热管，高效节能； 11.铸钢脚轮，方便耐用； 12.依据GB4806.1-2016，GB4806.5-2016，GB4806.9-2023，GB4806.11-2023，对内壁/层架、密封圈、可视窗、密封胶条、紫铜发热管进行理化指标检测，其中发热管理化指标检测时，钴、锰、钼、镍、锡迁移量均符合国家标准； 13.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 14.通过户内防强腐蚀性（二氧化硫）试验，检验结果符合国家标准。 | 12层 | 台 | 1 |
| 十、排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢封墙钢 | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚 | L*960*20 | ㎡ | 20 |
| 2 | 不锈钢烟管 | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚 | 500*500 | ㎡ | 42 |
| 3 | 不锈钢烟管 | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚 | 500*800 | ㎡ | 78 |
| 4 | 风管吊架 | 说明：采用4#角铁,2度油漆,防锈处理 | 配套风管 | 付 | 25 |
| 5 | 不锈钢弯头 | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚 |  | 个 | 6 |
| 6 | 不锈钢三通 | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚 |  | 个 | 4 |
| 7 | 不锈钢变径 | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚 |  | 个 | 2 |
| 8 | 防火阀 | 根据烟管定做 | 配套烟管 | 个 | 3 |
| 9 | 止回阀 | 根据烟管定做 | 配套烟管 | 个 | 3 |
| 10 | 角铁支撑架 | 说明：采用4#角铁,2度油漆,防锈处理 | 配套烟管 | 付 | 15 |
| 11 | 出风弯头 | 说明：采用优质不锈钢板1.0mm厚 |  | 个 | 1 |
| 十一、其他设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸饭盘 | 材料：采用SUS304不锈钢板冲压而成 | 600*400*48 | 个 | 48 |
| 2 | 不锈钢食物盆 | 材料：采用SUS304不锈钢板冲压而成 | 530(mm)*325(mm)*150(mm) | 个 | 5 |
| 3 | 冷热水龙头 | 锌合金主体，表层镀铬，陶瓷片阀芯 | 双温单孔 | 个 | 13 |
| 十二、小件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层送餐车 | 材料：采用优质不锈钢板冲压而成 | 900*500*800 | 台 | 2 |
| 2 | 不锈钢锅铲 | 材料：采用优质不锈钢板冲压而成 | 17cm | 个 | 3 |
| 3 | 不锈钢漏勺 | 材料：采用优质不锈钢板冲压而成 | 30CM | 个 | 1 |
| 4 | 不锈钢炒勺 | 材料：采用优质不锈钢板冲压而成 | 8两 | 个 | 1 |
| 5 | 不锈钢汤勺 | 材料：采用优质不锈钢板冲压而成 | 8两 | 个 | 2 |
| 6 | 砧板 |  | 48CM | 个 | 6 |
| 7 | 不锈钢剁骨刀 | 材料：采用优质不锈钢板冲压而成 | 1号 | 个 | 2 |
| 8 | 不锈钢菜刀 | 材料：采用优质不锈钢板冲压而成 | 1号 | 个 | 4 |
| 9 | 水果刀 | 材料：采用优质不锈钢板冲压而成 |  | 个 | 18 |
| 10 | 磨刀石 |  | 定制 | 个 | 2 |
| 11 | 留样盒 | 材料：采用SUS304不锈钢板冲压而成 | 10CM | 个 | 30 |
| 12 | 塑料筛（大） |  |  | 个 | 10 |
| 13 | 塑料筛（中） |  |  | 个 | 10 |
| 14 | 周转箱（大号） |  |  | 个 | 10 |
| 15 | 大白框（有洞） |  |  | 个 | 4 |
| 16 | 不锈钢脸盆（70CM） | 材料：采用SUS304不锈钢板冲压而成 | 80CM | 个 | 2 |
| 17 | 削皮刀 | （大号） | （大号） | 个 | 5 |
| 18 | 水果砧板 | 50*35*3 | 50*35*3 | 个 | 18 |
| 19 | 脚踩垃圾桶 | 60L | 60L | 个 | 2 |
| 20 | 剪刀（大号） | 大号 | 大号 | 个 | 5 |
| 21 | 不锈钢3格快餐盘（学生） | 材料：采用SUS304不锈钢板冲压而成 | 22CM | 个 | 540 |
| 22 | 不锈钢汤碗 | 材料：采用SUS304不锈钢板冲压而成 | 11.5CM | 个 | 540 |
| 23 | 不锈钢杯子 | 材料：采用SUS304不锈钢板冲压而成 | 7CM | 个 | 540 |
| 24 | 不锈钢勺子 | 材料：采用SUS304不锈钢板冲压而成 | 3# | 个 | 540 |
| 25 | 班级打菜盆带盖 | 材料：采用SUS304不锈钢板冲压而成 | 32*25*10 | 个 | 36 |
| 26 | 不锈钢菜勺 | 材料：采用SUS304不锈钢板冲压而成 | 3两 | 个 | 18 |
| 27 | 饭勺 |  |  | 个 | 18 |
| 28 | 幼儿用筷（合金） |  | 24CM | 个 | 540 |
| 29 | 食品夹 | 材料：采用SUS304不锈钢板冲压而成 | 9寸 | 个 | 18 |
| 30 | 干手器 | 额定电压/额定功率：220V/50HZ/1200W 产品规格：冷热高速型 机身材质：ABS 加热方式：电热丝 防水等级： IPx1 工作分贝：≈83DB（实验室数据供参考） 干手时间：5-30S（实验室数据供参考） |  | 台 | 2 |
| 31 | 防蝇帘 |  | 根据现场定做 | 套 | 2 |
| 32 | 筷子消毒车 | 1.说明：采用不锈钢磨砂板，板厚1.0mm； 2.采用数字智能控制系统，数字显示，具有电源开关，设置按键，上下调节功能，可以显示温度同时具有报警和故障代码显示功能； 3.箱体为全不锈钢结构，采用揭盖式盖子，配备液压杆； 4.依据GB4806.1-2016，GB4806.5-2016，GB4806.9-2023，GB4806.11-2023，对内壁/层架、密封圈、可视窗、密封胶条、紫铜发热管进行理化指标检测，其中发热管理化指标检测时，钴、锰、钼、镍、锡迁移量均符合国家标准； 5.依据GB/T10125-2021和GB/T6461-2002标准，经过≥240h，试验结束后，样品外表未出现锈蚀，评级≥9级； 7.通过户内防强腐蚀性（二氧化硫）试验，检验结果符合国家标准。 | 750*450*800 | 台 | 1 |
| 33 | 不锈钢保温桶（带盖） | 材料：采用SUS304不锈钢板冲压而成 | 25 | 个 | 18 |
| 34 | 透明保鲜盒 | 材料：采用食品级塑料而成 | 大号 | 个 | 20 |
| 35 | 冲孔蒸饭盘 | 材料：采用SUS304不锈钢板冲压而成 | 60*40*4.8 | 个 | 20 |
| 36 | 克秤 | -适用温度：0℃~40℃(32°F~104°F) 多种累计功能 多种计数模式 简易校正功能 显示方式：LED/LCD | 精确到1克 | 台 | 2 |
| 37 | 风扇 | FS-50 | 壁挂 | 台 | 4 |
| 38 | 不锈钢收残台 | 双孔，304不锈钢，带轮 |  | 台 | 1.00 |
| 39 | 风幕机 | 1、电压功率：220V/125W 2、风量：1850； 3、风速：9~11m/s； 4、适合高度：2.5-3米； | 1200*145*185 | 台 | 4 |
| 40 | 紫外线杀菌灯 | 适合使用面积：15-20平方米； 寿命:8000H； 功率：40W； 主要杀菌因子及强度:253.7nm紫外线，距该灯的中心1米厨的紫外辐射照度为155μW/cm2。 | 915*40*45 | 台 | 4 |
| 41 | 粘捕式灭蝇灯 | 工作方式：粘捕式 适用面积：20-30㎡ 功率12W、电压220V 物理方式捕蚊虫 外壳采用全新塑料结构易清洁 | 435*130*263 | 台 | 10 |
| 42 | 壁挂空调1.5P |  | 壁挂 | 台 | 2 |
| 十三、水电基础配件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷热给水管布置（暗装） | 1、本项目含打槽、布管安装、弯头接头热熔连接，封槽处理； 2、选用材料给水管饮用水PP-R管，试压甲方现场检验封管 |  | m | 100 |
| 2 | 排水管安装(D<=50) | 1、定位、墙面凿槽，固定，试水、 封管；2、PVC管；3、注意：此项费用 在预算中为预收，结算时按实际发生 工程量计算。 |  | m | 55 |
| 3 | 排水管安装(D<=75) | 1、定位、墙面凿槽，固定，试水、 封管；2、PVC管。 |  | m | 75 |
| 4 | 配线 | WDZB-BYJ-10 |  | m | 50 |
| 5 | 配线 | WDZB-BYJ-6 |  | m | 300 |
| 6 | 配线 | WDZB-BYJ-4 |  | m | 300 |
| 7 | 配线 | WDZB-BYJ-2.5 |  | m | 1600 |
| 8 | 配管 | 全新原料 阻燃绝缘 PVC50 |  | m | 120 |
| 9 | 配管 | 全新原料 阻燃绝缘 PVC40 |  | m | 40 |
| 10 | 配管 | 全新原料 阻燃绝缘 PVC25 |  | m | 100 |
| 11 | 配管 | 全新原料 阻燃绝缘 PVC20 |  | m | 400 |
| 12 | 桥架 | 200*100加厚电缆桥架 |  | m | 30 |
| 13 | 电力电缆 | WDZN-YJY-5*10 |  | m | 140 |
| 14 | 电力电缆 | WDZN-YJY-5*16 |  | m | 80 |
| 15 | 照明配电箱 | 定制，含箱内元器件等辅材 |  | 个 | 1 |
| 16 | 功能区配电箱（380V) | 定制，含箱内元器件等辅材 |  | 个 | 6 |
| 17 | 插座 | 250V,10A |  | 个 | 47 |
| 18 | 接线盒 | 暗装开关(插座)盒，含开槽 |  | 个 | 140 |

## 3.2烘焙坊

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗手盆带冷热水龙头 | 根据现场尺寸定制 304不锈钢，大单槽 冷热水水龙头铜件(含下水等配件 | 套 | 2 |
| 2 | 电磁炉 | 根据现场尺寸定制 铂钻玻璃面板，六层面板，双炉 恒永火设计 大线圈盘 7档火力调节 10重安全保护 | 个 | 2 |
| 3 | 蒸箱 | 304不锈钢内胆 钢化玻璃 LED屏显示 触控式 | 台 | 1 |
| 4 | 烤箱 | 陶瓷内胆，不锈钢外框 钢化玻璃 LED屏显示 触控式 | 台 | 1 |
| 5 | 消毒柜 | 产品容量：80L 尺寸：尺寸42cm*36.5cm*H73cm 高温：125度杀菌 不锈钢，双层钢化玻璃 | 台 | 1 |

## 4、供应商资格要求：能够提供相关产品或服务的供应商。

（为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，响应供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种替代整体上要优于或相当于本公告要求，并说明调整的理由。）

# 二、回复意见要求：

1、针对本项目的采购需求，提供相当于或优于以上技术要求的货物品牌、型号、市场价、技术参数要求、质保期和方法、评分细则、货物技术性能优势技术加分条款等，供应商资格条件以及其它修改意见（详见回复函格式）。

2、提出落实促进中小企业发展政策意见（例如能够全面面向中小企业、或者分包、或者联合体），并作出相关说明。

3、回复意见方式：潜在供应商在回复意见截止时间前，将签署的书面文件送达或邮寄至采购代理机构，并且提供一份与纸质征集回复内容相同的U盘（不退回），纸质文件一式贰份，一份密封署名加盖单位公章，一份密封（不得在封面及所有正文中均不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标：包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、电话、邮箱、企业名称、以往项目名称、投标人独有的企业标准或编号等）不署名不加盖单位公章。（特别提醒，必须要将署名文件和不署名文件各自封装后，再封装在一个密封袋中，否则拒收)。逾期将不予接收。

4、回复意见截止时间：2026年02月09日17:00时止。

5、联系方式：

采购单位：吉安市青原区教育体育局

采购单位地址：正气路88号

采购单位联系人及联系电话：解女士   18007060311

6、采购代理机构信息

采购代理机构：江西省朝旭企业管理咨询有限公司

采购代理机构地址：吉安市吉州区井冈山大道201号三楼

采购代理机构联系人及联系电话：杨女士   0796-8831066

采购代理电子邮箱：jxzxqy2019@163.com。

2026年2月2日

技术方案征集回复函（署名文本）

项目名称：×××

公司名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

一、采购设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 基本参数 | 品牌 | 型号 | 市场单价（元） | 合计金额（元） | 是否为中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术参数和售后服务要求（含采购需求、服务方案、设备技术参数等，并且提供详细的技术、商务要求）

三、评分细则（重点是优势技术加分条款）

四、其他意见

技术方案征集回复函（不署名文本）

项目名称：×××

一、采购设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 基本参数 | 品牌 | 型号 | 市场单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术参数和售后服务要求（含采购需求、服务方案、设备技术参数等，并且提供详细的技术、商务要求）

三、评分细则（重点是优势技术加分条款）

四、其他意见