龙城滨江幼儿园空调及热水器采购项目技术方案征集公告

吉安市青原区教育体育局准备组织实施“龙城滨江幼儿园空调及热水器采购项目”招标，为保证本项目的公平、公正、公开，现向潜在供应商公开征集技术方案。

# 一、项目概况及要求

1、项目名称：龙城滨江幼儿园空调及热水器采购项目

2、预算总金额：1400000.00元。

## 3、采购需求：

## 3.1空调系统

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主机及设备 |  |  |  |  |
| 1 | 1.5匹变频风管机 | 1、冷暖两用、能效等级一级； 2、额定制冷量≥3500W； 3、额定制热量≥4000W； 4、额定制冷功率≤1300W； 5、额定制热功率≤1300W； 6、循环风量≥600m³/h； 7、全年能源消耗效率 APF≥3.80； | 套 | 4 |
| 2 | 2匹变频风管机 | 1、冷暖两用、能效等级一级； 2、额定制冷量≥5000W； 3、额定制热量≥6000W； 4、额定制冷功率≤1800W； 5、额定制热功率≤2000W； 6、循环风量≥850m³/h； 7、全年能源消耗效率 APF≥3.90； | 套 | 5 |
| 3 | 3匹变频风管机 | 1、冷暖两用、能效等级一级； 2、额定制冷量≥7200W； 3、额定制热量≥8600W； 4、额定制冷功率≤2900W； 5、额定制热功率≤3050W； 6、循环风量≥1200m³/h； 7、全年能源消耗效率 APF≥3.90； | 套 | 4 |
| 4 | 5匹变频风管机 | 1、冷暖两用、能效等级二级及以上； 2、额定制冷量≥12000W； 3、额定制热量≥13500W； 4、额定制冷功率≤4750W； 5、额定制热功率≤4150W； 6、循环风量≥1700m³/h； 7、全年能源消耗效率 APF≥3.50； | 套 | 42 |
| 5 | 6匹变频风管机 | 1、冷暖两用、能效等级二级及以上； 2、额定制冷量≥14000W； 3、额定制热量≥15500W； 4、额定制冷功率≤6000W； 5、额定制热功率≤5100W； 6、循环风量≥2000m³/h； 7、全年能源消耗效率 APF≥3.20； | 套 | 2 |
| 6 | 线控器 |  | 个 | 57 |
| 二、安装及辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 铜管Φ6.4 | Φ6.35*0.8 | 米 | 120 |
| 2 | 铜管Φ9.5 | Φ9.52*0.8 | 米 | 150 |
| 3 | 铜管Φ12.7 | Φ12.7*0.8 | 米 | 120 |
| 4 | 铜管Φ15.9 | Φ15.88*1.0 | 米 | 780 |
| 5 | 冷凝水管 | RN25*2.0 | 米 | 1170 |
| 6 | 双层百叶送风口 | ABS材质400*200 | 个 | 4 |
| 7 | 双层百叶送风口 | ABS材质600*200 | 个 | 5 |
| 8 | 双层百叶送风口 | ABS材质800*200 | 个 | 98 |
| 9 | 百叶回风口 | ABS材质1350×250 | 个 | 9 |
| 10 | 百叶回风口 | ABS材质1800×250 | 个 | 48 |
| 11 | 镀锌铁皮 | 定制 加厚材质，耐高温，送风均匀 | m2 | 530 |
| 12 | 打孔 | 人工水钻 | 个 | 79 |
| 13 | 帆布软接 | 定制 | m2 | 180 |
| 14 | 制冷剂 | 制冷剂(R410A) | Kg | 150 |
| 15 | 安装辅助材料 | 支架、丝杆、胶带、螺帽等 | 项 | 1 |
| 16 | 内外机连接线 | 屏蔽线、信号线 | 米 | 2010 |
| 17 | 空调安装费 | 人工安装吊装费用 | 台 | 57 |
| 18 | 外机支架 | 国标 | 项 | 57 |
| 19 | 外机格栅网 | 定制，加厚铝合金材质，含人工 | 个 | 30 |
| 三、电缆线 |  |  |  |  |
| 1 | 外机用电缆线 | YJV3*2.5 | 米 | 120 |
| 2 | 外机用电缆线 | YJV3*4 | 米 | 180 |
| 3 | 外机用电缆线 | YJV5*4 | 米 | 1100 |

## 3.2空气能热水器

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主机及设备 |  |  |  |  |
| 1 | 空气源热泵热水机组 | 能效等级E2级及以上，最大容积不低于10000L 制热量不低于38KW 功率不低于8.28KW 名义产水量不低于817L/H 循环水流量不低于6.54T/ | 台 | 2 |
| 2 | 保温水箱 | 定制18吨方形保温水箱 | 个 | 1 |
| 3 | 空气能循环泵 | 循环水流量不低于6.9m³/H | 台 | 2 |
| 4 | 热水出水增压泵 | 额定扬程30M 额定流量16T/H | 台 | 1 |
| 二、安装及辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 电控系统 | 全自动控制系统（电箱，空开，温控器，温度传感器，电磁阀等） | 套 | 1 |
| 2 | 管路及管件 | 水管，弯头，三通，橡胶接头 | 批 | 1 |
| 3 | 电源线、信号线 | 主机、水泵连接电源线及控制系统信号线等 | 批 | 1 |
| 5 | 其他 | 管卡、支架、水泵雨棚等 | 项 | 1 |
| 6 | 安装 | 精品安装 | 台 | 1 |
| 7 | 运费 |  | 项 | 1 |
| 8 | 吊装 | 楼顶吊车安装 | 项 | 1 |

## 4、供应商资格要求：能够提供相关产品或服务的供应商。

（为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，响应供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种替代整体上要优于或相当于本公告要求，并说明调整的理由。）

# 二、回复意见要求：

1、针对本项目的采购需求，提供相当于或优于以上技术要求的货物品牌、型号、市场价、技术参数要求、质保期和方法、评分细则、货物技术性能优势技术加分条款等，供应商资格条件以及其它修改意见（详见回复函格式）。

2、提出落实促进中小企业发展政策意见（例如能够全面面向中小企业、或者分包、或者联合体），并作出相关说明。

3、回复意见方式：潜在供应商在回复意见截止时间前，将签署的书面文件送达或邮寄至采购代理机构，并且提供一份与纸质征集回复内容相同的U盘（不退回），纸质文件一式贰份，一份密封署名加盖单位公章，一份密封（不得在封面及所有正文中均不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标：包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、电话、邮箱、企业名称、以往项目名称、投标人独有的企业标准或编号等）不署名不加盖单位公章。（特别提醒，必须要将署名文件和不署名文件各自封装后，再封装在一个密封袋中，否则拒收)。逾期将不予接收。

4、回复意见截止时间：2026年2月9日17:00时止。

5、联系方式：

采购单位：吉安市青原区教育体育局

采购单位地址：正气路88号

采购单位联系人及联系电话：解女士   18007060311

6、采购代理机构信息

采购代理机构：江西省朝旭企业管理咨询有限公司

采购代理机构地址：吉安市吉州区井冈山大道201号三楼

采购代理机构联系人及联系电话：杨女士   0796-8831066

采购代理电子邮箱：jxzxqy2019@163.com。

2026年2月2日

技术方案征集回复函（署名文本）

项目名称：×××

公司名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

一、采购设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 基本参数 | 品牌 | 型号 | 市场单价（元） | 合计金额（元） | 是否为中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术参数和售后服务要求（含采购需求、服务方案、设备技术参数等，并且提供详细的技术、商务要求）

三、评分细则（重点是优势技术加分条款）

四、其他意见

技术方案征集回复函（不署名文本）

项目名称：×××

一、采购设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 基本参数 | 品牌 | 型号 | 市场单价（元） | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术参数和售后服务要求（含采购需求、服务方案、设备技术参数等，并且提供详细的技术、商务要求）

三、评分细则（重点是优势技术加分条款）

四、其他意见