井冈山经开区富滩工业园区消防救援站增配消防车辆采购项目采购需求方案征集公告

一、采购项目内容

吉安市安泰工程项目管理服务有限公司受吉安市盛德建设发展有限公司委托，就井冈山经开区富滩工业园区消防救援站增配消防车辆采购项目采购招标前期的采购需求方案进行征集。为更好的了解市场需求，获得潜在供应商充分响应，保障项目采购顺利实施，参照《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22号）有关规定，现对该项目采购需求面向市场进行公开征集意见，欢迎潜在供应商按照本征集公告要求提交相关建议。

二、项目基本情况

1.项目名称：井冈山经开区富滩工业园区消防救援站增配消防车辆采购项目

2.预算金额：本项目采购预算尚未最终确定，本次征集旨在了解市场行情、优化采购需求，最终预算金额将在正式采购公告中予以公示。

3.采购清单及要求：详见附件。

4.响应供应商的资格条件：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

三、征集方案说明

1.征集方案要求

（1）潜在供应商根据采购人的采购清单及要求，提供完整准确的征集方案，包括但不限于产品技术参数（可在征集人提供的技术参数要求上进行补充完善以及提出修正性意见）、型号、品牌、制造商名称、预算单价和总价，详细售后服务的内容、形式、质保期、货物技术性能优势、技术加分条款或评分细则等。各供应商可以提供目前市场上主流产品，结合井冈山经开区富滩工业园区消防救援站增配消防车辆采购项目采购要求提交科学的方案，且须提供近期成交价格案例参考。所提供的方案将作为征集人编制采购需求和招标文件重要参考依据。

（2）方案征集提交截止时间：2026年03月21日17:30止，（逾期送达或未按要求提交书面意见的，不予接受。）

（3）回复意见方式：请对本项目有意向的潜在供应商按附件中《采购需求和技术方案征集回复函》的格式，将技术方案（加盖单位公章的pdf扫描件和word版本）同时发送至以下邮箱：吉安市盛德建设发展有限公司：1129922713@qq.com；采购代理机构：at1503@qq.com。并将纸质版文件贰份密封邮寄或送至吉安市安泰工程项目管理服务有限公司（吉安市吉州区吉州大道36号希尔顿欢朋酒店1705室）。

2.其他说明

（1）参与本次征集意见的潜在供应商并不会因此在本项目正式采购中得到特别的优待；即使未参加征集建议的潜在供应商仍然有资格参与本项目采购活动。

（2）潜在供应商也不会因参与征集意见提出问题而遭到征集人的歧视，请潜在供应商充分表达对推进本项目实施的合理性和建设性建议。

四、征集人信息

征集人：吉安市盛德建设发展有限公司

地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道236号

联系人：刘先生

联系电话：0796-8401303

五、采购代理机构信息

采购代理机构：吉安市安泰工程项目管理服务有限公司

地址：吉安市吉州区吉州大道36号希尔顿欢朋酒店1705室

项目联系人：兰女士

联系电话：0796-8256816/18679662864

特别声明：本公告仅作为本项目采购前期市场调研，所有征集的方案仅供我单位参考。

附件：

采购需求和技术方案征集回复函

项目名称：

公司名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

一、采购设备清单

| 序号 | 品目名称 | 品牌、制造商全称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫液输传车 |  |  | 1辆 |  |  |
| 2 | 通信指挥车 |  |  | 1辆 |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |

注：报价均以人民币/元报价，供应商报价须包含完成本项目所有货物、材料、运输、转运、辅材、上牌（黄牌）、安装、调试、验收、培训、现场回访、实地巡检、税金等一切相关费用。

二、技术参数（可在征集人提供的技术参数要求上进行补充完善以及提出修正性意见）

（一）泡沫液输传车

| 序号 | 技术参数要求 | 补充技术参数 | 修正意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 一、泡沫液输传车 (一)货物名称：供液消防车 (二)载液量：国产底盘，载液量21t (三)数量：1(辆) (四)主要技术规格、参数及要求： 4.1底盘 ★4.1.1发动机功率功率：≥380KW; 4.1.2燃料：柴油； 4.1.3驱动型式：8×4 4.1.4尾气排放：国V标准； 4.1.5带倒车警告、倒车摄像头； 4.1.6电瓶位置在经过上装改装后必须便于检查、保养、维修、更换；必须安装电瓶总开关。 4.1.7整车尺寸：≤12000mm×2550mm×3400mm 4.1.7满载总质量：≤39200kg 4.2驾驶室 4.2.1结构：原车双排座一体式焊接结构，带专用液压翻转机构； 4.2.2座位设置：2+4,其中前排2座，后排4座。后排靠背处设有四个空气呼吸器架。座位前面适当高度加装不锈钢安全栏杆。驾驶员座椅高度、角度、前后位置可调，安全带；副驾驶座角度和前后位置可调，配有安全带；乘员座椅采用模具成型设计且耐磨防划，并安装有3点式加长安全带； 4.2.3驾驶室设备：除原车设备外，加装取力器控制开关，警报器、警灯开关，设置冷暖空调、USB接口，预留电台电源线桩头、GPS和笔记本电脑电源接口(220V)、电源接口(12V、24V)等； 4.3主要性能及配置 4.3.1泡沫液消防泵技术参数 4.3.1.1型式：螺旋转子泡沫液消防泵； 4.3.1.2流量：≥1500L/min;扬程：≥120m;上液时间：≤50s; 4.3.1.3材质：不锈钢或铜合金材料；放余液装置：设置在泵的低处；泵驱动：通过取力器由汽车发动机驱动； 4.3.1.4进出液管路 4.3.1.4.1罐到泵进液口：液罐后端面设置3个DN125进水管路并各配DN125气动控制阀3个； 4.3.1.4.2吸液管路：泵室左右两侧各设带手动控制阀的DN65内扣式接口的吸液口4个；正后方设置1个带手动控制阀的DN125内扣式吸液口 4.3.1.4.3出液管路：泵室左右两侧各设带手动控制阀的DN65内扣式出液口2个。 4.3.2泡沫液罐 4.3.2.1载液量：21000kg 4.3.2.2材质：PP高分子材料 4.3.2.3隔板：罐内设有阻浪板(含横向和纵向板；阻浪板上的孔口直径满足人员清洁或检查之用); 4.3.2.4人孔：罐顶设有3个450mm人孔； 4.3.2.5通风：在罐内设置通大气的排气管路，排气管一端穿过罐体底板与外部大气相通，另一端高出罐体顶板，顶板上方安装一与溢流管同心的圆柱型盖帽，保证向液罐加注液时，能将液罐里的空气充分排出，且当满载消防车行驶过程中，液罐里的泡沫不会大量从排气管中溢出。排气管路尺寸1个DN65,排气管路高出罐顶。设有液位装置以显示液罐的储量(表设置在系统控制面板上),罐底部设置有排污装置，带不锈钢球阀配DN50内扣式接口，带涂黄色闷盖。喷涂黄色； 4.3.2.6罐体具有极强防腐蚀能力，能保护罐体免被腐蚀； 4.3.2.7在距罐底30-50mm加装DN80注液分配管，并在管下部开椭圆孔，孔距120mm。 4.3.4泡沫液泵及液路系统 4.3.4.1液泵具有抗泡沫液腐蚀的性能；耐空转时间≥10分钟； 4.3.4.2液泵具有自吸功能，性能指标满足技术要求； 4.3.4.3液路系统的所有管路和球阀等元件均采用不锈钢材质。 4.3.4.4液路系统 4.3.4.4.1联结外接水源可对泵、管路进行清洗； 4.3.4.4.2能通过泡沫泵将泡沫液桶内的泡沫液吸入本车或直接供给其它受液设备中； 4.3.4.4.3能循环本车液罐中的泡沫液； 4.3.4.4.4泡沫泵吸液口设在车辆侧面时，在车辆两侧均设吸液口并在吸液口处设立滤网； 4.3.4.4.5泡沫泵及管路最低处，设置放余液装置； 4.3.4.4.6泡沫泵的吸液管路设计与泵的流量匹配； 4.3.4.4.7泡沫泵出液管等承压组件在承受最大工作压力值的1.5倍时，不出现渗漏和残余变形。 4.4外观、上装 4.4.1、装饰和喷漆 4.4.1.1消防车车身的颜色应符合GB3181中规定的R03大红色。外观应光滑、平整、色泽均匀，不应有缺漆等缺陷； 4.4.1.2防腐保护：驾驶室及上装均采用内涂层等进行防腐处理。 4.4.2、泵房 4.4.2.1总体要求空间利用率高、外形的美观、取放器材方便。在结构设计时，应遵循上轻、下重，常用在外等原则； 4.4.2.2随车器材应按照轻、小的器材放置在器材箱上面，重、大的器材放置在下面，同类或相关的器材放在同一器材箱或邻近的器材箱的原则布置； 4.4.2.3在车身外部、内部和厢体，凡操作者可能触及的任何部件、构件等都不应有任何使人致伤的尖锐突出物或锐利边缘。 4.4.2.4供应商在泵房结构设计布置时需提前与采购单位联系，根据采购单位提供的装载器材种类及数量进行定位、定量设计器材箱结构，设计方案必须经采购单位同意后方可进行生产； 4.4.2.5材质：铝合金型材及合金板材； 4.4.2.6结构：泵房外骨架为优质铝合金型材，内骨架为铝合金型材，内装饰板及底板均为光面铝合金板； 4.4.2.7器材箱门：采用轻型优质铝合金，带铝合金大幅卷帘门，启闭灵活、密封性好、噪音低、外形美观、轻便可靠，所有卷帘门均可通用一把钥匙开启。每个器材厢内有照明灯，由卷帘门开闭控制并在驾驶室内有集中控制开关；设置行进途中器材箱门开启、车门开启声光自动报警装置； 4.4.2.8内部结构：内骨架采用铝型材搭接技术，能根据客户要求灵活布局，最大限度地提高空间利用率，充分利用车厢内部有限空间；内饰板和底板均为光面铝合金板； 4.4.2.9车厢顶部配备拉梯架固定架，进行防滑处理，积水自然下流。 4.4.3脚踏板：防滑设计，安装有防碰撞警示灯，单个踏脚承载能力≥150kg。 4.4.4警示照明系统 4.4.4.1驾驶室顶部配备长排豪华警灯； 4.4.4.2车辆后尾两侧下方设有安全标志灯及安全标识带，车身、尾部按标准粘贴反光标识； 4.4.4.3所有器材箱均安装LED照明灯，方便夜间作战照明之用。 4.4.4.4警报器功率≥100W;警报器、警灯、频闪灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内； 4.4.4.5所有线路均采用套管进行保护，并采用不同颜色区分线路连接形式、作用。在后器材箱附加电器操纵线路中，均采用线槽予以保护，并设有防震设施。 4.5随车附件 序号; 器材名称; 规格型号; 数量. 1; 吸液胶管; DN50×4000mm,DN65内扣式接口; 4根. 2; 不锈钢吸液管; DN50管径，DN65内扣式接口; 4根. 3; 吸液管; DN125×4000mm,内扣式; 1根. 4; 吸液管扳手; DN65、DN125各一把; 2把. 5; 消防水带; 16-65-20、内扣式接口; 10盘. 6; 护带桥; 2件. 7; 异径接口; DN50内扣转DN65内扣; 4个. 8; 异径接口; DN65内扣转DN80内扣; 4个. 9; 铁锹; PSXFQ-S503D; 1把. 10; 尖斧; GFJ900F; 1把. 11; 丁字镐; 1支. 12; 手提式干粉 灭火器; MFZ/ABC2; 1具. 13; 原车工具; 1套. 14; 水桶; 2个. 15; 车用三角警告牌; GB19151-2003; 1个. |  |  |

（二）通信指挥车

| 序号 | 技术参数要求 | 补充技术参数 | 修正意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 二、通信指挥车 (一)货物名车：中巴车改装 (二)载客量：20+1 (三)数量：1(辆) (四)主要技术规格、参数及要求 序号; 项 目; 配置要求. 1; 基本参数; ▲7250*2300*3300≥外形尺寸(mm):7190*2250*3150. 2; ▲轴距(mm):≥3935. 3; ▲前/后悬长(mm):≥1190/2070. 4; ▲车厢内高(mm):≥1890. 5; ▲接近角/离去角(°):≤25/14. 6; 制动距离(v=30km/h):≤10m. 7; 油箱容积：≥130L. 8; 最高车速(km/h):≥110. 9; 离地间隙(mm):≥200. 10; 底盘配置; ▲发动机：排量≥2.97L,功率≥121kW. 11; 燃料类型：柴油. 12; 排放标准：国六. 13; 变速箱：国产8档高低速. 14; 悬架：少片簧. 15; 制动系统：前盘后盘制动器，电子稳定系统. 16; 转向系统：液压助力转向. 17; ▲轮胎：子午线真空胎或优于该轮胎. 18; 其它：电涡流缓速器. 19; 车身配置; 车身结构：半承载全金属车身. 20; 车门及门泵：玻璃外摆门，司机门. 21; 白色玻璃推拉司机窗，牡丹绿(含乘客门、后风挡玻璃):上封闭下铝合金推拉窗(倒数第一、二侧窗上铝合金推拉窗下封闭窗). 22; 内饰：商务灰内饰基调，分体式内行李架. 23; ▲空调系统：顶置空调，制冷量≥14000Kcal/h,优先采用整车所供产品. 24; 暖风系统：非独立燃油加热器+四壁挂散热器. 25; 除霜系统：大功率水暖除霜器(内外进风). 26; 灯具：整体式前大灯，分体式后尾灯，高位刹车灯. 27; ▲座椅：≥20+1座. 28; 顶风窗：≥1个换气扇顶风窗. 29; 电子钟：有电子钟. 30; 倒车监视系统：单探头彩色监视器(倒车). 31; 倒车雷达：有倒车雷达. 32; 灭火器：≥2个2kg干粉灭火器. 33; ▲工艺要求; 1、为保证投标产品喷涂效果始终如一，漆膜均匀，要求制造商拥有机器人全自动喷涂生产线工艺。(提供设备采购合同复印件加盖投标人公章) 2、制造商具有优良的阴极电泳防腐工艺、可保证车辆的防腐效果，采用进口整车阴极电泳防腐技术处理，保证8-10年防腐效果。(提供设备采购合同复印件加盖投标人公章) 3、为保证产品质量，制造商需具备完善的质量保证体系。焊接工艺先进，采用集中供气、二氧化碳气体保护焊，焊接质量牢固，焊接水平达到国际焊接质量体系标准ISO3834。(提供证明材料复印件加盖投标人公章) 4、制造商需注重产品性能的验证，建设功能齐全的整车试验场，保证车辆出厂验收质量，投标时提供试验场鉴定报告，以及制造商试验场地照片以及试验场地试验功能规划图。. 34; 其他; 车内供电系统：乘客座椅位置安装220V电源插座(带USB口),逆变器功率≥600W. 35; 360环视系统：720P,256G内存，集成倒车监视. 36; 警示灯具; 加装符合行业要求的警示灯具，警报器功率≥200W. 37; 数字集群 车载台; 1、350MHZ数字集群车载台，配置吸盘天线 2、信道容量≥1024 3、区域容量≥64 4、信道间隔12.5kHz/20kHz/25kHz 5、工作电压13.6V±15% 6、频率稳定度±0.5ppm 7、天线阻抗50Ω". 38; 集群手台; 频率范围UHF3:350-400MHz 信道容量≥1024 区域容量≥64(每个区域最大64群组)". 39; 六联充; "可同时对6台机器或八块电池进行充电。 具有正负极片短路保护功能； 充电极性反接保护功能；". |  |  |

三、评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（ 分） |  |  |  |
| 2 | 技术部分（ 分） |  |  |  |
| 3 | 商务部分（ 分） |  |  |  |

四、商务条款

（自行填写，含售后服务、质保期等）

五、其他材料

（包含征集公告中要求提供的材料及其他相关合理性和建设性建议）

资格信用承诺函

致（征集人）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话：

我单位(本人)自愿参加本次意向征集活动。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则， 依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位(本人)符合公告要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所做信用承诺不实，存在“提供虚假材料谋取中标成交”的违法情形，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》有关条款进行处理，给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商名称(单位公章):

自然人(签字):

年       月       日