采购需求方案征集

响应文件

项目名称：某单位2026年台式电脑采购项目

应征单位（盖章）

年   月   日

根据建设需要，按照财政部《政府采购需求管理办法》有关规定，拟对某单位2026年台式电脑采购项目进行采购需求方案征集工作，为保证本项目的公平、公正、公开，现向潜在应征方公开征集项目验收方案，欢迎供应商根据本调研文件编制方案文件。

- 采购项目内容：

总额10万元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 服务内容 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某单位2026年台式电脑采购项目 | 1批 | - 1、CPU:核心数：≥6；线程数：≥20；主频：≥2.10GHz；末级缓存容量：≥12 M；功耗：≥65 W；内存的最高速率：≥2666MT/s；通道数：≥2；位宽：≥76.8 GB/s。 - 2、内存：≥8GB；内存类型：支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型；内存条数量：≥1；读写速率：≥2666MT/s。 - 3、主板：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块；主板支持英特尔酷睿12代CPU；主板支持内存最大128G；主板支持SATA接口≥1、M.2接口≥1、USB接口≥2；单内存插槽最大可支持容量≥8GB；内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB。内存扩展接口：≥2 个；主板 USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；主板防静电保护：支持防静电保护功能；I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 - 4、固态盘数量：≥1 个；固态存储容量：≥240GB；固态存储寿命：TBW ≥ 80TB；机械硬盘数量：≥1 个；机械硬盘总容量：≥500GB；机械硬盘转速：≥5400rpm；机械硬盘寿命：通电时间≥5 万小时；机械硬盘形态支持2.5 英寸、3.5 英寸，固态存储形态支持M.2接口，固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；机械硬盘准备时间应不大于30s；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃；其它参数应符合 GB/T 12628 相关规定。 - 5、显卡：集成显卡。 - 6、显示设备：屏占比：≥80%；分辨率：≥1920x1080；尺寸：≥23 英寸：屏幕比例：16：9；颜色黑色；防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；低频闪：支持低频闪≤-35dB；防炫目：镜面反射率≤10%；刷新率：≥75Hz；位深：≥8 位；色域：≥99% sRGB； - 色准：△E ≤ 4；响应时间：≤8ms；亮度：≥250 尼特；亮度一致性：≥70%；对比度：≥500：1；其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定。显示器接口：VGA+HDMI;显示器支架:标配普通支架；参数调节：a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节；屏幕失效点：符合 GB/T 9813.2 的要求。 - 6、外设：鼠标数量：≥1；键盘数量：≥1；键盘按键数目：104 键；键盘按键寿命：≥1000 万次。 - 键盘连接方式：有线；键盘键程：2.3mm ~ 4.0mm；键盘按键压力：0.54 N±0.14N；连接线：≥1.5 米；颜色：黑色；鼠标连接方式：有线；连接线≥1.5 米；DPI分辨率：800~1600；颜色：黑色；鼠标按 - 键寿命：≥500 万次；键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好；风扇寿命：≥4 万小时；其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定。 - 7、网口：有线网卡数量：≥1；网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能；数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；接口类型：RJ45 接口；网络设备拆装：支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。 - 8、外部接口规格：前面板USB 接口：不少于 3 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口）；视频接 - 口数量：≥1；音频接口数量≥1。音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式接口；视频接口类型：支持 VGA接口。 - 9、整机基础规格： - 整机外观：a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； - b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；状态指示灯：开机状态指示灯；整机结 - 构：的相关规定； - b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； - c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； - d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； - e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； - f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； - g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； - h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； - i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； - j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； - k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； - l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； - m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落， - 撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定； - 机箱防护要求：机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求； - 整机噪音：工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel； - 整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： - a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃； - b) 可触及面温度不高于 45℃； - c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃； - 整机能效限定值：能效限定值应达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上； - 机身材质：塑料； - 机箱尺寸容量：不大于 30L； - 电源功能：电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求。 - 电磁兼容性要求 的抗扰度：符合 GB/T 9254.2 的规定； - 环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定； - 环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定； - 环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定； - 环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定； - 环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T 9813.1 中规定； - MTBF 测试：≥3 万小时； - 常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； - 数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品； - 中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品； - 平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台； - 标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定； - 10、操作系统及软件功能： - 中文信息处理要求：符合 GB 18030 的相关规定； - 操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能； - 固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能； - 操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级； - BIOS 支持关闭通讯接口：支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口； - 固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能； - 固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动； - 固件设 置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能； - 固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能； - 11、服务要求： - 配置检查工具：提供自检测试工具； - 服务响应：a)商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； - b)提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； - c)提供原厂中文服务； - d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务; - 服务周期:a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； - e) 产品停止服务时间应提前 1 年告知； - f) 明确产品发布日期; - 预装操作系统:预装符合桌面操作系统标准的正版操作系统; - 培训服务:提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容; - 典型问题解决手册:提供典型问题解决说明文档或视频; - 厂家升级软件与扩容服务:供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务; - 整机质量服务要求:免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年; - 合格证书要求:提供产品合格证; - 开箱组装/使用指导要求:提供开箱组装/使用指导; - 驱动下载服务要求:提供驱动光盘或下载方式; - 兼容适配软件下载服务要求:提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）; - 产品部件保障:保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起）; - 抗干扰性:当产品部件出现供应风险时，提供风险应对方案确保产品的服务保障; - 关键部件安全要求 3:CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求; - 密码算法实现:CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092; - 信息安全基本要求:a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的 - 规定； - b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； - c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口; - 固件安全启动:支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动; - 限用物质的限量要求:符合 GB/T 26572 中规定。 - 五、商务和服务需求 - 1、供货期：合同签署后1个月内完成货物的安装调试。 - 2、质保期： 3年 。 - 3、原厂售后服务承诺：3 年免费保修、电话报修后 3 小时上门服务、 5 小时内排除故障、原厂工程师（及以上）服务的原厂商售后服务承诺函； - 4、服务标准：所有硬件 3 年免费保修、所有软件 3 年免费保修升级、电话报修后 3 小时上门服务、 5 小时内排除故障。 - 5、验收标准：根据合同内容进行验收。 - 6、供应商提供的所有硬件都应满足国产化，所有软件都应该为国产正版软件。 | 10 |

2、应征供应商提供文件编制方案需包含以下内容

（1）营业执照；

（2）法定代表授权书；

（3）分报价表、技术参数和商务要求；

（4）人员相关证书、相关配套设备；

（5）服务方案；

（6）服务的优势；

（7）其他材料（应征方认为需要提供的）。

（1）营业执照

（2）法定代表人授权书

致：江西诚信伟业招标咨询有限公司

（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的      （项目编号：/）项目调研活动，全权代表我方处理调研活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

供应商盖章：

日  期：

附：

全权代表姓名： 职         务： 电         话： 详细通讯地址： 邮 政 编 码 ：

附：全权代表及法定代表人身份证复印件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）

- 分报价表、技术参数和商务要求

分项报价表

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单价（元） | 是否中、小微企业生产 | 技术参数（如存在排它性内容，请备注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某单位2026年台式电脑采购项目 | 1项 |  |  |  |

- 注：报价需为包干价，包括完成本项目所需的安装费、运输费、调试费、人工费、税费等一切相关费用。

- 技术参数和商务要求

| 序号 | 服务名称 | 技术参数 | 商务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某单位2026年台式电脑采购项目 | 注：本项内容供应商在征集公告要求的基础上填写跟本项目相关的技术参数等内容。 | 注：本项内容供应商可填写跟本项目相关的售后服务条款、质保期等内容。 |

（4）人员相关证书、相关配套设备

（5）服务方案

（6）服务的优势

（7）其他材料（应征方认为需要提供的）