采购需求方案征集

响应文件

项目名称：某单位2026年材料学院机电教研室教学科研仪器采购项目

应征单位（盖章）

年   月   日

根据建设需要，按照财政部《政府采购需求管理办法》有关规定，拟对某单位2026年材料学院机电教研室教学科研仪器采购项目进行采购需求方案征集工作，为保证本项目的公平、公正、公开，现向潜在应征方公开征集项目验收方案，欢迎供应商根据本调研文件编制方案文件。

- 采购项目内容：

总额72.77万元

| 序号 | 货物（服务）名称 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通车床 | 2 | 台 | 5.50 | 教学用 |
| 2 | 普通立式铣床 | 2 | 台 | 4.50 | 教学用 |
| 3 | 精密数控车床 | 2 | 台 | 13.50 | 教学用 |
| 4 | 四人位钳工台 | 9 | 台 | 0.65 | 教学用 |
| 5 | 立式砂轮机 | 1 | 台 | 0.42 | 教学用 |
| 6 | 数控立式加工中心维修改造 | 3 | 台 | 6.50 | 教学用 |

| 序号 | 货物（服务）名称 | 数量 | 服务内容 | 单价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通车床 | 2台 | 床身上最大回转直径 :≥Φ400 mm 刀架上最大回转直径 :≥Φ210mm 两顶尖间最大工件长度:≥1000mm 顶尖间工件最大重量 :≥300 kg 床身导轨宽度 :≥400 mm 主轴通孔直径 :≥Φ52mm 主轴端部型号 ISO (GB):≥ C6/D8 主轴前锥孔 莫氏 6 号 主轴中心至床身平面导轨距离:≥205mm 主轴转速级数 正转:≥ 24 级 反转:≥24 级 主轴转速范围 正转:≥10-1600r/min、 反转 12.5-1600r/min 进给量种数 64 种 纵向标准进给:≥0.08-1.59mm/r 纵向小进给:≥0.028-0.054mm/r 纵向加大进给:≥1.71-6.33mm/r 横向进给量标准进给:≥0.04-0.79mm/r 横向小进给:≥0.014-0.027mm/r 横向加大进给:≥0.86-3.16mm/r 公制螺纹 44 种 :≥1-192mm 模数螺纹 39 种:≥ 0.25-48mm 英制螺纹 21 种 :≥2-24 牙/寸 径节螺纹 37 种 :≥1-96dp 刀架快移速度 纵向:≥4m/min 横向:≥2 m/min 主轴电机功率:≥ 7.5kw 刀架 立式四方刀架 刀柄尺寸:≥ 25×25mm 上/下刀架最大行程:≥140/320mm 刀架转盘回转角度:±90 度 主轴中心线至刀具支承面距离:≥26mm 尾座套筒直径 Φ75 mm 尾座套筒行程 :≥150 mm 尾座套筒锥孔锥度 莫氏 5 号 冷却电机功率 :≥90W 冷却水泵扬程 :≥5m 冷却水泵流量 :≥25 L/min 电源 380V±10%，50Hz±1%，三相交流电 环境温度 :≥0℃～40℃ 机床外形尺寸:≥2600×1140×1550 mm | 5.50 |
| 2 | 普通立式铣床 | 2台 | 要技术参数(mm) 钻孔最大mm 50 端铣最大宽度(mm) 120 立铣最大直径(mm) 25 镗孔最大直径(mm) 120 最大攻丝直径(mm) M16 主轴端面至工作台距离(mm) 100-480 主轴转速范(r.p.115-1750(8级） 40-1300(12级） 主轴行程(mm) 120 工作台尺寸(mm) 1200×280 工作台行程(mm) 650×280*400 外型尺寸(mm) 1600*1580*2100 电动机功率(kw) 2.2 | 4.50 |
| 3 | 精密数控车床 | 2台 | 一、机床床身 1、床身上最大回转直径mm≥Φ400 2、X向导轨跨距 mm≥180 3、Z向导轨跨距 mm≥400 4、溜板上最大回转直径mm≥Φ180 5、顶尖距 mm≥1000 6、最大盘类加工直径mm≥400 7、最大车削长度mm≥820 8、主轴通孔直径mm≥Φ60 9、棒料通径mm≥Φ60 10、主轴端部型式A2-6 11、卡盘mm普通Φ200 12、主轴锥孔锥度No公制70# 13、主轴极限转速rpm≥2000 14、尾座套筒直径mm≥Φ60 15、尾座套筒内孔锥度NoMT4# 16、尾座套筒行程mm≥120 17、尾座形式普通手摇 18、电动刀架刀位数把≥4 19、刀方尺寸mm≥20×20 20、X/Z向快移速度m/min6/8 21、X向行程mm≥220 22、Z向行程mm≥1000 23、最小设定单位mm≥0.001 24、主电机功率KW≥5.5 二、数控系统 数控系统配置要求 系统采用模块化、开放式体系结构，基于总线技术。速度≥100Mb/s、≥4 通道、必须开通后台编辑、DNC 通讯、蓝图编程、以太网控制、可控制绝对编码器功能、纳米插补技术、多主轴控制、三维实体防碰撞技术、模块化、开放式体系结构、支持远程 I/O 单元、支持 CF 卡、USB、以太网等程序展和数据功能，具备智能化功能有传感器的智能温度补偿;智能化的刀具寿命管理。 1、CNC 功能： ①最大控制轴9进给轴+2主轴联动轴数6轴； ②最小插补周期 0.5ms； ③最小分辨率 10-4mm/deg/inch； ④最大移动速度 999.999 米/分钟（与驱动单元、机床相关）； ⑤直线、圆弧、NURBS； ⑥插补功能参考点返回； ⑦小线段最大前瞻段数 2048； ⑧程序段处理速度≥7200 段/秒； ⑨MDI 功能 M、S、T 功能； ⑩加工过程图形仿真和实时跟踪； ⑪内部二级电子齿轮简单车削循环复合车削循环； ⑫自动加减速控制（直线/S 曲线）； ⑬坐标系设定； 2、CNC 编程： ①最大编程尺寸 999999.999mm(最小编程单位为 10-3 时)； ②最大编程行数 2000行公/英制编程； ③最小编程单位 10-4mm/deg/inch； ④绝对/相对指令编程宏指令编程； ⑤直径/半径编程自动控制倒角（圆角、直角）； ⑥子程序调用； ⑦工件坐标系设定； 3、CNC驱动： 1、交流伺服驱动装置通过静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、均正常工作； 三、配套智能化系 1、免费联网 需提供有线、无线等多种免费上网方式、设备监控、班次管理等功能、车间看板、APP协同使用、功能之间低耦合，操作简单、多种数据托管方式、需提供丰富的经验案例库，当用户设备出现故障时，可以远程帮助用户自主维修，同时提供大量的设备调试和加工工艺优化案例。 2、报警监控 实时监控设备并推送严重程度较高的报警，提示管理者及时跟进处理，降低设备的停机率，同时可回看历史报警记录，分析故障原因， 保障设备运行良好，降低设备运维的费用。 3、远程诊断/升级 提供远程诊断调试工具，可远程查看数控系统的日志、参数、PLC等文件，并提供远程载入功能。后期提供基于远程桌面的诊断调试功能。同时提供远程升级功能，可远程解决部分软件问题。 4、维修/服务统计 提供云掌柜客服管理系统，帮助机实现数字化的设备运维管理、售后服务、返修管理、服务统计等功能，为设备服务改进提供数据依据。 5、运行监控 提供设备运行监控，产量监控等服务，管理者可以远程管理车间，通过手机、电脑、通过大屏显示器实时查看车间设备的运行状态，生产状态、有效的了解生产加工过程，进而保证安全生产、高效作业。 四、配套数控机床平台模拟软件 功能要求： ①可用软件在电脑上进行编程，操作，程序模拟，参数修改。 ②软件具备数控系统平台编辑、编译、开发功能。 ③软件模拟后程序可直接导出到数控机床使用。 ④软件编辑后的参数可直接导出到数控机床使用。 ⑤软件编辑的代码可直接导出到数控机床上使用。 五、其他技术要求： 1）验收时提供全套机床电气原理图； 2）验收前提供关于设备的安装调试、维护保养等方面的培训。 | 13.50 |
| 4 | 四人位钳工台 | 9台 | 尺寸要求：≧1500MM*1500MM*800MM 材料要求：工业级冷轧钢，加厚壁管 桌面要求：采用高密度，复合型，防静电桌面板材，上方覆盖不锈钢板包裹。 | 0.65 |
| 5 | 立式砂轮机 | 1台 | 额定电压：380V 功率：750W 转速：2600R/min 砂轮线速：35M/S 最大砂轮尺寸：240*25*30MM | 0.42 |
| 6 | 数控立式加工中心维修改造 | 3台 | 待改造的机床是650系列数控立式加工中心，现有匹配系统为发那科数控系统，机床共有三个伺服直线运动轴，一个伺服主轴，机床用于生产和教学。根据教学需求，考虑到对接市赛与省赛，需对机床的数控系统进行升级改造，同时对机床部分机械进行调整，从而使机床达到稳定、正常使用，满足教学和加工要求。 改造整体实施规划：将机床升级改造成三轴三联动半闭环数控机床。机床改造采用国产高档总线式数控系统，需要对机床三个进给轴电机进行数控化升级，重新规划电气柜，重新铺设线。 需采用一体化模块设计，开放式体系结构，基于具有自主知识产权的总线技术，支持总线式I/O，支持CF卡、USB、以太网等程序扩展和数据交换功能。具体数控化改造技术方案如下： （1）电气部分 1、数控系统采用国产高档总线式数控系统，3轴3联动，具有网络和USB数据交换功能； 2、数控系统采用单独的UPS电源供电； 3、采用总线式PLC模块，≥16点输入点；输出点； 4、机床更换X、Y、Z轴伺服驱动器，选配总线式伺服驱动器及绝对值编码器总线进行改造，因电机原有码盘线缆不能匹配现有驱动器，需要更换新的码盘线缆： 5、主轴系统：升级更换原主轴伺服控制系统，主轴采用普通变频器及变频电机控制主轴运动。 6、更换新的移动式手持单元，控制范围半径3米，磁性固定，放置在操作站一侧； 7、保留原电气控制柜体，重新规划电气柜，根据新系统控制要求，整改机床的电气控制线路，检修电柜热交换器、三色灯等，增加系统上电继电器，确保能够达到正常功能使用要求； 8、保留原数控系统操作箱，现场配装新的数控系统； 9、保留机床电气控制系统严密保护功能、自动报警及故障显示系统； 10、整理、清洁机床所有连接线缆及线缆防护软管、拖链、工作灯等，使机床布线整洁、美观； 11、设备和控制系统增加可靠的保护接地； 12、根据机床动作要求，重新编制PLC，并具有严密的保护及报警提示信息，便于故障查询和维护； （2）数控系统功能 1、CNC 功能： ①最大控制轴9进给轴+2主轴联动轴数6轴； ②最小插补周期 0.5ms； ③最小分辨率10-4mm/deg/inch； ④最大移动速度 999.999 米/分钟（与驱动单元、机床相关）； ⑤直线、圆弧、NURBS； ⑥插补功能参考点返回； ⑦小线段最大前瞻段数 2048； ⑧程序段处理速度≥7200 段/秒； ⑨MDI 功能 M、S、T 功能； ⑩加工过程图形仿真和实时跟踪； ⑪内部二级电子齿轮简单车削循环复合车削循环； ⑫自动加减速控制（直线/S 曲线）； ⑬坐标系设定； 2、CNC 编程： ①最大编程尺寸 999999.999mm(最小编程单位为 10-3 时)； ②最大编程行数 2000行公/英制编程； ③最小编程单位 10-4mm/deg/inch； ④绝对/相对指令编程宏指令编程； ⑤直径/半径编程自动控制倒角（圆角、直角）； ⑥子程序调用； ⑦工件坐标系设定； 3、CNC驱动： 1、交流伺服驱动装置通过静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、均正常工作； （3）配套智能化云数控管家 1、免费联网 需提供有线、无线等多种免费上网方式、设备监控、班次管理等功能、车间看板、APP协同使用、功能之间低耦合，操作简单、多种数据托管方式、需提供丰富的经验案例库，当用户设备出现故障时，可以远程帮助用户自主维修，同时提供大量的设备调试和加工工艺优化案例。 2、报警监控 实时监控设备并推送严重程度较高的报警，提示管理者及时跟进处理，降低设备的停机率，同时可回看历史报警记录，分析故障原因， 保障设备运行良好，降低设备运维的费用。 3、远程诊断/升级 提供远程诊断调试工具，可远程查看数控系统的日志、参数、PLC等文件，并提供远程载入功能。后期提供基于远程桌面的诊断调试功能。同时提供远程升级功能，可远程解决部分软件问题。 4、维修/服务统计 提供云掌柜客服管理系统，帮助机实现数字化的设备运维管理、售后服务、返修管理、服务统计等功能，为设备服务改进提供数据依据。 5、运行监控 提供设备运行监控，产量监控等服务，管理者可以远程管理车间，通过手机、电脑、通过大屏显示器实时查看车间设备的运行状态，生产状态、有效的了解生产加工过程，进而保证安全生产、高效作业。 （4）配套数控机床平台模拟软件 功能要求： ①可用软件在电脑上进行编程，操作，程序模拟，参数修改。 ②软件具备数控系统平台编辑、编译、开发功能。 ③软件模拟后程序可直接导出到数控机床使用。 ④软件编辑后的参数可直接导出到数控机床使用。 ⑤软件编辑的代码可直接导出到数控机床上使用。 （5）机械部分 1、机床整体进行清扫、检修； 2、主轴部分： 检修主轴同步带轮，确保主轴运转平稳； 3、X轴部分： 检修保养滚珠丝杠、丝杠螺母，检修丝杠两端的定位轴承； 调整X轴反向间隙； 4、Y轴部分： 检修保养滚珠丝杠、丝杠螺母，检修丝杠两端的定位轴承； 调整Y轴反向间隙； 5、Z轴部分： 检修保养滚珠丝杠、丝杠螺母，检修丝杠两端的定位轴承； 调整Z轴反向间隙； 7、油路部分：检修机床润滑油路，疏通油路，使得机床各移动部位润滑到位； 8、冷却部分：检修机床冷却泵，疏通冷却管路； 9、气路部分：检修气路气源三联件，疏通机床气路； 10、机床防护罩：检查防护罩安装情况，排除机床漏水问题； （6）其他技术要求： 1）验收时提供全套机床电气原理图； 2）验收前提供关于设备的安装调试、维护保养等方面的培训 | 6.50 |

2、应征供应商提供文件编制方案需包含以下内容

（1）营业执照；

（2）法定代表授权书；

（3）分报价表、技术参数和商务要求；

（4）人员相关证书、相关配套设备；

（5）服务方案；

（6）服务的优势；

（7）其他材料（应征方认为需要提供的）。

（1）营业执照

（2）法定代表人授权书

致：江西诚信伟业招标咨询有限公司

（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的      （项目编号：/）项目调研活动，全权代表我方处理调研活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

供应商盖章：

日  期：

附：

全权代表姓名： 职         务： 电         话： 详细通讯地址： 邮 政 编 码 ：

附：全权代表及法定代表人身份证复印件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）

- 分报价表、技术参数和商务要求

分项报价表

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单价（元） | 是否中、小微企业生产 | 技术参数（如存在排它性内容，请备注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某单位2026 年材料学院机电教研室教学科研仪器采购项目 |  |  |  |  |

- 注：报价需为包干价，包括完成本项目所需的安装费、运输费、调试费、人工费、税费等一切相关费用。

- 技术参数和商务要求

| 序号 | 服务名称 | 技术参数 | 商务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某单位2026 年材料学院机电教研室教学科研仪器采购项目 | 注：本项内容供应商在征集公告要求的基础上填写跟本项目相关的技术参数等内容。 | 1.供货期：自合同签署之日起 15 工作日内按采购人指定地点安装、调试、试运行（用）合格并通过验收。 2.质保期：提供原厂商3 年的免费质保，质保期自甲方最终验收合格之日起开始计算。 质保期内，本项目所有货物维保、保养均为免费，每年至少提供一次对本项目所供货物及安装线路的免费巡检，并提供巡检报告，保证设备正常运行使用。 3.乙方所投货物必须是原厂生产的合格正品。对包含软件的货物，所投软件必须是合法、正版的原厂家软件且是目前最新版本，质量保证期内提供免费维护和升级服务。 3.售后服务：供应商提供硬件终身保修、软件终身升级维护且采购人具有软件终身使用权，电话报修后 12 小时内上门服务、6小时内能够排除故障。货物质保期内，如果货物产品故障仍无法排除，乙方应及时提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供甲方暂时使用，直至故障产品修复后甲方退还备用产品。质量保证期内售后服务发生的一切费用由乙方承担。 4.培训：（1）提供不少于 10天 的线下培训，培训授课人必须是工程师、技术员等，且熟悉产品的操作和日常维护。其中，桌面式工业机器人培训不少于5天，智能制造单元系统集成平台培训不少于5天；（2）通过培训必须能保证参加培训人员对产品有较全面的了解，并熟悉掌握产品的操作和日常维护；（3）需为参训人为提供相关文字资料、讲义等资料，培训课程双方商定；（4）场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。 5.验收标准：（1）货物运抵买方指定地点后，由采购人和成交供应商组织相关人员共同对到货货物数量、型号、外观、包装质量、技术资料等进行检查，双方确认后开始安装，安装后进行破损性抽查； （2）交付验收标准：依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标文件承诺中买方认可的合理最佳配置、参数、及各项要求；技术参数需进行现场测试的，应以现场测试数据为准。③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。 6.对于不合格的货物，成交供应商必须在5个工作日内及时完成更换并重新进行验收。 7.所有产品必修标有产品名称、厂家、规格型号等的铭牌，铭牌信息必须与中标合同上一致。 8.报价要求包含税费、材料费、人工费、运输费、安装以及不可预见的所有费用。 注：本项内容供应商可填写跟本项目相关的售后服务条款、质保期等内容。 |

（4）人员相关证书、相关配套设备

（5）服务方案

（6）服务的优势

（7）其他材料（应征方认为需要提供的）