永新县中医院康复楼窗帘、医用隔帘、病床输液轨道及卫生间玻璃贴膜采购安装项目市场征集调研公告

为完善我院康复楼工程收尾配套设施，严格执行院内采购内控制度，精准核定工程量、编制规范的采购需求文件，现面向社会公开组织本项目市场方案征集调研工作。

重要说明：本次征集仅作为了解市场技术参数及财政造价评审的参考依据。我院将在调研报告报财政评审中心审定控制价后，依据《江西省政府采购电子卖场管理暂行办法》开展后续采购（届时可能采用直购或竞价方式）。本次调研递交方案的质量，将作为后续电子卖场采购选定供应商的重要参考依据。

一、项目概况

1、项目名称：永新县中医院康复楼窗帘、医用隔帘、病床输液轨道及卫生间玻璃贴膜采购安装项目

2、项目预估预算：整体费用控制在20万元以内

3、项目实施地点：永新县中医院康复楼（一楼门诊区域、二楼治未病中心、三至七层住院病房、各楼层卫生间）

4、采购内容及现场实测全部工程量（总价包干模式，包含现场实测、材料裁切加工、运输、进场安装、成品保护、施工垃圾清运、资料整理归档、全周期质保维保等全部工作内容）：

（1）1~7层病房窗户遮光布帘：窗户总长度350米，配套全套国标铝合金窗帘轨道、滑轮、吊环等所有五金配件；

（2）二楼病区L型医用抗菌病床隔帘：共计53套，一字型医用抗菌病床隔帘：共计16套，包含整套专用铝合金轨道、静音滑车全套配件；

（3）三至七层U型医用抗菌病床隔帘：合计164套；配套U型专用铝合金弯轨164套；每一张病床单独配置医用铝合金输液轨道1套、悬挂伸缩式滑动输液架1套，输液轨道、输液架各164套；

（4）全楼各楼层卫生间窗户静电磨砂防透贴膜：精确实测总面积125.766㎡，包含玻璃清洁、贴膜裁切、粘贴施工、边角修整等全部工序。

二、产品详细技术标准

（满足院感管理、消防安全、医用使用规范）

（一）病房遮光窗帘

1、面料为聚酯纤维材质，成品褶皱比不低于1:1.8，采用永久阻燃工艺，达到GB8624 B1级难燃标准，遮光率≥95%；符合《GB18401-2010》B类纺织品标准，甲醛含量限值达标，无异味，可使用84消毒液、医用酒精反复擦拭，水洗、摩擦色牢度不低于4级；窗帘轨道采用6063国标加厚铝合金型材，电泳防锈处理，推拉静音顺滑。

2、供应商须承诺供货时提供同批次面料CMA检测报告，院方保留抽样送检权利，检测费用由供应商承担。

（二）医用病床隔帘

采用医院专用抗菌涤纶面料，帘体上部设置规范通风网带；按照GB/T20944.3标准，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌抑菌率≥99.9%，防霉等级一级；面料达到B1级阻燃要求，可90℃高温水洗消毒；二楼采用T型布设，其余病房为U型安装，帘体下端距离地面预留通风间隙，完全符合院感防控要求；帘体开孔位置采用金属铜圈加固，搭配加厚铝合金弯轨与耐磨静音滑轮。

（三）病床输液轨道及悬挂输液架

输液轨道采用医用加厚铝合金氧化型材，承重性能满足临床输液使用要求，防锈耐腐蚀，滑车滑动无卡顿；配套悬挂式可伸缩输液架，可在轨道上自由滑动拆装，符合病房临床使用标准，可提供产品出厂合格证明。

（四）卫生间静电磨砂贴膜

选用PVC环保静电贴膜，不带背胶，透光不透影；具备良好防水防潮性能，长期使用不易起泡、翘边，后期拆除无胶体残留，适配卫生间潮湿环境。

三、参与供应商资格条件

1、在市场监督管理部门依法登记注册，持有有效营业执照，经营范围包含布艺窗帘、装饰材料、医用病房配套设施相关类目，能够独立承担民事责任；

2、具备独立上门测量、产品加工、现场安装的作业能力；

3、近三年经营期间，无行政处罚、失信被执行人等不良信用记录，具备良好的商业信誉；

4、为保证售后响应及时性：供应商须承诺中标后在永新县设有固定售后服务点，或承诺自接到院方报修电话起2小时内响应，24小时内抵达现场处理；

5、可以完整提供窗帘、隔帘面料的CMA检测报告，以及输液轨道、输液架的产品合格证明文件。

四、供应商须提交的响应资料

（所有复印件均加盖单位公章，整体密封递交）

1、主体资质文件：营业执照复印件、法定代表人身份证复印件；委托经办人办理的，额外提供法人授权委托书、经办人有效身份证件复印件；

2、完整施工组织方案：详细写明各类产品材质参数、加工制作工艺、现场施工流程、项目工期承诺、现场成品保护措施、施工垃圾处置方案；

3、标准分项报价文件：严格按照本公告列明的工程量逐项填报单价、分项合价、含税总价，不得随意更改工程量、不得出现漏项；

4、产品资质证明材料：窗帘隔帘阻燃、抗菌、环保的CMA检测报告；输液轨道、输液架的产品合格证；

5、售后服务专项方案：明确整体质保年限、县域内故障报修的上门响应时限、质保期内免费维修更换的具体承诺，以及质保期满后的维保收费标准；

6、产品实物样品：须提供窗帘面料（30cm×30cm）和隔帘面料小样各一块，背面注明公司名称，作为中标后验收对照依据。

五、资料递交相关要求

1、递交格式：纸质密封资料一式两份（正本一份、副本一份），同时提交电子版文件（U盘存储，包含Word版方案、PDF版盖章扫描件）；放入一个文件袋中并密封。

2、征集有效期限：自本公告发布之日起5个工作日，截止时间为2026年8月12日10:00，各供应商须安排授权代表在截止时间当日现场参与征集活动，逾期送达或者资料不密封的，一律不予接收；

3、递交地址：永新县中医院门诊大楼四楼会议室；

4、本次市场征集调研活动，供应商所产生的交通、制作、资料打印等全部费用均自行承担，所有递交的资料院方不予退回。

六、相关重要说明

1、我院收集全部有效的供应商响应材料后，组织内部人员统一汇总、对比梳理，形成正式的市场征集调研报告，报送县财政评审中心开展造价审核；

2、本次公开征集仅作为价格调研使用，院方不对任何参与单位作出中标、成交的承诺；

3、财政评审出具审定价格后，我院将严格按照政府采购相关管理规定，在江西省政府采购电子卖场办理采购；

4、特别提示：若本次递交方案及报价综合评估最优的供应商，在后续电子卖场采购流程中将优先作为成交供应商考虑；

5、如若供应商刻意伪造资质证明、虚报产品材质标准，一经查实，将取消其今后参与本院全部采购项目的资格。

七、联系方式

采购人：永新县中医院

地址：永新县禾川镇袍田新区

联系人： 尹先生   联系电话：15170833330

2026年8月4日

附件一  报价函

附件二  承诺函

附件三  资料清单

附件一                      报价函

报价单位（加盖公章）：________________________

联系人：________________　联系电话：________________

填报日期：________________

| 序号 | 项目名称 | 规格材质详细说明 | 单位 | 工程量 | 单价 /元 | 合价/元 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1~7楼病房遮光窗帘（含全套铝合金轨道、五金配件） | 聚酯纤维B1级永久阻燃医用面料，全遮光，褶皱比≥1:1.8 | 米 | 350 |  |  | 含测量、裁剪、缝制、整套安装 |
| 2 | 二楼L型医用抗菌隔帘（整套铝合金弯轨） | 医用抗菌面料，上部带通风网，B1级阻燃 | 套 | 53 |  |  | 全套弯轨、滑车配齐 |
| 3 | 二楼1字型医用抗菌隔帘 | 医用抗菌面料，上部带通风网，B1级阻燃 | 套 | 16 |  |  | 全套轨道、滑车配齐 |
| 3 | 三至七楼U型医用抗菌隔帘 | 医用抗菌面料，支持高温水洗消毒 | 套 | 164 |  |  | 不含轨道配件 |
| 4 | U型隔帘专用铝合金弯轨 | 国标加厚静音铝合金轨道 | 套 | 164 |  |  | 配套全部滑轮、吊环五金件 |
| 5 | 病床专用铝合金输液轨道 | 医用氧化加厚铝材，防锈耐磨 | 套 | 164 |  |  | 每一床位配套1套 |
| 6 | 悬挂式可伸缩滑动输液架 | 适配输液轨道，可自由滑动调节 | 套 | 164 |  |  | 含滑动吊座配件 |
| 7 | 卫生间窗户静电磨砂防透贴膜 | 无胶静电防水膜，包清洁、裁切、粘贴施工 | ㎡ | 125.766 |  |  | 全院所有卫生间统一施工 |
| 8 | 运输费、施工辅材、成品保护、现场垃圾清运 | 总价包干，无任何隐形收费 | 项 | 1 |  |  | 全部施工杂费包含在内 |
| 9 | 全项目质保维保费用 | 整体免费质保，包含维修、配件更换 | 项 | 1 |  |  | 费用全部计入总价 |
|  | 报价总金额（小写） | ￥_________ |  |  |  |  |  |
|  | 报价总金额（大写） | 人民币： 元整 |  |  |  |  |  |

备注：本项目所列工程量仅为预估量，具体工程量以审计结果为准。

供应商（盖章）：

附件二                      承诺函

致：永新县中医院

我方已仔细阅读并完全理解贵院发布的《永新县中医院康复楼窗帘、医用隔帘、病床输液轨道及卫生间玻璃贴膜采购安装项目市场征集调研公告》全部内容，现郑重承诺如下：

1. 工期承诺

接到进场施工通知后____个工作日内完成全部制作与安装工作，保证不影响康复楼竣工验收。

2. 材质承诺

所有供货产品与申报样品完全一致，窗帘隔帘可提供同批次面料CMA检测报告，轨道、输液架可出具原厂合格证，杜绝以次充好。如贵院抽样送检，我方无条件配合，检测费用由我方承担。

3. 质保承诺

本项目所有产品整体免费质保3年；永新县辖区内接到报修，2小时内响应，24小时内上门免费维修、更换配件，不收取上门费、人工费。质保期满后，仅收取配件成本费，免收人工费及上门费。

4. 配合承诺

本次填报单价固定不变，不存在任何加价项目，全力配合院方完善资料、完成财政评审以及江西省政府采购电子卖场后续采购的全部流程。

承诺单位（盖章）：________________________

法定代表人/授权代表（签字）：________________

日期：________________

附件三                  资料清单

（递交时一并附上，□内打√确认）

| 序号 | 资料名称 | 提交情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件（加盖公章） | □ |
| 2 | 法定代表人身份证复印件 | □ |
| 3 | 法人授权委托书、经办人身份证复印件（如有委托） | □ |
| 4 | 窗帘面料CMA检测报告 | □ |
| 5 | 隔帘面料CMA检测报告 | □ |
| 6 | 输液轨道产品合格证 | □ |
| 7 | 输液架产品合格证 | □ |
| 8 | 窗帘面料实物样品（30cm×30cm） | □ |
| 9 | 隔帘面料实物样品（30cm×30cm） | □ |